příloha č. 1

1.	Zásady utváření území

1.1.	Zásady utváření území z hlediska zastavitelnosti

Zastavitelným územím se rozumí veškerá území zastavěná, popřípadě území nezastavěná, avšak k zastavění převážně určená územně plánovací dokumentací.

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo územně plánovací dokumentací. Nezastavitelným územím jsou zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, ochranná pásma a chráněná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nezastavitelné části pozemků, popřípadě parcel, a ostatní části správního území města jako jsou veřejná prostranství.

1.2.	Zásady utváření území z hlediska míry změn

Stabilizovaná území

Současně zastavěná, popřípadě nezastavěná území se zachovaným dosavadním charakterem, který se nebude měnit, s převahou činností záchovných a činností údržbových.

Transformační území

Území s narušeným až velmi narušeným charakterem, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území, s převahou činností záchranných a činností obnovných, popřípadě činností zakládajících zcela nové využívání,

Rozvojová území

Území, která jsou dosud nezastavěná, avšak jsou k zastavění určena a jsou navržena pro rozvojové činnosti sledující zásadní rozvoj dosavadního utváření území, popřípadě založení nové územní struktury.

Pro území transformační a rozvojová musí být pořízena a schválena před zahájením jakýchkoliv změn v jejich využívání a uspořádání územně plánovací dokumentace na úrovni regulačních plánů.

1.3.	Zásady utváření území z hlediska urbánního typu

Zásadami utváření území z hlediska urbánního typu se rozumí obecné zásady nakládání s územím při jeho uspořádání a využívání; zejména stanovují v souladu se stavebním právem a souvisícími právními předpisy urbanistickou koncepci celého správního území a jeho jednotlivých částí, určují základní rámce regulace území a vymezují hranice zastavitelného a nezastavitelného území města, stanovují podmínky využití a uspořádání území města s ohledem na míru změn v území uskutečňovaných a stanovují urbanistickou a architektonickou významnost území a regulační podmínky s těmito skutečnostmi spjaté.

2.	Členění území obce z hlediska zásad utváření území

2.1.	Území zastavitelná

území s převažujícím charakterem obytným

území veřejné vybavenosti

území obchodu a služeb

území s převažujícím charakterem pracovních aktivit

území technické vybavenosti

území dopravní vybavenosti

2.2.	Území nezastavitelná

území veřejné zeleně

území sadů

území chatových a zahrádkářských kolonií

území luk a ostatní krajinné zeleně

území určená k plnění funkcí lesa

3.	Využití zastavitelných území

3.1.	Zastavitelná území s převažujícím charakterem obytným

3.1.1.	Zastavitelná území s převažujícím charakterem obytným kolektivním

Území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-09, T-10, T-11, T-12“.

Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení různorodé skladby, s převahou činností, dějů a zařízení obytných, obvykle v bytových (nájemních) domech.

Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména služby obchodní, administrativní, veřejného stravování, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a rekreační, dopravní a technické místního dosahu, a činnosti, děje a zařízení výrobní s celkovou podlažní plochou nejvýše 250 m2.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro účely církevní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit o celkové podlažní ploše nejvýše 300 m2.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

3.1.2.	Zastavitelná území s převažujícím charakterem obytným individuálním

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Lounín jsou v textové části a grafických přílohách označena „L-04, L-05, L-06, L-07, L-08, L-09, L-10, L-11, L-12, L-13, L-14, L-15“. Zvláštním případem je lokalita „L-01“, která vedle ploch obytné zástavby zahrnuje plochy dopravního vybavení, nezastavitelné plochy veřejné zeleně a vodní plochu.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Slavíky jsou v textové části a grafických přílohách označena „S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuální v části Havlíčkův Mlýn jsou v textové části a grafických přílohách označena „H-01, H-02, H-03“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Křižatky je v textové části a grafických přílohách označeno „K-01“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním mimo zastavěné území v blízkosti obce Křižatky je v textové části a grafických přílohách označeno „0-01“.

Obvyklé a přípustné jsou výrazně převažující obytné činnosti, děje a zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující chovatelské a pěstitelské zázemí, služby pro bydlení, a to při individuálních domech, jimiž se rozumí rodinné domy a další stavby pro bydlení venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší chovatelské a zemědělsko-samozásobitelské hospodářství. Obvyklé a přípustné jsou rovněž činnosti a zařízení rekreační v domech s charakterem venkovského bydlení.

Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní nepřekračující místní význam.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, obchodu a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení dílenské výrobní středního rozsahu, o celkové podlažní ploše nejvýše 300 m2.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží výrazněji narušují venkovské prostředí lokality nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

3.2.	Zastavitelná území veřejné vybavenosti

Území veřejné vybavenosti v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-05, T-06, T-07, T-08“.

Zastavitelným územím pro veřejnou vybavenost se rozumí území s převahou přípustných a obvyklých činností, dějů a zařízení poskytujících služby netechnického zaměření.

Území určená pro veřejnou vybavenost mají obvykle povahu otevřených areálů (s výjimkou území pro civilní a požární ochranu), v jejichž rámci jsou poskytovány veřejnosti služby obecního a vyššího významu a dosahu. Veřejná vybavenost menšího významu a rozsahu je v podrobnosti grafické dokumentace zahrnuta do ploch obytné zástavby.

Podmíněně přípustné jsou bezprostředně s druhem veřejné vybavenosti souvisící činnosti, děje anebo zařízení obslužné.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

3.3.	Zastavitelná území obchodu a služeb

Území obchodu a služeb v jádrové obci Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „T-26“.

Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti zaměřené především na poskytování široké škály služeb, například stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, vzdělávacích, kulturních a kultovních či sportovních a rekreačních a k tomu nezbytná zařízení infrastrukturní a technická a zařízení dopravní obsluhy a dopravy v klidu.

Přípustné je rovněž provozovat na těchto územích zařízení pro obchod a administrativu a umisťovat stavby s byty vlastníků, uživatelů a zaměstnanců příslušných zařízení.

Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích obchody, servisní a výrobní zařízení s kapacitou spojenou s funkcemi hlavního využití do 2000 m2 celkové podlažní plochy na jeden blok, sklady a skladové plochy a dále parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané podmíněně přípustným využitím území příslušného bloku.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

3.4.	Zastavitelná území s převažujícím charakterem pracovních aktivit

3.4.1.	Zastavitelná území nerušící výroby a služeb

Území pro nerušící výrobu a služby v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-27, T-28“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označen „L-17“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označen „S-08“.

Území pro nerušící výrobu a služby mimo zastavěné území jsou v textové části a grafických přílohách označena „0-05, 0-06“.

Obvyklé a přípustné je umístění činností, dějů a zařízení výlučně zemědělských pěstitelských a chovatelských, popřípadě výlučně výrobních průmyslových v uzavřených areálech, a to takových, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích a které podléhají zvláštnímu režimu.

Přípustné je rovněž provádět související činnosti, děje a zařízení a pro tento účel zejména zřizovat a provozovat na těchto územích sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu.

Podmíněně je přípustné umísťování zařízení doplňujících účel využití území; pouze se stanovením zvláštního režimu je podmíněně přípustné konat činnosti a zřizovat a provozovat zařízení vyžadující mimořádně zvýšenou ochranu před rizikovou zátěží prostředí. Podmíněně přípustné je rovněž umísťování staveb s byty vlastníků, uživatelů a zaměstnanců příslušných zařízení.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích stavby pro bydlení a nákupní zařízení.

3.4.2.	Zastavitelná území výrobních areálů

Území výrobního areálu je v textové části a grafických přílohách označeno „0-07“.

Obvyklé a přípustné je umístění areálů regionálního významu, které se svým rozsahem a účelem využití podstatně odlišují od běžného standardu využití území, zejména nákupní zařízení a velkoplošné obchodní podniky do 15 000 m2, výrobní areály. Zastavitelnost lokality, souboru bloků nebo bloku se stanovuje do 20% z celkové rozlohy.

Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích komplexy nad 15 000 m2 celkových obchodních ploch. Podmínkou je vytvoření ochranného pásma zeleně v doteku se sousedními územími a to v šířce odpovídající minimální šířce ochranného biokoridoru a zaručující funkčnost tohoto ochranného pásu.

Nepřípustné využití území se nestanovuje.

3.5.	Zastavitelná území technické vybavenosti

Území technické vybavenosti v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označeno „L-16“.

Území technické vybavenosti mimo zastavěné území v blízkosti obce Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „0-03, 0-04“.

Území technické vybavenosti jsou území určená pro umísťování technických činností, dějů a zařízení k technické obsluze území. Stavby a zařízení technické vybavenosti smí být umísťovány nejen na územích pro technickou vybavenost, nýbrž i ve všech územích ostatních, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území a nemohou-li se stát zdrojem závad pro využívání a uspořádání území samotného, popřípadě jeho okolí.

3.6.	Zastavitelná území dopravní vybavenosti

Území dopravní vybavenosti nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení.

Území dopravní vybavenosti jsou určená pro umísťování dopravních činností, dějů a zařízení k dopravní obsluze území.

Na územích dopravní vybavenosti jsou přípustné rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby bezprostředně souvisící s dopravou a dopravní obsluhou území.

Podmíněně přípustné jsou na těchto územích doprovodné činnosti, děje a zařízení poskytující další služby, avšak pouze za předpokladu, že je pro poskytování těchto služeb stanoven zvláštní režim.

Nepřípustné jsou na těchto územích činnosti, děje a zařízení obytné.

Z hlediska členění území obce na funkční plochy jsou tato území představována plochami státních silnic tvořících základní komunikační skelet řešeného území. Místní a účelové komunikace jsou zahrnuty do místně převažujících funkčních kategorií a jejich trasy jsou patrné z výkresů dopravní infrastruktury.

4.	Zásady využití nezastavitelných území

Nezastavitelná území jsou nezastavitelné funkční typy území. Povahu nezastavitelných území mají i části území zastavitelného, je-li podmínka nezastavitelnosti výslovně pro určité části tohoto území stanovena, zejména z důvodů technických, prostorových nebo z důvodů ochrany území.

Kromě níže uvedených území jsou nezastavitelná rovněž veškerá území vodních ploch a toků a jejich aktivní inundace a rovněž plochy zemědělského půdního fondu.

Rozsah obvyklých a přípustných, podmíněně přípustných, popřípadě nepřípustných činností, dějů a zařízení je určen obecně závaznými právními předpisy, popřípadě je určen územním plánem nebo následnými regulačními plány. V nezastavitelných územích lze umístit stavby pouze výjimečně, je-li to v jednoznačném souladu se základním účelem využití dotčeného území a za podmínek stanovených pro jednotlivé funkční typy, tedy pouze jako doplněk vlastní funkce území (například obsluha parků, hospodářské stavby v lese).

4.1.	Nezastavitelná území veřejné zeleně

4.1.1.	Nezastavitelná území zeleně veřejných prostranství

Území zeleně veřejných prostranství v jádrové obci Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „T-01, T-02, T-03, T-04“.

Území zeleně veřejných prostranství v části Lounín jsou v textové části a grafických přílohách označena „L-02, L-03“. Zvláštním případem je území „L-01“, které zahrnuje volně stojící obytný dům, vodní plochu a úsek silnice III.třídy.

Území zeleně veřejných prostranství v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označeno „S-01“. Toto území rovněž zahrnuje vodní plochu.

Území zeleně veřejných prostranství představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou součástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu a plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci, například odpočívadla, altánky a podobná zařízení.

Podmíněně je na těchto územích přípustné zejména zřizovat a provozovat parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch a s tím spojené pomníky a podobná zařízení, umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí a plochy sportovního vybavení a to za podmínek stanovených územním nebo regulačním plánem.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích všechna zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

4.1.2.	Nezastavitelná území hřbitovů

Území hřbitova mimo zastavěné území v blízkosti obce Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „0-01“.

Území hřbitova tvoří specifickou formu pietní veřejné zeleně.

Obvyklé a přípustné je zejména na těchto územích provádět vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci území.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání území, zejména stavby sakrální, odpočívadla, popřípadě obřadní síně.

Podmíněně přípustné činnosti, děje a zařízení se neurčují.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná.

4.1.3.	Nezastavitelná území sadů

Území sadů nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení.

Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích drobné a střední činnosti, děje a zařízení pěstitelské místního dosahu, popřípadě drobné činnosti, děje a zařízení chovatelské.

Nepřípustné je zřizovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako obvyklá a přípustná.

4.2.	Nezastavitelná území chatových a zahrádkářských kolonií

Území chatových a zahrádkářských kolonií je v textové části a grafických přílohách označeno „0-08“.

Tato území jsou zvláštním případem území určených k využití pro individuální rekreaci. Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích přechodné pobytové činnosti, děje a zařízení, doplněné drobnými a středními činnostmi, ději a zařízeními pěstitelskými místního dosahu, popřípadě drobnými činnostmi, ději a zařízeními chovatelskými.

Přípustné jsou rovněž činnosti rekreační a umístění nezbytných technických zařízení a zaříze0ní pro individuální dopravu v klidu.

Na plochách určených pro zahrádky je podmíněně přípustné na jednotlivých pozemcích umísťovat chaty a to nejvýše o vnější půdorysné ploše do 20 m2.

Nepřípustné jsou na těchto územích veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, například které vyvolávají zvýšené požadavky infrastrukturní (zejména dopravní), a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecnými předpisy pro ochranu zdraví pro území zahrádkářských kolonií a chat. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích garáže jako samostatné objekty, popřípadě jako součást staveb přípustných, a jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

4.3.	Nezastavitelná území luk a ostatní krajinné zeleně

Území luk a ostatní krajinné zeleně nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení. Jsou určená pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území a pro hospodaření se zemědělskou půdou. Dění v těchto územích je řízeno především přírodními procesy a kultivovaným zemědělským hospodařením. Plošné regulace se stanovují pro podporu těchto procesů a jejich ochranu. Pro území krajinné zeleně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylino-travnatá lada, mokřady. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení související s péčí o tento charakter území a s hospodařením se zemědělskou půdou. Na území zemědělského půdního fondu je přípustné provádět změnu kultury na trvalé travní porosty. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat pěší a cyklistické stezky.

Podmíněně přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace, drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka a podobně), drobné stavby určené zejména pro vzdělávací a výzkumné funkce (například pozorovací či pěstitelské stanice nebo informační zařízení).

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

4.4.	Nezastavitelná území určená k plnění funkce lesa

Území určená k plnění funkce lesa nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení. Jsou trvale určená k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů. Využívání území je možné pouze v souladu s těmito předpisy.

Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství místního dosahu.

Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu území.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.