I.

Územní plán slouží pro účely správního rozhodování o umístění činností, dějů (zejména technologických procesů) a zařízení, obvykle staveb. Ve správním území obce se stanovují základní zásady utváření území, to jest jeho uspořádání a využití, a obecné a zvláštní regulativy.

Závaznou částí územního plánu se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisících, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práv a povinností fyzických a právnických osob při uspořádání a využívání území obce.

Při rozhodování v územním a stavebním řízení, popřípadě v řízeních souvisících musí být přihlédnuto přednostně k technickým požadavkům stanoveným tímto územním plánem, dále k obecným technickým požadavkům na výstavbu a k podmínkám stávajícího zastavění území obce.

## 1.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Řešené území:

správní území obce Tmaň

Pořizovatel:

obec Tmaň

Schvalující orgán:

obecní zastupitelstvo Tmaň

Nadřízený orgán územního plánování:

Okresní úřad Beroun, referát regionálního rozvoje

Zhotovitel:

Architekti Bartošek a Vavřík, spol. s r.o., U 5. Baterie 12, 162 00 Praha 6

Datum vyhotovení ÚP:

05/2002

Mapové podklady:

soubor listů státní mapy ČR základní v měřítku 1 : 50 000, stav k r. 1999, stav VÚSC k 1.1.2000,

soubor listů mapy evidence nemovitostí v měřítku 1 : 2 880, stav k 31.12. 1981.

2.	HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

- Zachování a rozvoj přírodního a krajinného bohatství a péče o kulturní dědictví

- sociální a demografická stabilizace obce a zvýšení imigrační přitažlivosti obce nabídkou pracovních příležitostí a ploch pro výstavbu bytů

- Trvalá péče o životní prostředí

Územní plán v souladu s § 1, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot ve správním území obce.

- DŘÍVE ZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Pro správní území obce Tmaň dosud nebyla zpracována žádná územně plánovací dokumentace.

II.

- VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY

Řešeným územím je správní území obce Tmaň, tvořené katastrálními územími obcí Tmaň a Lounín. Na katastrálním území Tmaň dále leží osady Slavíky a Havlíčkův Mlýn a část zastavěného území obce Křižatky.

Sousední katastrální území jsou Popovice a Levín (správní území Králův Dvůr), Zdice, Chodouň, Málkov, Suchomasty a Koněprusy.

Obec leží jižně od okresního města Beroun při západním okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras. Blízkost Berouna a dobrá dostupnost Prahy poskytuje obci dostatečné obchodní a kulturní zázemí. Vlastní veřejná vybavenost obce ji staví do pozice centra ve vztahu k menším sídlům v okolí.

Mezi obcemi Tmaň a Koněprusy leží na katastrálním území obou obcí leží vápencový velkolom Čertovy schody.

- ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

2.1.	DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Komparativní výhodou obce je poloha vůči okresnímu městu i vůči Praze, která umožňuje denní dojížďku za prací a vyšší sociální vybaveností a je rovněž dobrým zázemím pro odbyt výrobků a služeb. Další výhodou je přírodní zázemí obce a existence základních zařízení občanské vybavenosti. Důležitou devizou je dále dobrá vybavenost území technickou infrastrukturou a v neposlední řadě i nadstandardní ekonomická síla obce (v porovnání s obcemi srovnatelné velikosti v blízkém okolí), která umožňuje vytvořit v obci dobré podmínky pro život obyvatel.

Demografický vývoj v obci je závislý na vývoji obyvatelstva přirozenou měnou a na migračních procesech. V minulosti to byly právě procesy imigrace v souvislosti s novou výstavbou, které příznivě ovlivnily vývoj celkového počtu obyvatel.

Aktuální údaje o věkové skladbě umožňují relativně optimistický pohled na vývoj obyvatelstva přirozenou měnou. Současný Index stáří obyvatel charakterizuje populaci Tmaně jako stabilizovanou až mírně růstovou z vlastních demografických zdrojů. Na okrese Beroun má Tmaň jednu z nejmladších populací a nejlepší předpoklady k příznivému demografickému vývoji. Podmínkou uchování demografické vitality je ovšem stabilizace mladé reprodukční složky obyvatelstva a změna nepříznivých migračních trendů, které byly charakteristické pro první polovinu devadesátých let a vedly k celkovému poklesu počtu obyvatel. Důvodem nepříznivého vývoje migrací byla především plná zalidněnost bytového fondu, která nevytvářela rezervu pro vznik nových domácností, úplná stagnace nové výstavby po roce 1991 a existence ekonomických aktivit, které snižovaly obytnou atraktivitu obce pro sociálně silnější skupiny.

Dlouhodobě jednostranná nabídka pracovním míst v obci (převaha pracovních míst s nízkou kvalifikací v sekundéru), spojená s imigrací pracovníků vápenky a lomu, ale i další faktory (např. nutnost dojížďky za prací u obyvatel zaměstnaných ve službách a v průmyslu) nepříznivě ovlivnily kvalifikační potenciál a sociální profil obyvatel Tmaně. Pro obec je typický vysoký podíl dělnické složky obyvatelstva a obyvatelstva se základním vzděláním a naopak abnormálně nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Oproti okresnímu průměru je snížené je i zastoupení středoškolsky vzdělaných osob. Předefinování sociálního profilu obyvatelstva je žádoucím, ale relativně obtížným a především dlouhodobým cílem. Je podmíněno stabilizací mladé a vzdělanější složky a příchodem nových obyvatel s vyšším sociálním statutem.

Obtížným úkolem je rozjezd bytové výstavby a zlepšení struktury nabídky pracovních míst. Cílem by měla být snaha o vytváření nových pracovních míst pro ženy a míst s vyššími nároky na kvalifikaci. Možnost pracovního uplatnění žen v místě je předpokladem vyšší stabilizace rodin s dětmi, vytvoření kvalifikovaných míst může v delším časovém horizontu zlepšit sociální profil obyvatelstva a aktuálně zvýšit zájem středních i vyšších středních sociálních skupin o bydlení v obci.

Vedle samotné připravenosti území na tyto aktivity mohou pomoci zejména opatření zvýhodňující investory v území (výkup pozemků a jejich nabídka za výhodné ceny, zvýhodněné pronájmy obecního vlastnictví apod.). Stávající kvalifikační potenciál přitom vzhledem k relativně silné nabídce pracovních sil v blízkém Berouně nemusí být bariérou pro příchod nových aktivit s vyššími nároky na kvalifikaci. Předpokladem je dobrá obsluha obce veřejnou dopravou.

Celkovou potřebu nových pracovních míst odhadujeme na cca 70-100 pracovních míst. Vycházíme z výhledového počtu EA, z předpokládaného stabilního (cca 45-50%) rozsahu vyjížďky za prací a z potřeby rozšířit nabídku využitelnou místním obyvatelstvem. Potřebu nových pracovních míst lze zčásti pokrýt rozvojem služeb pro turistický ruch, druhou oblastí by měl být uměřený rozvoj nerušivých forem výroby, ať už se jedná o práce montážního a kompletačního charakteru, umožňující především zaměstnanost žen, nebo o menší výroby a výrobní služby. Rozvoj těchto aktivit umožňují rekreativní kvality přírodního zázemí obce, vybudovaná technická infrastruktura, relativně silné a dopravně dostupné zázemí pro odbyt výrobků a služeb a volný potenciál pracovních sil v místě a okolí.

Pro vyvážený rozvoj obce navrhujeme naplňování těchto programů:

- příprava nových ploch pro obytnou zástavbu v rozsahu cca 40 – 60 RD,

- zvýšení rekreativních kvalit obytného prostředí v obci (výsadba a péče o zeleň, zvýšení obytnosti veřejných prostorů a péče o ně, zlepšení sportovní vybavenosti obce, vytvoření esteticky působivého prostředí v obci ),

- podpora ekonomického rozvoje obce a rozšíření nabídky pracovních příležitostí v místě prostřednictvím podpory drobného a středního podnikání,

- zlepšení obsluhy území obce veřejnou dopravou,

- podpora zájmových aktivit obyvatel a spolkového života,

- zlepšení životního prostředí dobudováním inženýrské infrastruktury,

- regenerace krajiny v extravilánu obce včetně rekultivace vytěžených oblastí.

Faktorem, který může v nejvyšší míře příznivě ovlivnit sociálně ekonomický rozvoj obce je dobrá obsluha území veřejnou dopravou. Druhým významným faktorem je připravenost území pro nové investice (nabídka volných zainvestovaných pozemků pro nové investory -obyvatele i podnikatele) a cena pozemků. Třetím váhově nejdůležitějším faktorem je estetika obce a kvalita veřejné vybavenosti obce (existence mateřské školy, základní školy, sportovišť, restaurací, fungujícího kostela).

  - PŘÍRODA A KRAJINA

Přírodní ráz lesnaté pahorkatiny se zemědělsky využívanou kulturní krajinou, který je charakteristický pro oblast Českého krasu, je zde narušen pohledovou dominantou obnažené skalní stěny těžební jámy vápencového velkolomu Čertovy schody a siluetou vápenky před neodtěženou částí vrchu Zlatý kůň.

Bohatost flóry a fauny, ale i jedinečnost geologického utváření zdejší oblasti vedly k různým formám územní ochrany. Do východního okraje území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český kras, která byla zřízena výnosem ministerstva kultury č. 4.947/72 ze dne 12.4.1972 a zaujímá rozlohu 131 km2. Přímo v řešeném území leží národní přírodní rezervace (NPR) Kotýz se společenstvy skalních stepí a krasovými jevy, která byla vyhlášena v roce 1986 na rozloze 31 ha. V blízkosti řešeného území se nacházejí: Národní přírodní památka (NPP) Klonk se světovým barrandienským stratotypem silur - devon na odkrytém skalním výchozu, která byla vyhlášena v roce 1977 na rozloze 8.91 ha; NPP Lom na Kobyle s odkryvem Očkovského přesmyku a jeskyní s bohatými paleontologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1967 na ploše 6.44 ha; NPP Zlatý kůň s porosty skalní stepi a krasovými jevy na povrchu a s nejrozsáhlejším jeskynním systémem v Čechách pod povrchem s fosilními a archeologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1972 na ploše 37.06 ha; NPR Koda, která je krasovým územím se společenstvy subxerofiliních a šípákových doubrav a skalních lesostepí s výskytem řady chráněných přírodních druhů. Tato rezervace byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 463.64 ha.

Kromě zvláště chráněných částí krajiny je třeba připomenout zbytky přirozených porostů ojedinělého společenstva vápnomilných bučin na vrchu Lejškov a bohatost entomofauny celé oblasti krasu, odkud je popsáno 1390 druhů motýlů a vzácné druhy blanokřídlých jako například samotářské včely, čmeláci, hrabalky, kutilky, zlatěnky, lumci, lumíčci a řada druhů mravenců. Dále zde žijí četné druhy kobylek a sarančí a ploskoroh žlutý a pestrý. Ojedinělá je též početná arachnofauna a specializovaná vápnomilná malacofauna.

V obci není žádný vážný zdroj znečišťování životního prostředí, provoz nedalekého velkolomu Čertovy schody a vápenky však celodenně zvyšuje hladinu hlukového pozadí v obci. Hluk ani prach provázející drcení suroviny a výrobu vápna ovšem nezasahují v nadlimitní hladině resp. koncentraci do zastavěného území sídel řešeného území. S výjimkou samoty Havlíčkova mlýna, kudy prochází nákladní doprava do vápenky a velkolomu, nejsou v současnosti ostatní sídla správního obvodu obce Tmaň zatěžována hlukem z dopravy, neboť jimi procházející komunikace nejsou dopravně frekventovanými trasami.

  - HISTORICKÉ SOUVISLOSTI, CHARAKTER ZÁSTAVBY

Tmaň

Tmaň patří mezi obce významné z hlediska historického osídlení - první zpráva o obci pochází z roku 1315. Původní osídlení se koncentrovalo zejména v oblasti okolo rybníka a zámku. Do roku 1840 byla hustota osídlení severní části Tmaně a části „V chaloupkách“ srovnatelná. Počátkem 20.století se obec začala více rozvíjet směrem severním, kde byly příhodnější podmínky pro výstavbu. Hlavní stavební rozvoj však přinesla meziválečná doba, kdy byla založena nová pravoúhlá síť ulic s nově vzniklým centrem - evangelickým kostelem.

Doba po II. světové válce je charakterizována nejen výstavbou dalších rodinných domů, ale i novým stavebním typem - domy bytovými, které byly stavěny zejména pro zaměstnance těžebního průmyslu.

Pro původní zástavbu jsou charakteristické zemědělské usedlosti s velkými hospodářskými objekty - stodolami a dvory. Patrný je chudší charakter zástavby „V chaloupkách“. Novější zástavba vznikající od počátku 20.století se vyznačuje pravidelností parcelace a menší plochou hospodářského zázemí ve srovnání s původními statky.

V poválečném období vznikají oblasti zástavby pro kolektivní bydlení. V první etapě se jednalo o sedm bytových domů, které sice překročily měřítko původní zástavby, ale ve výsledném efektu jsou přijatelné. V návaznosti na výstavbu bytových domů bylo vybudováno nové centrum obce představované poněkud nekoncepčně působícím areálem budov veřejné vybavenosti. Plocha mezi bytovými domy, samoobsluhou a kinem v současné podobě neodpovídá významu centra obce a vyžaduje úpravy, které tuto oblast přiblíží charakteru veřejného prostoru. Zcela mimo měřítko obce i okolní krajiny je panelová budova ubytovny VČS. Zástavba čtyř bytových domů na západním okraji obce sice narušila původní charakter osídlení, ale nenachází se na příliš exponovaném místě, což její negativní působení potlačuje.

Areál zámku včetně hospodářských budov a parku není v současné době využíván. Hospodářské budovy a plochy okolo bývalé sladovny jsou využívány extenzivně a celou oblast je třeba postupně revitalizovat.

Lounín

Lounín nezažil tak zásadní stavební rozvoj jako Tmaň. Struktura zástavby vychází z historického založení zemědělských usedlostí s centrem okolo návsi s rybníčkem. Historický ráz obce byl narušen měřítkově i funkčně nevhodnými provozy zemědělské výroby.

V případě, že oblast zemědělské produkce bude zkultivována a budou odstraněny hlavní závady, je Lounín schopen nabídnout kvalitní prostředí pro novou bytovou výstavbu.

Slavíky

Stavební struktura obce je již po dlouhou dobu stabilizovaná. Příjemný ráz osady je narušen vzhledem a provozem extenzivně využívaných hospodářských budov. V případě revitalizace tohoto areálu může osada nabídnout pěkné prostředí pro rekreaci.

Havlíčkův Mlýn

Osada představovaná hospodářskými a obytnými staveními mlýna, zemědělskou usedlostí a třemi novějšími rodinnými domky se nalézá v pěkné poloze v údolí Suchomastského potoka, je však narozdíl od ostatních částí obce zatížena těžkou nákladní dopravou v souvislosti s provozem lomu a vápenky.

  - PAMÁTKOVÁ OCHRANA

Památkové objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Beroun:

Tmaň

r.č. 3009			areál zámku

3009/1		budova zámku

3009/2		park

3009/3		ohradní zeď

r.č. 395			areál kostela sv. Jiří

395/1		kostel sv. Jiří

395/2		ohradní zeď se dvěma brankami

395/3		klasicistní náhrobek

395/4		kříž

r.č. 3372			archeologická lokalita (jeskyně Tří volů)

Lounín

r.č. 2999			kaple se zvonicí

III.

- URBANISTICKÁ KONCEPCE

Návrh územního plánu vychází z urbanistických, demografických, sociálně ekonomických a přírodních kvalit obce a jejího okolí. Cílem je v zájmu vyváženého rozvoje obce využít existujících pozitivních hodnot území a na minimum omezit stávající negativa. Z provedených průzkumů a rozborů vyplynulo několik okruhů problémů, jejichž řešení zlepší předpoklady obce k dalšímu rozvoji.

  - UCHOVÁNÍ A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH HODNOT ÚZEMÍ

Obec leží v přírodně cenné oblasti Českého krasu, jedinečné svým geologickým utvářením i bohatostí fauny a flory. Do řešeného území zasahuje CHKO Český kras, přímo na území obce leží NPR Kotýz, další přírodní památky a rezervace se nacházejí v okolí. Atraktivita okolní krajiny patří k nejvýraznějším kladům obce.

Ráz krajiny je v současnosti narušen obnaženými stěnami těžební jámy vápencového velkolomu Čertovy schody a siluetou vápenky. Dopady těžby vápence budou zmírněny rekultivací vytěžených oblastí lomu VČS-západ, jejíž plán je součástí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Kladno č. 6064/I/99/511.4/UII/VCh ze dne 24.8.2001, které bylo v rámci odvolacího řízení potvrzeno rozhodnutím Českého báňského úřadu v Praze č. 2987/V/01/138 ze dne 18.12.2001.

Dalším programem, který je třeba vyřešit samostatnou studií zpracovanou nad rámec územního plánu v podrobnějším měřítku, je revitalizace povodí Suchomastského potoka.

  - UCHOVÁNÍ A ROZVOJ KVALIT OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ OBCE

Estetické a rekreativní kvality prostředí obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím její atraktivitu a rozvojový potenciál. Mezi největší výhody obce patří z tohoto hlediska její poloha v příjemné krajině Českého krasu a dochovaný ráz historického jádra Tmaně a Lounína. Mezi negativa se naopak řadí měřítkově nevhodná zástavba bytových domů a nekoncepční řešení veřejných prostorů v novém centru Tmaně, nedostatečná vybavenost obce, především z hlediska využití volného času, a velké rozlohy chátrajících, extenzivně využívaných hospodářských areálů. V extravilánu jsou pak hlavním problémem pohledově nevhodné dominanty velkolomu a umístění velkého výrobního objektu vápenky v blízkosti Tmaně.

Regenerace veřejných prostorů v centru Tmaně si vyžádá zpracování samostatné studie zaměřené na nové řešení parteru včetně koncepce veřejné zeleně. Územní plán dále navrhuje nové plochy veřejné zeleně v blízkosti centra obce (lokalita T-03) a nad silnicí mezi Tmaní a Lounínem (lokalita T-04). Problém regenerace hospodářských areálů souvisí především s nalezením jejich nového využití. Negativní dopady činnosti velkolomu na okolí obce zmírní rekultivace vytěžených oblastí.

1.3.	VYMEZENÍ NOVÝCH PLOCH PRO OBYTNOU ZÁSTAVBU

Jedním z vážných problémů obce je absence rezerv v bytovém fondu. Územní plán proto navrhuje následující rozvojové plochy pro bydlení:

lokalita T-21	na západním okraji Tmaně nad silnicí na Lounín - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 10065m2, určena pro výstavbu 15 RD.

lokalita T-22	v jihovýchodní části Tmaně „V chaloupkách“ - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 15905m2, určena pro výstavbu 10 RD.

lokalita T-23	na západním okraji Tmaně pod silnicí na Lounín - vymezena pro výhled, plocha 7031m2, určena pro výstavbu 7 RD.

lokalita T-24	na západním okraji Tmaně pod silnicí na Lounín - vymezena pro výhled, plocha 17303m2, určena pro výstavbu 10 RD.

lokalita T-25	na západ od Tmaně podél dnešní polní cesty na Lounín - vymezena pro výhled, plocha 37280m2, určena pro výstavbu 37 RD.

lokalita L-09	ve východní části Lounína pod silnicí na Tmaň - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 14202m2, určena pro výstavbu 14 RD.

lokalita L-10	v jižní části Lounína - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 30704m2, určena pro výstavbu 30 RD.

lokalita L-11	v jihozápadní části Lounína - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 4609m2, určena pro výstavbu 4 RD.

lokalita L-12	na západním okraji Lounína na místě sadů patřících k současné zástavbě- vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 17121m2, určena pro výstavbu 14 RD.

lokalita L-13	v západní části Lounína - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 6118m2, určena pro výstavbu 6 RD.

lokalita L-14	v severovýchodní části Lounína na místě sadů současné zástavby a podél silnice na Křižatky - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 30100m2, určena pro výstavbu 25 RD.

lokalita L-15	v severovýchodní části Lounína podél silnice na Křižatky - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 15485m2, určena pro výstavbu 13 RD.

lokalita S-06	v západní části osady Slavíky - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 8470m2, určena pro výstavbu 6 RD.

lokalita S-07	v severní části osady Slavíky - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 4200m2, určena pro výstavbu 3 RD.

1.4.	PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE OBCE

Prosperita obce a životní úroveň obyvatel je úzce svázána s prosperitou místní ekonomické sféry. Nabídka pracovních míst má kromě toho vliv i na migrační trendy a sociální profil obyvatelstva obce. Vzhledem k nepříznivému migračnímu vývoji v devadesátých letech a jednostrannému složení obyvatelstva s netypicky vysokým podílem dělnických profesí s nízkou kvalifikací je vytváření nových pracovních míst, především pro kvalifikovanější pracovníky a ženy, prostřednictvím podpory podnikání jednou z priorit obce.

Zlepšení struktury nabídky pracovních míst leží mimo přímou působnost obce, která však může žádoucí vývoj podpořit přípravou území pro vstup nových investic. Hlavní podmínkou ekonomického rozvoje je dostatečná nabídka volných ploch, zlepšení obsluhy území hromadnou dopravou a rezerva v kapacitě inženýrských sítí.

Dostatečnou plošnou rezervu pro rozvoj podnikání poskytují extenzivně využívané a chátrající hospodářské areály v současně zastavěném území. Jedná se o lokalitu sladovny v Tmani (lokalita T-27) a zemědělské areály v Louníně (lokalita L-17) a ve Slavíkách (lokalita S-09), které navrhujeme transformovat na provozy nerušící výroby montážního nebo kompletačního charakteru a služeb. Areál zámku (lokalita T-26) lze potom využít k rozvoji služeb pro turistický ruch. Tyto lokality doplňuje rozvojová plocha T-28 navazující na areál sladovny. Napojení všech ploch pro podnikání na inženýrské sítě je řešitelné bez větších problémů, obsluhu území hromadnou dopravou je v zájmu rozvoje podnikání i turistického ruchu zlepšit.

  - DOBUDOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Současně zastavěné území Tmaně a po nedávném dokončení vodovodu a kanalizace také Lounína je napojeno na všechny základní druhy inženýrských sítí. Rozvojové plochy v těchto obcích lze připojit bez problémů. Osady Slavíky a Havlíčkův Mlýn jsou napojeny pouze na rozvod elektrické energie a sdělovací kabely, zavedení vodovodu, plynovodu a kanalizace by bylo spojeno s neúměrnými náklady.

- USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

  - ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ OBCE

Obec se člení na části, jimiž jsou jednotlivá venkovská sídla v jejím správním území.

Části obce se podle převažujícího urbánního typu, místně utvářeného přírodně krajinnými podmínkami, dobou vzniku, vazbami na okolí a mírou stability, a dalších skutečností a jejich projevů a vztahů dále člení na lokality.

Lokality jakožto základní územní jednotky určující na úrovni územního plánu obce funkční typ využití území se z hlediska hmotového a provozního uspořádání člení dále na bloky a z hlediska plošného uspořádání na pozemky a parcely.

Značení a evidence pozemků a parcel, bloků, lokalit a částí obce je závazné pro veškeré územně plánovací dokumentace a pořízené, popřípadě opatřené územně plánovací podklady zpracovávané pro účely územního plánování, popřípadě příslušného správního řízení s platností pro celé správní území obce nebo jeho příslušnou část.

  - ČÁSTI OBCE A JEJICH ČLENĚNÍ NA LOKALITY

2.2.1.		Část obce

Jednotlivé části obce jsou tradiční sídliště převážně venkovského typu s bezprostředně navazujícím krajinným zázemím, s vlastním centrem venkovského typu, s převahou činností, dějů a zařízení obytných, zemědělských a rekreačních, obvykle pouze v nepřímých vzájemných vztazích.

Jednotlivé části obce jsou jádrová obec Tmaň, značená v textové části a grafických přílohách „T“, obec Lounín, značená v textové části a grafických přílohách „L“, osada Slavíky, značená v textové části a grafických přílohách „S“, osada Havlíčkův Mlýn, značená v textové části a grafických přílohách „H“ a část obce Křižatky, značená v textové části a grafických přílohách „K“. Plochy mimo zastavěné území jsou označeny „0“.

2.2.2.		Lokalita

Lokalita je územně vymezená část sídla, tvořící identifikační, regulační a statistický celek určený pro trvalé sledování vývoje území. Území lokality se obvykle člení na bloky. Zvláštním případem lokality je blok.

Lokality se značí v grafických a textových přílohách pro účely evidence a digitálního zpracování třímístným identifikačním znakem, v němž písmeno označuje část obce a dvojice číslic pořadí lokality v příslušné části obce.

2.3.		BLOKY, POZEMKY A PARCELY

2.3.1.		Bloky

Lokality se dále člení z hlediska využívání území na bloky, které se z hlediska místních podmínek uspořádání, zejména podmínek zastavění, člení na pozemky a parcely.

Blokem se rozumí územně vymezená část lokality, tvořící celek charakterizovaný stejnými základními zásadami utváření území – funkčním typem, avšak nikoli samostatným a nezávislým postavením v uspořádání města a v jeho chodu. Zvláštním případem bloku je uzavřený soubor bloků, zpravidla areál.

2.3.2.		Pozemek a parcela

Pozemkem, parcelou, geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území, polohovým určením nemovitosti a katastrálního území, výměrou parcely a identifikací parcel se pro účely navazujících regulačních plánů a územně plánovacích podkladů rozumí pojmy vymezené a užívané obecně závazným právním předpisem. Nejmenší jednotkou území se z hlediska správního řízení územního, stavebního, popřípadě souvisícího rozumí parcela.

### 3.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

3.1.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ZASTAVITELNOSTI

Zastavitelným územím se rozumí veškerá území zastavěná, popřípadě území nezastavěná, avšak k zastavění převážně určená územně plánovací dokumentací.

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo územně plánovací dokumentací. Nezastavitelným územím jsou zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, ochranná pásma a chráněná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nezastavitelné části pozemků, popřípadě parcel, a ostatní části správního území města jako jsou veřejná prostranství.

3.2.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA MÍRY ZMĚN

3.2.1.	Stabilizovaná území

Současně zastavěná, popřípadě nezastavěná území se zachovaným dosavadním charakterem, který se nebude měnit, s převahou činností záchovných a činností údržbových.

3.2.2.	Transformační území

Území s narušeným až velmi narušeným charakterem, předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území, s převahou činností záchranných a činností obnovných, popřípadě činností zakládajících zcela nové využívání,

3.2.3.	Rozvojová území

Území, která jsou dosud nezastavěná, avšak jsou k zastavění určena a jsou navržena pro rozvojové činnosti sledující zásadní rozvoj dosavadního utváření území, popřípadě založení nové územní struktury.

Pro území transformační a rozvojová musí být pořízena a schválena před zahájením jakýchkoliv změn v jejich využívání a uspořádání územně plánovací dokumentace na úrovni regulačních plánů.

3.3.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA URBÁNNÍHO TYPU

Zásadami utváření území z hlediska urbánního typu se rozumí obecné zásady nakládání s územím při jeho uspořádání a využívání; zejména stanovují v souladu se stavebním právem a souvisícími právními předpisy urbanistickou koncepci celého správního území a jeho jednotlivých částí, určují základní rámce regulace území a vymezují hranice zastavitelného a nezastavitelného území města, stanovují podmínky využití a uspořádání území města s ohledem na míru změn v území uskutečňovaných a stanovují urbanistickou a architektonickou významnost území a regulační podmínky s těmito skutečnostmi spjaté.

4.	ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE Z HLEDISKA ZÁSAD UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

4.1.	ÚZEMÍ ZASTAVITELNÁ

území s převažujícím charakterem obytným

území veřejné vybavenosti

území obchodu a služeb

území s převažujícím charakterem pracovních aktivit

území technické vybavenosti

území dopravní vybavenosti

4.2.	ÚZEMÍ NEZASTAVITELNÁ

území veřejné zeleně

území sadů

území chatových a zahrádkářských kolonií

území luk a ostatní krajinné zeleně

území určená k plnění funkcí lesa

5.	ZÁSADY VYUŽITÍ zastavitelných ÚZEMÍ

5.1.		ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ S PŘEVAŽUJÍCÍM CHARAKTEREM OBYTNÝM

5.1.1.		Zastavitelná území s převažujícím charakterem obytným kolektivním

Území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-09, T-10, T-11, T-12“.

Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení různorodé skladby, s převahou činností, dějů a zařízení obytných, obvykle v bytových (nájemních) domech.

Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující zejména služby obchodní, administrativní, veřejného stravování, zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a rekreační, dopravní a technické místního dosahu, a činnosti, děje a zařízení výrobní s celkovou podlažní plochou nejvýše 250 m2.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení pro účely církevní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit o celkové podlažní ploše nejvýše 300 m2.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

5.1.2.	Zastavitelná území s převažujícím charakterem obytným individuálním

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Lounín jsou v textové části a grafických přílohách označena „L-04, L-05, L-06, L-07, L-08, L-09, L-10, L-11, L-12, L-13, L-14, L-15“. Zvláštním případem je lokalita „L-01“, která vedle ploch obytné zástavby zahrnuje plochy dopravního vybavení, nezastavitelné plochy veřejné zeleně a vodní plochu.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Slavíky jsou v textové části a grafických přílohách označena „S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuální v části Havlíčkův Mlýn jsou v textové části a grafických přílohách označena „H-01, H-02, H-03“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Křižatky je v textové části a grafických přílohách označeno „K-01“.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním mimo zastavěné území v blízkosti obce Křižatky je v textové části a grafických přílohách označeno „0-01“.

Obvyklé a přípustné jsou výrazně převažující obytné činnosti, děje a zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující chovatelské a pěstitelské zázemí, služby pro bydlení, a to při individuálních domech, jimiž se rozumí rodinné domy a další stavby pro bydlení venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší chovatelské a zemědělsko-samozásobitelské hospodářství. Obvyklé a přípustné jsou rovněž činnosti a zařízení rekreační v domech s charakterem venkovského bydlení.

Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní nepřekračující místní význam.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, obchodu a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení dílenské výrobní středního rozsahu, o celkové podlažní ploše nejvýše 300 m2.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží výrazněji narušují venkovské prostředí lokality nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

5.2.	ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI

Území veřejné vybavenosti v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-05, T-06, T-07, T-08“.

Zastavitelným územím pro veřejnou vybavenost se rozumí území s převahou přípustných a obvyklých činností, dějů a zařízení poskytujících služby netechnického zaměření.

Území určená pro veřejnou vybavenost mají obvykle povahu otevřených areálů (s výjimkou území pro civilní a požární ochranu), v jejichž rámci jsou poskytovány veřejnosti služby obecního a vyššího významu a dosahu. Veřejná vybavenost menšího významu a rozsahu je v podrobnosti grafické dokumentace zahrnuta do ploch obytné zástavby.

Podmíněně přípustné jsou bezprostředně s druhem veřejné vybavenosti souvisící činnosti, děje anebo zařízení obslužné.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

5.3.	ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ OBCHODU A SLUŽEB

Území obchodu a služeb v jádrové obci Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „T-26“.

Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti zaměřené především na poskytování široké škály služeb, například stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, vzdělávacích, kulturních a kultovních či sportovních a rekreačních a k tomu nezbytná zařízení infrastrukturní a technická a zařízení dopravní obsluhy a dopravy v klidu.

Přípustné je rovněž provozovat na těchto územích zařízení pro obchod a administrativu a umisťovat stavby s byty vlastníků, uživatelů a zaměstnanců příslušných zařízení.

Podmíněně je přípustné zejména zřizovat a provozovat na těchto územích obchody, servisní a výrobní zařízení s kapacitou spojenou s funkcemi hlavního využití do 2000 m2 celkové podlažní plochy na jeden blok, sklady a skladové plochy a dále parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané podmíněně přípustným využitím území příslušného bloku.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

  - ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ S PŘEVAŽUJÍCÍM CHARAKTEREM PRACOVNÍCH AKTIVIT

    - Zastavitelná území nerušící výroby a služeb

Území pro nerušící výrobu a služby v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-27, T-28“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označen „L-17“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označen „S-08“.

Území pro nerušící výrobu a služby mimo zastavěné území jsou v textové části a grafických přílohách označena „0-05, 0-06“.

Obvyklé a přípustné je umístění činností, dějů a zařízení výlučně zemědělských pěstitelských a chovatelských, popřípadě výlučně výrobních průmyslových v uzavřených areálech, a to takových, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích a které podléhají zvláštnímu režimu.

Přípustné je rovněž provádět související činnosti, děje a zařízení a pro tento účel zejména zřizovat a provozovat na těchto územích sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu.

Podmíněně je přípustné umísťování zařízení doplňujících účel využití území; pouze se stanovením zvláštního režimu je podmíněně přípustné konat činnosti a zřizovat a provozovat zařízení vyžadující mimořádně zvýšenou ochranu před rizikovou zátěží prostředí. Podmíněně přípustné je rovněž umísťování staveb s byty vlastníků, uživatelů a zaměstnanců příslušných zařízení.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích stavby pro bydlení a nákupní zařízení.

    - Zastavitelná území výrobních areálů

Území výrobního areálu je v textové části a grafických přílohách označeno „0-07“.

Obvyklé a přípustné je umístění areálů regionálního významu, které se svým rozsahem a účelem využití podstatně odlišují od běžného standardu využití území, zejména nákupní zařízení a velkoplošné obchodní podniky do 15 000 m2, výrobní areály. Zastavitelnost lokality, souboru bloků nebo bloku se stanovuje do 20% z celkové rozlohy.

Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích komplexy nad 15 000 m2 celkových obchodních ploch. Podmínkou je vytvoření ochranného pásma zeleně v doteku se sousedními územími a to v šířce odpovídající minimální šířce ochranného biokoridoru a zaručující funkčnost tohoto ochranného pásu.

Nepřípustné využití území se nestanovuje.

5.4.	ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Území technické vybavenosti v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označeno „L-16“.

Území technické vybavenosti mimo zastavěné území v blízkosti obce Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „0-03, 0-04“.

Území technické vybavenosti jsou území určená pro umísťování technických činností, dějů a zařízení k technické obsluze území. Stavby a zařízení technické vybavenosti smí být umísťovány nejen na územích pro technickou vybavenost, nýbrž i ve všech územích ostatních, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území a nemohou-li se stát zdrojem závad pro využívání a uspořádání území samotného, popřípadě jeho okolí.

5.5.	ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI

Území dopravní vybavenosti nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení.

Území dopravní vybavenosti jsou určená pro umísťování dopravních činností, dějů a zařízení k dopravní obsluze území.

Na územích dopravní vybavenosti jsou přípustné rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby bezprostředně souvisící s dopravou a dopravní obsluhou území.

Podmíněně přípustné jsou na těchto územích doprovodné činnosti, děje a zařízení poskytující další služby, avšak pouze za předpokladu, že je pro poskytování těchto služeb stanoven zvláštní režim.

Nepřípustné jsou na těchto územích činnosti, děje a zařízení obytné.

Z hlediska členění území obce na funkční plochy jsou tato území představována plochami státních silnic tvořících základní komunikační skelet řešeného území. Místní a účelové komunikace jsou zahrnuty do místně převažujících funkčních kategorií a jejich trasy jsou patrné z výkresů dopravní infrastruktury.

5.	ZÁSADY VYUŽITÍ NEZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

Nezastavitelná území jsou nezastavitelné funkční typy území. Povahu nezastavitelných území mají i části území zastavitelného, je-li podmínka nezastavitelnosti výslovně pro určité části tohoto území stanovena, zejména z důvodů technických, prostorových nebo z důvodů ochrany území.

Kromě níže uvedených území jsou nezastavitelná rovněž veškerá území vodních ploch a toků a jejich aktivní inundace a rovněž plochy zemědělského půdního fondu.

Rozsah obvyklých a přípustných, podmíněně přípustných, popřípadě nepřípustných činností, dějů a zařízení je určen obecně závaznými právními předpisy, popřípadě je určen územním plánem nebo následnými regulačními plány. V nezastavitelných územích lze umístit stavby pouze výjimečně, je-li to v jednoznačném souladu se základním účelem využití dotčeného území a za podmínek stanovených pro jednotlivé funkční typy, tedy pouze jako doplněk vlastní funkce území (například obsluha parků, hospodářské stavby v lese).

  - NEZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ

    - Nezastavitelná území zeleně veřejných prostranství

Území zeleně veřejných prostranství v jádrové obci Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „T-01, T-02, T-03, T-04“.

Území zeleně veřejných prostranství v části Lounín jsou v textové části a grafických přílohách označena „L-02, L-03“. Zvláštním případem je území „L-01“, které zahrnuje volně stojící obytný dům, vodní plochu a úsek silnice III.třídy.

Území zeleně veřejných prostranství v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označeno „S-01“. Toto území rovněž zahrnuje vodní plochu.

Území zeleně veřejných prostranství představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou součástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu a plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci, například odpočívadla, altánky a podobná zařízení.

Podmíněně je na těchto územích přípustné zejména zřizovat a provozovat parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch a s tím spojené pomníky a podobná zařízení, umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí a plochy sportovního vybavení a to za podmínek stanovených územním nebo regulačním plánem.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích všechna zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

    - Nezastavitelná území hřbitovů

Území hřbitova mimo zastavěné území v blízkosti obce Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „0-01“.

Území hřbitova tvoří specifickou formu pietní veřejné zeleně.

Obvyklé a přípustné je zejména na těchto územích provádět vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci území.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání území, zejména stavby sakrální, odpočívadla, popřípadě obřadní síně.

Podmíněně přípustné činnosti, děje a zařízení se neurčují.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná.

  - NEZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ SADŮ

Území sadů nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení.

Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích drobné a střední činnosti, děje a zařízení pěstitelské místního dosahu, popřípadě drobné činnosti, děje a zařízení chovatelské.

Nepřípustné je zřizovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako obvyklá a přípustná.

  - NEZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ

Území chatových a zahrádkářských kolonií je v textové části a grafických přílohách označeno „0-08“.

Tato území jsou zvláštním případem území určených k využití pro individuální rekreaci. Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích přechodné pobytové činnosti, děje a zařízení, doplněné drobnými a středními činnostmi, ději a zařízeními pěstitelskými místního dosahu, popřípadě drobnými činnostmi, ději a zařízeními chovatelskými.

Přípustné jsou rovněž činnosti rekreační a umístění nezbytných technických zařízení a zaříze0ní pro individuální dopravu v klidu.

Na plochách určených pro zahrádky je podmíněně přípustné na jednotlivých pozemcích umísťovat chaty a to nejvýše o vnější půdorysné ploše do 20 m2.

Nepřípustné jsou na těchto územích veškeré činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, například které vyvolávají zvýšené požadavky infrastrukturní (zejména dopravní), a které buď jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecnými předpisy pro ochranu zdraví pro území zahrádkářských kolonií a chat. Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích garáže jako samostatné objekty, popřípadě jako součást staveb přípustných, a jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

  - NEZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ LUK A OSTATNÍ KRAJINNÉ ZELENĚ

Území luk a ostatní krajinné zeleně nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení. Jsou určená pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území a pro hospodaření se zemědělskou půdou. Dění v těchto územích je řízeno především přírodními procesy a kultivovaným zemědělským hospodařením. Plošné regulace se stanovují pro podporu těchto procesů a jejich ochranu. Pro území krajinné zeleně jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylino-travnatá lada, mokřady. Obvyklé a přípustné jsou činnosti, děje a zařízení související s péčí o tento charakter území a s hospodařením se zemědělskou půdou. Na území zemědělského půdního fondu je přípustné provádět změnu kultury na trvalé travní porosty. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat pěší a cyklistické stezky.

Podmíněně přípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace, drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka a podobně), drobné stavby určené zejména pro vzdělávací a výzkumné funkce (například pozorovací či pěstitelské stanice nebo informační zařízení).

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

  - NEZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ URČENÁ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Území určená k plnění funkce lesa nemají v textové části ani v grafických přílohách zvláštní identifikační označení. Jsou trvale určená k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů. Využívání území je možné pouze v souladu s těmito předpisy.

Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat na těchto územích jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství místního dosahu.

Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu území.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná.

IV.

- DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM V ÚZEMÍ

  - ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

Obec Tmaň se nachází v centrální oblasti okresu Beroun, jihozápadně od okresního města. Sídlo je rozloženo na pahorkatině, která určuje charakter stávající komunikační sítě. V řešeném území se dále nachází obce Lounín a Slavíky.

Z hlediska širších dopravních vztahů leží obec mimo důležité dopravní trasy. Největší význam pro obec má celorepublikový dopravní tah ve směru severovýchod-jihozápad procházející severozápadně od řešeného území údolím Litavky. V podstatě středem Králova Dvora prochází ve sdruženém koridoru Litavky dálnice D5 (Praha, Plzeň, Rozvadov, SRN) spolu s železniční tratí ČD č.170 (Petrovice, Přerov, Česká Třebová, Praha, Beroun, Plzeň, Cheb a dále SRN), která patří do vybrané železniční sítě Českých drah, tzv. III.tranzitního tahu.

Ze známých výhledových záměrů je nutné se zmínit o předpokládané modernizaci III.koridoru železniční trati. Jedná se o optimalizaci tratě při respektování stávajícího tělesa. Dalším výhledovým řešením je záměr na vedení tratě pro vlaky vysokých rychlostí, která samozřejmě s ohledem na požadované parametry již nemůže respektovat původní těleso dráhy a podle posledního vývoje je její trasa potvrzována v řešeném území v tunelové variantě, která se jeví pro obyvatele tohoto prostoru jako jediná přijatelná.

1.2.	SILNIČNÍ DOPRAVA

Ze silničních komunikací má největší vliv na vlastní obec bezesporu síť silnic III.třídy procházející územím. Jedná se o silnice III/11537, 11539, 11540, 11543, 11544, 11545 a 11546. Nejvíce využívané komunikační spojení směřují na sever do nebo přes Králův Dvůr.

Stávající komunikační síť vykazuje některé dopravní závady. Pravděpodobně nejzávažnější je nevhodně založená křižovatka silnic III/11543 a 11544 uvnitř obce. V souvislosti s navrhovanou zástavbou na západním okraji obce je možné ve výhledu realizovat místní obslužnou komunikaci, která potom umožní pomocí jednosměrného provozu redukci křižovatkových pohybů na zmíněné křižovatce. Tím se přispěje ke zvýšení bezpečnosti automobilového provozu a chodců v centru obce a v blízkosti školy.

Další úpravy komunikační sítě spočívají v lokálním vylepšení situačních parametrů v rámci běžné údržby, doplnění bezpečnostních prvků a svislého a vodorovného dopravního značení.

Uvnitř obce se počítá s odstraňováním nezpevněných povrchů místní obslužných komunikací a doplňující výstavbou pěších cest.

1.3.	HROMADNÁ DOPRAVA

Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována pravidelnými linkami autobusů převážně ve směru na Králův Dvůr a Beroun. Intenzita spojů hromadné dopravy je pro současný stav dostatečná, v rámci podpory podnikání a rozšíření nabídky pracovních míst v obci by však bylo žádoucí četnost spojů zvýšit. Optimalizace tohoto oboru dopravní obsluhy bude v budoucnu spočívat v úpravách jízdních řádů. Z hlediska zlepšení dostupnosti oblasti Českého krasu pro turisty je třeba uvažovat o zřízení víkendové kyvadlové dopravy propojující hlavní centra turistického ruchu a železniční sítě.

1.4.	DOPRAVA V KLIDU

V konceptu je doporučeno pro veškerou novou zástavbu řešit potřebný počet parkovacích stání zásadně na vlastních pozemcích, u stávající hromadné zástavby a jsou vytipovány lokality s územní rezervou pro povrchové parkingy nebo objekty hromadných garáží.

1.5.	CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA

V poslední době zažívá cyklistická doprava velký rozvoj. V rámci této oblasti nemá tento druh dopravy příliš výraznou tradici a co se týká typu, jedná se především  rekreační cyklistiku. Řešené území není příliš turisticky atraktivní. Doporučené cykloturistické trasy tento prostor většinou míjí a směřují do chráněné krajinné oblasti Český kras (Koněprusy, Tetín, Karlštejn atd). Vlastním územím prochází pouze jedna cyklotrasa ve směru Zdice - Koněprusy. V návrhu je uvažována doplňující cyklotrasa ve směru z Tmaně na Křižatky a dále do Králova Dvora.

V oboru pěší dopravy jsou v místě provedeny v některých částech chodníky oddělené od vozidlových komunikací. Pro výhled bude vhodné počítat s dobudováním alespoň jednostranných chodníků podél průjezdních komunikací III.třídy s dopravním vyznačením přechodů pro zvýšení bezpečnosti chodců.

V obytných částech obce jsou obslužné komunikace u kterých je možné uvažovat se smíšeným provozem pěších a chodců ve formě tzv. obytných ulic. S ohledem na charakter těchto komunikací a velmi nízkou intenzitu automobilové dopravy je možné považovat takovéto řešení jako vyhovující.

- ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

  - SOUČASNÝ STAV

V padesátých letech byl vybudován vodovod pro bytové domy (sídliště) ve východní části Tmaně, ostatní (starší) zástavba obce byla zásobována z vlastních domovních studní. Vodovod pro toto sídliště měl kapacitu asi 0.8 l/s, a voda byla jímána kopanými studněmi v mělkém údolí ve východní části obce, čerpána do vodojemu a hydroforovou stanicí při vodojemu dodávána do rozvodné sítě. Na tento systém pak byla napojena i vznikající zástavba severovýchodní části obce.

V sedmdesátých letech byly provedeny průzkumné vrty jihozápadně od obce a pro jejich využití byla navržena a vybudována (v souladu se záměry rozvoje této oblasti) úpravna vody pro kapacitu 5 l/s. Po dobudování úpravny byl (r. 1982) dosavadní vodovod zrušen (jeho prameništěm byla vedena stoka jednotné kanalizace) a obec byla zásobována vodou z úpravny. Zároveň byla (v osmdesátých letech) dobudována rozvodná síť ve střední a severní části obce. Zdrojem vody pro veřejný vodovod obce Tmaň se staly vrtané studny situované jihozápadně od obce v údolí západo-východního směru. Rozhodnutím vodohospodářského orgánu z r. 1978 byl povolen odběr z těchto zdrojů v množství 5 l/sec; zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. V osmdesátých letech byla úpravna využívána až na 2.54 l/s (denní průměr), postupně však spotřeba vody v obci klesala. V roce 1996 byl denní průměr 0.91 l/s, v roce 1997 to bylo 0.86 l/s. Voda je do úpravny čerpána z vrtů na pískové filtry, odkud průtok pokračuje do jímky předupravené vody. Odtud je voda čerpána přes filtr s aktivním uhlím do jímky upravené vody. Zde je voda dotována chlorem dávkováním NaOCl a odtud čerpána do sítě spotřebiště přes paralelně připojené tlakové nádrže ponorným čerpadlem instalovaným v jímce upravené vody. Hydroforová stanice v úpravně pracuje s tlaky 3.5 až 5 atp (0.35 – 0.5 MPa); +- 0.0 úpravny je 354.0 m n.m., takže energetická hladina čerpané vody v síti je na 389 až 404 m n.m.

Hlavním problémem tohoto vodního zdroje je obsah dusičnanů v získávané vodě - už při čerpacím pokusu po dokončení vrtů v r. 1973 to bylo 79.3 mg/l pro horní a 82.6 mg/l pro dolní vrt (požadavek ČSN je do 50 mg/l). Tento stav přetrvává s menšími výkyvy dodnes a podle rozhodnutí OHS z května 1996 nemá být voda používána k přímým pitným účelům.

Obec Tmaň se proto již před časem rozhodla řešit zásobení vodou z nového zdroje a místní zdroj opustit, resp. ponechat jako záložní. Jako nynější zdroj vody pro zásobení Tmaně slouží skupinový vodovod BKDZH („Želivka“), konkrétně rozvodný řad vodovodní sítě Zdic v ulici u nádraží a kasáren. Od místa napojení je veden přívodní řad DN 110 mm východním směrem, přechází Litavku a pokračuje podél silnice Zdice - Slavíky ke staničení 2.03 km kde je poblíž silnice na 305.5 m n.m. vybudována čerpací stanice. Odtud je voda čerpána a výtlačným řadem vedeným podél polních cest dopravována na vrchol kopce mezi Tmaní a Lounínem (staničení 1.68 km), kde byl vybudován zemní vodojem 2 x 100 m3 s kótou hladiny 413 m n.m. Z tohoto vodojemu je veden zásobní řad k okraji původní rozvodné sítě Tmaně, která byla v souvislosti s budováním nového vodovodu upravena (redukce tlaků), a k okraji Lounína k napojení na nově vybudovanou rozvodnou síť.Z jižního konce původní vodovodní sítě v Tmani je veden propojovací řad do jižní části obce (Chaloupky). Čerpací stanice i vodojem jsou na oplocených pozemcích a jsou k nim vedeny příjezdní cesty, přípojky elektrické energie a odpadní potrubí. V souběhu s výtlačným řadem je uložen signální kabel pro přenos údajů mezi čerpací stanicí a vodojemem. Návrhová kapacita rozvodné sítě je 3.0 l/s, kapacita přivaděče ze Zdic je 11.0 l/s.

Přiváděcí řad Zdice – Tmaň a vodojem Lounín má v budoucnu sloužit také pro zásobování obcí Koněprusy a Bítov. Projektová dokumentace veřejného vodovodu Koněprusy je v současné době vypracována v úrovni pro stavební povolení. Projekt předpokládá vybudování vodárenského přivaděče DN 100 podél silnice III/11546 a III/11545, který opouští řešené území v blízkosti osady Havlíčkův Mlýn. Maximální denní potřeba vody Qm (nárok na vodní zdroj) obce Koněprusy je 0.91 l/s, v případě stavby rekreačního areálu v sousedství obce se zvýší na 2.71 l/s.

Potřeba vody:

Podle Směrnice pro výpočet potřeby vody (Ú.V. 9/73) je potřeba vody pro obyvatelstvo vlastní Tmaně, bývalou ubytovnu ve východní části, pro obyvatelstvo Lounína a pro vybavenost asi 2 l/s v denním průměru (denní maximum okolo 3 l/s). Protože se v případě Tmaně jedná o malý vodovod (kriterium Qp do 5 l/s podle čl. 19. ČSN 73 6620), nemusí se počítat s požární vodou (navíc je zde návesní rybník).

Skutečná spotřeba vody ve Tmani se od uvedeného výpočtu liší - denní průměr byl před napojením Lounína a jižní části Tmaně asi 0.9 l/s, přičemž potřeba vody v zásobované oblasti byla uspokojena. Po připojení těchto částí obce v současném rozsahu jejich zástavby byla potřeba odhadována na asi 1.2 l/s. V současné době je předpokládaná potřeba vody pro 850 obyvatel 114500 l/den, což se rovná 1.6 l/s, množství vody skutečně odebírané z veřejného vodovodu je okolo 1 l/s.

Potřebu vody pro osadu Slavíky (17 obyvatel při sčítání 1991) je možno odhadnout na 0.03 až 0.04 l/s (Qp).

2.2.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Stávající vodovod umožňuje bezproblémové napojení rozvojových lokalit a nových aktivit v současně zastavěném území obce. Předpokládaný nárůst potřeby vody je uveden v popisu řešení příslušné lokality.

lokalita T-19	Je zahrnuta v současně zastavěném území a neřadí se mezi rozvojové lokality, větší část stavebních parcel je však stále volná. Navrženo je zokruhování již částečně vybudovaného vodovodu.

14 RD, 49 obyvatel

49 x 170 = 8330 l/den = 0.096 l/s

lokalita T-21	Je situovaná nad silnicí na Lounín a sousedí s lokalitou T-19. Část zástavby bude zásobována stávajícím řadem v silnici na Lounín, zbytek bude napojen na navržený vodovod v jižní části lokality T-19.

15 RD, 53 obyvatel

53 x 170 = 9010 l/den = 0.104 l/s

lokalita T-22	Zástavba podél jedné strany stávající komunikace v jižní části Tmaně „V chaloupkách“ bude napojena na vodovodní řad, který je touto ulicí veden.

10 RD, 35 obyvatel

35 x 170 = 5950 l/den = 0.069 l/s

lokalita T-23	Plocha mezi silnicí na Lounín a jejím nově navrhovaným propojením s komunikací u bytovek na západě Tmaně. Zástavba bude napojena částečně na stávající vodovod v silnici na Lounín, částečně na nový řad v navržené komunikaci.

7 RD, 25 obyvatel

25 x 170 = 4250 l/den = 0.049 l/s

lokalita T-24	Zástavba na jih a západ od navrhované komunikace vymezující lokalitu T-23 bude zásobována vodovodem, který je zde navržen.

10 RD, 35 obyvatel

35 x 170 = 5950 l/den = 0.069 l/s

lokalita T-25	Zástavba po obou stranách dnešní polní cesty mezi Tmaní a Lounínem, kudy je v současnosti veden zásobovací řad z vodojemu Lounín.

37 RD, 130 obyvatel

130 x 170 = 22100 l/den = 0.256 l/s

lokalita L-09	Část plochy dnešních sadů na jih od silnice mezi Tmaní a Lounínem. Pro její zásobování je nutné v této komunikaci vybudovat nový řad.

14 RD, 49 obyvatel

49 x 170 = 8330 l/den = 0.096 l/s

lokalita L-10	Rozvojová plocha v jižní části Lounína. Zástavba na severním a západním okraji lokality bude zásobována stávajícím vodovodem, v případě zastavění celé plochy musí být vodovodní síť rozšířena.

30 RD, 105 obyvatel

105 x 170 = 17850 l/den = 0.207 l/s

lokalita L-11	Rozšíření zástavby na jihozápadě Lounína. K východnímu okraji lokality je přiveden vodovod, v závislosti na způsobu zastavění může být případně prodloužen západním směrem.

4 RD, 14 obyvatel

14 x 170 = 2380 l/den = 0.028 l/s

lokalita L-12	Území dnešních sadů na západě Lounína. K lokalitě je ze dvou stran dotažen zásobovací řad.Zástavba bude napojena na nový úsek vodovodu, který propojí ukončení stávajících řadů v sousedství lokality. Konkrétní trasa bude určena při parcelaci plochy.

14 RD, 49 obyvatel

49 x 170 = 8330 l/den = 0.096 l/s

lokalita L-13	Jde o doplnění dosud pouze jednostranné zástavby v ulici na západě Lounína. Jednotlivé domy budou napojeny na stávající vodovod.

6 RD, 21 obyvatel

21 x 170 = 3570 l/den = 0.041 l/s

lokalita L-14	Rozvojová plocha na severovýchodě Lounína podél silnice na Křižatky a v sadech současné zástavby. Zástavba podél silnice bude napojena na navržený tudy vedený řad, trasa vodovodu pro zásobování zbytku lokality závisí na budoucí parcelaci.

25 RD, 88 obyvatel

88 x 170 = 14960 l/den = 0.173 l/s

lokalita L-15	Rozvojová plocha na severovýchodě Lounína podél silnice na Křižatky naproti lokalitě L-14 bude napojena na navržený tudy vedený řad.

13 RD, 46 obyvatel

46 x 170 = 7820 l/den = 0.091 l/s

lokalita T-26	Areál zámku v Tmani. Předpokládá se využití pro služby pro turistický ruch. Areál bude napojen na existující vodovod procházející v jeho blízkosti.

odhad 6 pracovních míst, 35 ubytovacích míst

8640 l/den = 0.100 l/s

lokalita T-27	Lokalita sladovny v Tmani. Předpokládá se využití pro nerušící výrobu a služby. Areál bude napojen na existující vodovod v jeho blízkosti a navrhovaný řad v silnici Tmaň - Chodouň.

odhad 150 pracovních míst

150 x 90 = 13500 l/den = 0.156 l/s

lokalita T-28	Rozvojová plocha pro nerušící výrobu a služby navazující na lokalitu T-27. Areál bude napojen na existující vodovod v jeho blízkosti a navrhovaný řad v silnici Tmaň - Chodouň.

odhad 100 pracovních míst

100 x 90 = 9000 l/den = 0.104 l/s

lokalita L-17	Areál v severní části Lounína. Předpokládá se využití pro nerušící výrobu a služby. Vnitřní rozvod areálu bude napojen na stávající uliční řad. V horní části lokality je vzhledem k výškovým poměrům v území nutná individuální úprava tlaku.

odhad 120 pracovních míst

120 x 90 = 10800 l/den = 0.125 l/s

V současné době je odhadovaná potřeba vody pro 850 obyvatel 114500 l/den, což se rovná 1.6 l/s. Skutečné množství vody odebírané z veřejného vodovodu je však okolo 1 l/s. Při maximálním naplnění rozvojových ploch včetně výhledu by celková potřeba vody byla na hranici kapacity stávajícího vodovodu (návrhová kapacita 3.0 l/s). Plné využití všech rozvojových ploch však není reálné, vzhledem k dimenzím vodovodních řadů lze navíc počítat s určitou rezervou oproti návrhové kapacitě.

3.	KANALIZACE

  - SOUČASNÝ STAV

V padesátých létech byla vybudována kanalizace pro bytové domy (sídliště) ve východní části Tmaně, ostatní (starší) zástavba obce byla jako dříve odkanalizována zčásti do žump (s přepadem nebo bez); srážkové vody (pravděpodobně i s částí vod splaškových) byly sváděny dílčími úseky nesoustavné dešťové kanalizace do nižších poloh s konečným vyústěním (trubních úseků i otevřených příkopů) do drobné vodoteče (odpadu z rybníka) jižně od obce. Odpadní vody ze sídliště byly přiváděny na čistírnu (s biologickým filtrem) situovanou jižně od obce v údolí při silnici Křižatky - Suchomasty; kapacita této čistírny odpovídala kapacitě tehdejšího vodovodu).

V sedmdesátých létech byla vybudována (v souvislosti s rozvojem výstavby v obci (bytové domy na východním okraji, ubytovna na západním okraji)) soustavná (jednotná) kanalizace s mechanicko-biologickou čistírnou. Čistírna byla situována do místa čistírny původní, k čistírně byla vedena nová kmenová stoka na kterou navázala postupně budovaná síť sběrných stok. V následujících létech (osmdesátých a devadesátých) byla dobudována stoková síť obce (včetně její jižní části) v současném rozsahu zástavby vlastní Tmaně a stoka byla dovedena i do východního okraje Lounína.

Stávající mechanicko-biologická kanalizační čistírna Tmaň byla projektována pro 780 ekvivalentních obyvatel, Q24 v hodnotě 1.83 l/s, Qmax 3.7 l/s, dešťový přítok při ředění 1:6 11 l/s; v současné době (od r. 1990) je povoleno maximální vypouštěné množství 3.96 l/s, BSK5 1.56 t/rok a NL 2.14 t/rok.

Stoková síť jednotné kanalizace je provedena v celém současně zastavěném území Tmaně a připojena domovními přípojkami je většina domů. Obec Lounín byla v nedávné době připojena prostřednictvím tlakové splaškové kanalizace vyústěné do koncové šachty gravitační stoky vedoucí do Tmaně.

Stávající stoková síť nevykazuje významnější (jiné než běžné) funkční poruchy a její uspořádání i dimenze odpovídají současnému rozsahu osídlení a charakteru činnosti v povodí. Určitým problémem je netěsnost některých úseků stok a v důsledku toho zvýšený podíl podzemních vod přitékajících spolu se splaškovými vodami na čistírnu.

  - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Množství produkovaných splaškových vod je v současné době prakticky shodné s množstvím vody odebírané z veřejného vodovodu - asi 1 l/s; skutečný přítok na čistírnu je ale větší o balastní vody - podzemní vody vniklé do kanalizace netěsností stok.

Současná stoková síť umožňuje napojení velké části rozvojových ploch, v případě Lounína a areálů výroby a služeb je však možné odvádět pouze splaškové odpadní vody. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch na jednotlivých parcelách je v těchto lokalitách nutno likvidovat vsakem na vlastním pozemku, srážkové vody z veřejných komunikací potom vsakem v silničních příkopech, kam budou svedeny dešťovou kanalizací.

lokalita T-19	Pro napojení jižní poloviny lokality je navrženo rozšíření stokové sítě.

14 RD, 49 obyvatel

Q24 = 0.096 l/s, BSK5 = 2.94 kg/den

lokalita T-21	Část zástavby bude odkanalizována stávající stokou v silnici na Lounín, zbytek bude napojen na navrženou stoku v jižní části lokality T-19.

15 RD, 53 obyvatel

Q24 = 0.104 l/s, BSK5 = 3.18 kg/den

lokalita T-22	Lokalita bude napojena na existující stoku.

10 RD, 35 obyvatel

Q24 = 0.069 l/s, BSK5 = 2.10 kg/den

lokalita T-23	Zástavba bude napojena částečně na stávající stoku v silnici na Lounín, částečně na prodloužení stoky v ulici u bytovek.

7 RD, 25 obyvatel

Q24 = 0.049 l/s, BSK5 = 1.50 kg/den

lokalita T-24	Plocha bude společně s jižní částí lokality T-24 odkanalizována prodloužením stávající stoky.

10 RD, 35 obyvatel

Q24 = 0.069 l/s, BSK5 = 2.10 kg/den

lokalita T-25	Zástavba bude napojena na prodloužení stoky v severní části lokality T-19.

37 RD, 130 obyvatel

Q24 = 0.256 l/s, BSK5 = 7.80 kg/den

lokalita L-09	Lokalita bude napojena na existující stoku.

14 RD, 49 obyvatel

Q24 = 0.096 l/s, BSK5 = 2.94 kg/den

lokalita L-10	Zástavba na severním a západním okraji lokality bude odkanalizována prostřednictvím stávající uliční stoky, v případě zastavění celé plochy musí být stoková síť rozšířena.

30 RD, 105 obyvatel

Q24 = 0.207 l/s, BSK5 = 6.30 kg/den

lokalita L-11	K východnímu okraji lokality je přivedena stoka, v závislosti na způsobu zastavění může být případně prodloužena západním směrem.

4 RD, 14 obyvatel

Q24 = 0.028 l/s, BSK5 = 0.84 kg/den

lokalita L-12	K lokalitě je ze dvou stran dotažena stávající stoková síť. Zástavba bude napojena na její prodloužení, jehož trasa bude určena při parcelaci plochy.

14 RD, 49 obyvatel

Q24 = 0.096 l/s, BSK5 = 2.94 kg/den

lokalita L-13	Lokalita bude napojena na existující stoku.

6 RD, 21 obyvatel

Q24 = 0.041 l/s, BSK5 = 1.26 kg/den

lokalita L-14	Zástavba podél silnice bude odkanalizována stávající stokou s prodloužením pro napojení nejsevernější části lokality. Pro odkanalizování zástavby na území dnešních sadů bude nutno stokovou síť rozšířit.

25 RD, 88 obyvatel

Q24 = 0.173 l/s, BSK5 =5.28 kg/den

lokalita L-15	Zástavba bude napojena na stávající uliční stoku, která bude prodloužena severním směrem.

13 RD, 46 obyvatel

Q24 = 0.091 l/s, BSK5 = 2.76 kg/den

lokalita T-26	Areál zámku bude odkanalizován stávající stokou.

odhad 6 pracovních míst, 35 ubytovacích míst

Q24 = 0.100 l/s, BSK5 = 3.00 kg/den

lokalita T-27	Lokalita bude napojena na stávající uliční stoku a na navrženou stoku v silnici Tmaň Chodouň.

odhad 150 pracovních míst

Q24 = 0.156 l/s, BSK5 = 4.50 kg/den

lokalita T-28	Lokalita bude napojena na navrženou stoku v silnici Tmaň Chodouň.

odhad 100 pracovních míst

Q24 = 0.104 l/s, BSK5 = 3.00 kg/den

lokalita L-17	Vnitřní splašková kanalizace areálu bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci.

odhad 120 pracovních míst

Q24 = 0.125 l/s, BSK5 = 3.60 kg/den

Návrhová kapacita stávající čistírny odpadních vod je 780 ekvivalentních obyvatel. Současných 850 obyvatel obce bude spolu s přírůstkem 56 kg BSK5/den, tj. asi 935 EO, znamenat její překročení. Vzhledem k tomu, že v současné době ČOV Tmaň nepracuje na svoji plnou kapacitu, existují za dnešního stavu v čisticím procesu určité rezervy. S připojováním dalších producentů a postupujícím nárůstem znečištění na přítoku bude třeba optimalizovat a případně i rozšířit provoz čistírny (dnes nelze spolehlivě odhadnout od jaké hodnoty navýšení přítoku to bude nutné). Zlepšení čisticího efektu by přineslo i snížení přítoku balastních vod na čistírnu.

Předpokládaná potřeba vody a produkce odpadních vod:

| lokalita | poč. domů | obyvatelé | prac. míst | ubyt.míst | Qp | BSK5 | Qp=Q24 | BSK5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l/os./d. | g/os./d | l/sec | kg/den |
| t-19 1) | 14 | 49 | - | - | 170 | 60 | 0.096 | 2.94 |
| t-21 | 15 | 53 | - | - | 170 | 60 | 0.104 | 3.18 |
| t-22 | 10 | 35 | - | - | 170 | 60 | 0.069 | 2.10 |
| t-23 2) | 7 | 25 | - | - | 170 | 60 | 0.049 | 1.50 |
| t-24 2) | 10 | 35 | - | - | 170 | 60 | 0.069 | 2.10 |
| t-25 2) | 37 | 130 | - | - | 170 | 60 | 0.256 | 7.80 |
| l-09 | 14 | 49 | - | - | 170 | 60 | 0.096 | 2.94 |
| l-10 | 30 | 105 | - | - | 170 | 60 | 0.207 | 6.30 |
| l-11 | 4 | 14 | - | - | 170 | 60 | 0.028 | 0.84 |
| l-12 | 14 | 49 | - | - | 170 | 60 | 0.096 | 2.94 |
| l-13 | 6 | 21 | - | - | 170 | 60 | 0.041 | 1.26 |
| l-14 | 25 | 88 | - | - | 170 | 60 | 0.173 | 5.28 |
| l-15 | 13 | 46 | - | - | 170 | 60 | 0.091 | 2.76 |
| t-26 3) | - | - | 6 | 35 | - | - | 0.100 | 3.00 |
| t-27 4) | - | - | 150 | - | 90 | 30 | 0.156 | 4.50 |
| t-28 | - | - | 100 | - | 90 | 30 | 0.104 | 3.00 |
| l-17 4) | - | - | 120 | - | 90 | 30 | 0.125 | 3.60 |
| součet | 199 | 699 | 376 | 35 | - | - | 1.860 | 56.04 |

poznámka:

1) –	plocha je zahrnuta v současně zastavěném území a neřadí se mezi rozvojové lokality, větší část stavebních parcel je však stále volná.

2) -	výhled

3) -	změna využití

4) -	transformace stávajícího areálu

4.	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

  - SOUČASNÝ STAV

Do katastrálního území obce Tmaň byl přiveden vysokotlaký plynovod DN 500 zejména pro účely plynofikace Vápenky Čertovy schody a.s., kde je zemní plyn využit pro účely výroby vápna v pecích Maerz, a dále byly plynofikovány kotelny v areálu sloužící pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Pro tyto potřeby je v provozu VTL regulační stanice RS 20000.

Vysokotlaký plynovod byl propojen u obce Bavoryně s větví plynovodu od Příbrami.

Pro účely a potřebu obce byla postavena regulační stanice RS 1200, která je situována západně od sportovního areálu na okraji obce. K ní byla přivedena vysokotlaká přípojka DN 80. Na regulační stanici je v současné době napojena i obec Suchomasty.

V současné době je zastavěné území obcí Tmaň i Lounín pokryto středotlakými rozvody zemního plynu tak, že všechny stávající objekty jsou plynofikovány, resp. jsou vytvořeny technické podmínky pro jejich plynofikaci. Došlo ke zrušení kotelny na tuhá paliva, která zásobovala teplem a TUV centrální část obce. Byla nahrazena  kotelnou pro objekt Obecního úřadu s poštou a dalšími zde umístěnými provozovnami a společenský dům s restaurací. Bytové domy jsou zásobovány plynem a vytápění v nich bylo decentralizováno. Každý byt má svůj samostatný spotřebič pro vytápění a ohřev TUV.

Dále byl zrušen parovod zásobující výměníkové stanice pro potřeby ubytovny a sídliště s 54 bytovými jednotkami. Pro ubytovnu a 54 b.j. byly zřízeny samostatné plynové kotelny. Plynovou kotelnou byla nahrazena i kotelna na pevná paliva v objektu základní školy.

Pro osadu Slavíky je k dispozici zásobování propanem. Nádrže na tento plyn o objemu 2x 4850 l jsou podzemní a jsou uloženy na severním okraji osady. Se zásobováním zemním plynem se neuvažuje vzhledem k neúměrně vysokým nákladům.

Osada Havlíčkův mlýn je vytápěna lokálními kotelnami na tuhá paliva. S vytápěním propanem není pro nezájem občanů v dohledné době uvažováno.

  - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Pro účely uvažované dostavby obce v jednotlivých lokalitách pro zástavbu rodinnými domky i pro území nerušící výroby a služeb jsou ve stávající plynové síti vytvořeny dostatečné rezervy v kapacitě. Prodloužením stávajících rozvodů bude vytvořena možnost k napojení nově realizovaných objektů.

Podrobnosti jsou patrny z přiložené výkresové dokumentace.

Technické výpočty:

- Potřeby plynu pro velkoodběr a maloodběr

Ubytovna VČS			44 m3/hod			95000 m3/rok

Kotelna pro 54 b.j.			65 m3/hod			168000 m3/rok

Základní škola			35 m3/hod			73000 m3/rok

Kotelna Obecního úřadu		26 m3/hod			49000 m3/rok

Ostatní maloodběry			61 m3/hod			89000 m3/rok

Celkem				231 m3/hod			474000 m3/rok

- Výpočtová hodnota při koeficientu současnosti k = 0.57:

132 m3/hod

- Rodinné domky stávající (vytápění, vaření, TUV):

615 m3/hod			223000 m3/rok

- Výpočtová hodnota snížená koeficienty současnosti:

223 m3/hod

- Rodinné domky navrhované (návrh a výhled):

700 m3/hod			252000 m3 /rok

- Výpočtová hodnota snížená koeficienty současnosti:

252 m3/hod

- Maloodběry navrhované:

52 m3/hod			75900 m3/rok

- Výpočtová hodnota snížená koeficienty současnosti:

30 m3/hod

- Celkové instalované odběry spotřebičů (stav, návrh a výhled) je potom:

1598 m3/hod

- Současnost spotřeb:			637 m3/hod

- Roční spotřeba plynu je vypočtena na:					1024900 m3/rok

- ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

  - SOUČASNÝ STAV

Tmaň

Území je napájeno venkovním vedení 22 kV z rozvodny Beroun 110/22 kV. V obci je osazeno pět stávajících transformačních stanic, které jsou připojeny venkovním vedením.

Distribuční rozvod 0.4 kV je v převážné části proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Kabelové rozvody jsou provedeny v okolí příhradové stanice v západní části obce, kde napájí bytovky a část rodinných domů. Další kabelové rozvody jsou provedeny na sídlišti, provedena je část kabelových rozvodů pro napájení výstavby rodinných domů v lokalitě B. Kabelové rozvody jsou provedeny kabely AYKY 3x240+120 mm2 a AYKY 3x120+70 mm2.

Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody z venkovního vedení, popřípadě kabely z kabelového rozvodu.

Obec je plynofikována, není tudíž předpoklad požadavku na elektrické vytápění.

Přehled stávajících transformačních stanic:

provozní číslo 	název - umístění 		stav			výkon

3443 			Obec I				Věžová zděná 	160 kVA

3725 			Sídliště II			PTS 			400 kVA

4089 			Chaloupky III			PTS 			100 kVA

4090 			Bytové jednotky IV		PTS 			400 kVA

3406 			Rodinné domky V		PTS 			160 kVA

Lounín

Území je napájeno venkovním vedením 22 kV z rozvodny Beroun 100/22 kV. V obci je osazena jedna transformační stanice, která je připojena venkovním vedením ( PTS č. 3440 s transformátorem 160 kVA).  Distribuční rozvod 0,4 kV je proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody s venkovního vedení.

Slavíky

Území je napájeno venkovním vedením 22 kV z rozvodny Beroun 100/22 kV. V obci je osazena jedna transformační stanice, která je připojena venkovním vedením ( PTS č . 4077 s transformátorem 75 kVA). Distribuční rozvod 0,4 kV je proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody s venkovního vedení.

5.2.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Tmaň

Napojení lokalit navržených pro výstavbu nových rodinných domů a rozvoj výroby a služeb budou řešeny posílením a případně rekonstrukcí stávajících transformačních stanic.

Lokality T-19, T-25		transformační stanice č.3406 Rodinné domky V

Lokality T-21, T-23, T-24 	transformační stanice č.4090 Bytové jednotky IV

Lokalita T-22 			transformační stanice č.4089 Chaloupky III

Lokality T-26, T-27, T-28 	transformační stanice č.3443 Obec I

Tyto transformační stanice lze po přezbrojení osadit transformátorem o výkonu do 630 kVA.

Stávající venkovní vedení 22 kV zůstává téměř beze změn. Navržena je pouze nová přípojka pro novou transformační stanici na severu obce (TS VI), která bude provedena odbočením ze stávajícího venkovního vedení. Tato transformační stanice převezme napájení stávající zástavby rodinnými domy na severním okraji obce.

Přehled nárokovaných příkonů:

počet 			příkon

rodinné domy – stav					170			1360 kW

sídliště							-			250 kW

rodinné domy – návrh - lokalita T-19			14			112 kW

rodinné domy – návrh - lokalita T-21			15			120 kW

rodinné domy – návrh - lokalita T-22			10			80 kW

rodinné domy – výhled - lokalita T-23		7			56 kW

rodinné domy – výhled - lokalita T-24		10			80 kW

rodinné domy – výhled - lokalita T-25		37			296 kW

výroba, služby						-			150 kW

ostatní							-			50 kW

rozvoj stávajícího bytového fondu			-			200 kW

celkem cca									2754 kW

Lounín

Lokality L-09, L-10, L-11, L-12, L-13 a L-17 budou řešeny rekonstrukcí a posílením stávající transformační stanice č. 3440. Pro napojení navržené výstavby nových rodinných domů v lokalitách L-14 a L-15 je navržena nová transformační stanice (PTS, případně betonová montovaná transformační stanice, výrobce JČE) připojená odbočením ze stávajícího venkovního vedení VN 22 kV.

Přehled nárokovaných příkonů:

počet 			příkon

rodinné domy – stav					52			416 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-09			14			112 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-10			30			240 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-11			4			32 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-12			14			112 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-13			6			48 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-14			25			200 kW

rodinné domy – návrh - lokalita L-15			13			104 kW

výroba, služby						-			100 kW

celkem cca									1364 kW

Slavíky

Připojení nových rodinných domů v lokalitách S-06 a S-07 bude řešeno rekonstrukcí a případným posílením stávající transformační stanice.

Přehled nárokovaných příkonů:

počet 			příkon

rodinné domy – stav					8			64 kW

rodinné domy – návrh - lokalita S-06			6			48 kW

rodinné domy – návrh - lokalita S-07			3			24 kW

celkem cca									136 kW

Ochranná pásma:

Ochranná pásma jsou stanovena dle zákona o podnikání a o výkonu státní správy v energetice ze dne 2.11.1994 takto:

Ochranné pásmo venkovního vedení vymezené svislými rovinami od krajního vodiče na každou stranu činí: pro napětí 22 kV - 7 m. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující vedení a j. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět, bez souhlasu jeho vlastníka, zemní práce, zřizovat stavby, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 t. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 20 m od oplocení nebo obezdění objektu. V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnost, která by mohla ohrozit provoz stanice a její údržbu a j.

Dle paragrafu č. 45 zákona zůstávají u stávajících zařízení v platnosti původně stanovaná ochranná pásma.

6.	TELEKOMUNIKACE

V nedávné době proběhla plná zemní kabelizace. Pro výhledové potřeby je tato telefonizace dostačující. Řešeným územím probíhají nadřazené dálkové a optické kabely.

V rozvojových oblastech při návrhu obslužné komunikační sítě je nutné v souladu s normou ČSN 736005 zajistit prostorovou rezervu pro pokládku kabelů.

Trasy dálkových kabelů jsou patrné z grafické přílohy a jejich ochranná pásma činí 1.5 m na každou stranu od vodiče.

7.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, SKLÁDKY

Likvidace domovního odpadu je řešena sběrem do nádob a svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území. Separovaný sběr odpadů je zajištěn do sběrných kontejnerů na sklo, umělou hmotu a kovy.

Na katastrálním území obce Tmaň, se v prostoru starého vytěženého zemníku severně od obce při silnici Křižatky - Lounín uvažovalo o zřízení skládky tuhého domovního odpadu. Záměr byl odložen ve stádiu územního řízení. Tento prostor je možné využít ke zřízení „Dvora odpadového hospodářství“, kde by probíhala náročnější separace odpadu.

Pro obec Tmaň je vybudována a provozována čistírna odpadních vod.

V.

- PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ÚZEMNÍ VAZBY

1.1	Přírodní podmínky

1.1.1.	Klimatologie

Katastrální území obce spadá do klimatické oblasti B - mírně teplá, klimatické podoblasti B3 - mírně teplá, mírně vlhká vrchovinná. Tato oblast je charakterizována průměrnými ročními teplotami nad 7 °C a průměrným ročním úhrnem srážek do 550 mm.

Podle Quitta leží oblast v mírně teplé oblasti MT 11. Průměrná teplota oblasti je kolem 8 °C a roční srážky kolem 480 mm.

Větry v řešeném území převládají ze západního kvadrantu, zejména od JZ.

1.1.2.	Topologie

Sídelní útvar je složen z obce Tmaň s osadou Slavíky a samotou Havlíčkův mlýn a obce Lounín. Obec Tmaň leží na obou svazích širokého mělkého údolí mezi táhlými hřbety vrchů Lejškov (488.8 m n.m.) a Nad humny (435.9 m n.m.) v jižní polovině řešeného území. Obec Lounín leží v témže údolí západně od Tmaně zhruba v polovině táhlého svahu přímo pod nejvyšší kótou hřbetu vrchu Nad humny. Západně od Lounína se údolí překlání a klesá až do údolí Litavky. Osada Slavíky leží v severní polovině řešeného území na dně údolí mezi vrchem Nad humny a Koukolovou horou (470.7 m n.m.). Východní okraj řešeného území tvoří údolí Suchomastského potoka a vrch Kotýz (po odtěžení 432 m n.m., v řešeném území 428 m n.m.). Samota Havlíčkův mlýn je v údolí Suchomastského potoka na severovýchodní hranici řešeného území. Zde je také nejnižší bod řešeného území, kterým je hladina potoka na katastrální hranici v nadmořské výšce 277 m. Nejvyšším bodem řešeného území je vrch Lejškov s kótou 488.8 m n.m. na jižním okraji řešeného území.

1.1.3.	Hydrologie

Z hlediska hydrologického členění náleží řešené území vzestupně do povodí Litavky, Berounky, Vltavy a Labe.

Severozápadní část území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-047 a je odvodňována bezejmennou vodotečí, která vytéká z pramenného rybníka ve Slavíkách a teče prudce klesajícím údolím na západ do údolí Litavky, kde se před Popovicemi vlévá do Mlýnského potoka, který je náhonem odděleným z Litavky. Západní a jihozápadní část řešeného území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-025 a je odvodňována Chodouňským potokem, který pramení na údolní louce severozápadně pod vrchem Lejškov a za Chodouní se vlévá do Litavky. Východní polovina území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-054 a je odvodňována Tmaňským a Suchomastským potokem. Tmaňský potok pramení v údolí západně od Tmaně. V jeho prameništi jsou využívané vodárenské studny. Za vodárenským objektem Tmaňský potok protéká požární nádrží. V obci protéká rybníkem a dalším před silnicí Králův Dvůr - Suchomasty, kde obtočně napájí dočišťovací nádrž u ČOV. Těsně před soutokem se Suchomastským potokem u vápenky protéká někdejším záložním mlýnským rybníčkem. Suchomastský potok pramení pod vrchem Na Bitizích jihovýchodně od obce Bykoš. Před vstupem do řešeného území protéká rybníkem Musílek před Suchomasty a Mlýnským rybníkem v obci. V řešeném území napájí obtokový rybník před vápenkou. V objektu vápenky je zatrubněn a pak až k louce před Havlíčkovým mlýnem teče v regulovaném umělém korytě podél seřaďovacího kolejiště vlečky k vápence a Velkolomu Čertovy schody. Severně od řešeného území protéká vodárenskou údolní nádrží a v Králově Dvoře se vlévá do Litavky.

1.1.4.	Geomorfologie a geologie

Řešené území je součástí Českého krasu a má strukturně denundační reliéf. Jeho základ vznikl ve starších čtvrtohorách - pleistocenu, a to zaříznutím údolí Berounky a následně jejích přítoků. Krasová činnost se na geomorfologii řešeného území, s výjimkou dnes z větší části odtěženého vrchu Kotýz, výrazně neprojevuje.

Geomorfologicky řešené území spadá do provincie Česká vysočina, podprovincie Poberounská soustava, celku Brdská podsoustava, podcelku Hořovická pahorkatina, okrsku Karlštejnská pahorkatina.

Karlštejnská pahorkatina je geologicky tvořena paleozoickými sedimenty převážně silurského a devonského stáří s vložkami hornin vulkanického původu. V daném území jde o ordovické prachovce a břidlice kosovského souvrství, silurské vápence a prachovce přídolského a kopanického souvrství, vápence a vápnité břidlice liteňského souvrství, výlevné alterované bazality (diabasy na vrchu Lejškov) a devonské organodetrické vápence pražského a lochkovského souvrství.

Dle zprávy ČGÚ „Radon v spodnosilurských barrandienských břidlicích“, Praha 1993, je Tmaň v oblasti zvýšeného radonového rizika neboť povrchovou geologickou vrstvu tvoří fluviální, písčitohlinité sedimenty na černých břidlicích s vysokou propustností. V roce 1993 naměřené hodnoty radioaktivity radonu v půdním vzduchu se pohybují v rozmezí 128.5 – 245.2 kBq.m-3. Při všech stavebních aktivitách je proto nutno provést radonový průzkum konkrétní lokality.

Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voskop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory. Severněji položený dobývací prostor Koněprusy, těžený lomem „Čertovy schody západ“, který je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600150 a pod pořadovým číslem 730 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Jižněji položený dobývací prostor Suchomasty, který těží lom „Čertovy schody východ“, je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600280 a pod pořadovým číslem 740 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Oba dobývací prostory těží Velkolom Čertovy schody a.s. Tmaň.

1.1.5.	Pedologie

Na většině území je hnědá půda na vápenci či vápnitých břidlicích. Ve vyšších polohách svahů Koukolovy hory, Lejškova a v lokalitě Na vrších jsou mělké hnědé půdy a v lokalitě Nad humny je nevyvinutá mělká půda, obojí na vápenném skalním podkladu. Na svazích Koukolovy hory nad osadou Slavíky a pod obcí Křižatky jsou hnědé rendziny na jílovitějších břidlicích. Na svahu pod Lejškovem nad Tmaní a v lokalitě Pod kostelem jsou hnědé oglejené půdy na vápnitých břidlicích. Na prudkých stráních Na studeném, pod Koukolovou horou a v údolí Suchomastského potoka jsou svažité půdy na vápnitých břidlicích. V jihovýchodním okraji katastru je hnědá illimerizovaná půda na svahových hlínách se sprašovou příměsí. V údolí Chodouňského potoka je glejová zrašelinělá půda a v údolí Suchomastského potoka u Havlíčkova mlýna je glejová půda nivních teras.

1.1.6.	Původní přirozená společenstva

Na daném území jde o společenstva olšin (svaz Alno-Padion) v úzkém doprovodu vodotečí a vodních nádrží, společenstvo šípákových doubrav a skalních lesostepí (svazy Eu-quercion pubescentis, Brometalia a Festucetalia vallesiaceae) plně dochované na neodtěžené části vrchu Kotýz, společenstvo vápnomilných bučin (svaz Cephalanthero-Fagion), které je rekonstrukčním společenstvem dnešních lesních porostů na vrchu Lejškov a společenstvo subxerofilních doubrav (svaz Querco-Carpinion), které je z hlediska původního rozšíření hlavním společenstvem oblasti.

Svaz Alno-Padion je zde zastoupen fytocenósou olšových jasenin (Alno-Fraxinetum). Hlavními dřevinami tohoto společenstva jsou vrba bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Pro bylinné patro je charakteristická ostřice oddálená (Carex remota), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), kuklík potoční (Geum rivale) a prvosenka vyšší (Primula elatior).

Hlavními dřevinami svazu Eu-Qercion pubescentis jsou dub šípák a dub zimní (Quercus pubescens a Qercus petraea). Přimíšen bývá jeřáb muk a břek (Sorbus aria a Sorbus torminalis), hrušeň obecná (Pirus communis), javor babyka a mléč (Acer campestre a Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia). V křovinném patru je nejčastější dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lanata), trnka obecná (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), slivoň křovitá (Prunus fruticosa), skalník celokrajný (Cotoneaster integrima), dřišťál obecný (Berberis vulgaris) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Pro bylinné patro je charakteristická třemdava bílá (Dictamnus albus), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma), mařinka barvířská (Asperula tinctoria), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), čistec přímý (Stachys recta), kakost krvavý (Geranium sanguineum), ostřice horská (Carex montana) a kostřava různolistá (Festuca heterophylla).

Ve společenstvech skalních lesostepí jsou vedle dřevin a bylin společenstva šípakových doubrav zastoupena především xerotermní travní společenstva třídy Festuco-Brometea s charakteristickými druhy jako válečka praporčitá (Brachypodium pinnatum), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), jetel horský a alpský (Trifolium montanum a Trifolium alpestre), kostřava žlábkovitá (Festuca sulcata), ostřice nízká (Carex humilis), bojínek Boehmerův (Phleum boehmeri), žluťucha menší (Thalictrum minus), vstavač nachový (Orchis purpurea), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), kopretina Chocholičnatá (Chrysanthemum corymbosum), chrpa triumfettova (Centaurea triumfettii), hvězdice zlatovlásek (Aster linosyris), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a vikev ptačí tenkolistá (Vicia cracca ssp. tenuifolia).

Hlavní dřevinou vápnomilných bučin je buk lesní (Fagus silvatica). Doprovod tvořila zřejmě jedle bělokorá (Abies alba) a v okrajových částech a místech skal též borovice lesní (Pinus silvestris). Pro keřové patro je charakteristická líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném patře jsou zastoupeny zejména okrotice bílá a červená (Cephalanthera alba a C. rubra), ostřice prstnatá (Carex digitata, jaterník podléška (Hepatica nobilis), lecha jarní (Lathyrus vernus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), mařinka vonná (Asperula odorata), prorostlík klasnatý (Actea spicata), kruštík tmavočervený (Epipactis atropurpurea) a břečťan popínavý (Hedera helix).

Zdejší subxerofilní doubravy tvoří asociace Potentillo-Qurcetum. Hlavní dřevinou tohoto společenstva je dub zimní (Quercus petraea). Ve stromovém patře je dále zastoupen habr obecný (Carpinus betulus), dub letní a šípák (Quercus robur a Q. pubescens), jeřáb břek (Sorbus torminalis), javor babyka (Acer campestre), borovice lesní (Pinus silvestris) a bříza bělokorá (Betula alba). Keřové patro tvoří zejména keřové formy dřevin stromového patra a dále ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), dřín obecný (Cornus mas), hloh jednosemenný a obecný (Crataegus monogyna a C. oxyacantha), kalina tušalaj (Viburnum lanata), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), trnka obecná (Prunus spinosa) a růže šípková (Rosa canina). Bylinné patro je neobyčejně bohaté. Jsou pro něj charakteristická mochna bílá (Potentilla alba), tomkovice jižní (Hierochloë australis), kokořík vonný a mnohokvětý (Polygonatum odoratum a P. multiflorum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), pryskyřník mnohokvětý a zažloutlý (Ranunculus polyanthemus a R. auricomus), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), jetel alpský (Trifolium alpestre), hadí mor nízký (Scorzonera humilis), plicník úzkolistý, horský nejměkčí a lékařský (Pulmonaria angustifolia, P. montana ssp mollissima a P. officinalis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), svízel severní, nízký drsný, lesní a Schultesův (Galium boreale, G. pumilum ssp. asperum, G. silvaticum a G. schultesii), smldník jelení (Peucedanum cervaria), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čilimník nízký (Cytisus supinus), kručinka německá a barvířská (Genista germanica a G. tinctoria), metlice křivolaká (Deschampsia flexulosa), tolita lékařská (Cynanchum vincetoxicum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) černýš hajní (Melampyrum nemorosum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), hrachor černý (Lathyrus niger), lecha jarní (Lathyrus vernus), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), mařinka vonná (Asperula odorata), jaterník podléška (Hepatica nobilis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), sveřep větevnatý (Bromus ramosus), lipnice hajní (Poa nemoralis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), ostřice lesní, Micheliova, horská a pýřitá (Carex silvestris, C. michelii, C. montana a C. pilosa), kostřava různolistá a ovčí (Festuca heterophylla a F. ovina) a třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea).

1.1.7.	Biogeografické členění

Z fytogeografického hlediska patří řešené území do fytogeografické oblasti termofytikum - T (Termophyticum), fytogeografického obvodu České termofytikum - Čes.T (Thermobohemicum), podobvodu Čes.T 8. Český kras.

Podle nejnovější biogeografické regionace (Dr. M. Culek, 1994) leží řešené území v České provincii, v podprovincii 1. Hercynská, v bioregionu 1.18 Karlštejnský.

Dle staršího biogeografického členění území republiky na sosiekoregiony, spadá řešené území do sosiekoregionu II/17 Hořovická pahorkatina.

Řešené území je ve 2. vegetačním stupni s výjimkou údolí Suchomastského potoka u Havlíčkova mlýna, které je jako inverzní chladová poloha řazeno do 3. vegetačního stupně. Území leží v biochoře mírně teplých členitých pahorkatin na vápencích.

1.2.	KRAJINA

1.2.1.	Popis stavu

Přírodní ráz lesnaté pahorkatiny se zemědělsky využívanou kulturní krajinou, který je charakteristický pro oblast Českého krasu, je zde vážně narušen pohledovou dominantou obnažené skalní stěny těžební jámy Velkolomu Čertovy schody a siluetou vápenky před neodtěženou částí vrchu Zlatý kůň.

Bohatost flóry a fauny, ale i jedinečnost geologického utváření zdejší oblasti vedly k různým formám územní ochrany. Do východního okraje území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český kras, která byla zřízena výnosem ministerstva kultury č. 4.947/72 ze dne 12. 4. 1972 a zaujímá rozlohu 131 km2. Přímo v řešeném území leží národní přírodní rezervace (NPR) Kotýz se společenstvy skalních stepí a krasovými jevy, která byla vyhlášena v roce 1986 na rozloze 31 ha. V blízkosti řešeného území se nacházejí: Národní přírodní památka (NPP) Klonk se světovým barrandienským stratotypem silur - devon na odkrytém skalním výchozu, která byla vyhlášena v roce 1977 na rozloze 8.91 ha; NPP Lom na Kobyle s odkryvem Očkovského přesmyku a jeskyní s bohatými paleontologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1967 na ploše 6.44 ha; NPP Zlatý kůň s porosty skalní stepi a krasovými jevy na povrchu a s nejrozsáhlejším jeskynním systémem v Čechách pod povrchem s fosilními a archeologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1972 na ploše 37.06 ha; NPR Koda, která je krasovým územím se společenstvy subxerofiliních a šípákových doubrav a skalních lesostepí s výskytem řady chráněných přírodních druhů. Tato rezervace byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 463.64 ha.

Kromě zvláště chráněných částí krajiny je třeba připomenout zbytky přirozených porostů ojedinělého společenstva vápnomilných bučin na vrchu Lejškov a bohatost entomofauny celé oblasti krasu, odkud je popsáno 1390 druhů motýlů a vzácné druhy blanokřídlých jako například samotářské včely, čmeláci, hrabalky, kutilky, zlatěnky, lumci, lumíčci a řada druhů mravenců. Dále zde žijí četné druhy kobylek a sarančí a ploskoroh žlutý a pestrý. Ojedinělá je též početná arachnofauna a specializovaná vápnomilná malacofauna.

1.2.2.	Návrh opatření

Při budoucích komplexních pozemkových úpravách by měla být obnovena někdejší vrcholová cesta mezi prostorem vytěženého zemníku při silnici Křižatky - Lounín a silnicí Křižatky - Tmaň. Cesta by zlepšila prostupnost území a tím i podmínky pro pěší turistiku a rekreační využití území.

1.3.	ZELEŇ V SÍDLE

1.3.1.	Popis stavu

Ve Tmani ani Louníně není výrazná plocha veřejné zeleně. V Louníně jí je prostor kolem návesního rybníka. Ve Tmani pak náznak stromořadí a úprava kolem pomníku u zastávky autobusů před rybníkem a lipová alej nad hospodářskými budovami zámeckého statku. Plochou veřejné zeleně je upravený prostor kolem kulturního domu a před bytovými domy nové zástavby a zástavby z padesátých let. Veřejnou zelení je též lesík na okraji zástavby rodinných domků před garážemi. Rozsáhlou plochou vyhrazené zeleně je zámecký park. Významnou vyhrazenou zelení je i zeleň v areálu školy.

V soukromých zahradách starší zástavby se nejvíce uplatňují ovocné dřeviny s velmi četným zastoupením ořešáku vlašského, který objemem své koruny patří k základní strukturotvorné zeleni obou sídel. Z neovocných stromů ve starší zástavbě převažuje jasan. U nové zástavby je pak použito velké množství zahradních kultivarů exotických jehličin často i s místně velmi problematickým estetickým účinkem. Obecně nežádoucím způsobem posouvají venkovský ráz obce k charakteru předměstské či městské zástavby.

1.3.2.	Nová výsadba a rekonstrukce zeleně

Veřejných prostor

Konceptem Urbanistické studie je zakládána nová plocha veřejné zeleně o rozloze 0.5 ha. Jde o protáhlý obdélníkový prostor mezi zástavbou rodinných domků a hranou nivy Tmaňského potoka na jihovýchodním okraji obce Tmaň. Objemová regulace této plochy předpokládá, že na jižní hraně prostoru bude vytvořen souvislý pás vzrostlých stromů a vyšších křovin s jednoznačně pohledově izolační funkcí. Vlastní prostor sadové úpravy bude z větší části tvořen pochozími trávníkovými plochami s možností aktivnější rekreace i zcela pasivního odpočinku. Do prostoru bude také umístěno dětské hřiště. Rozmístění dřevin v ploše bude podřízeno těmto funkčním záměrům.

Zeleň v prostoru kolem kulturního domu a před bytovými domy nové zástavby a zástavby z padesátých let je v současnosti založena jen jako výplň volných ploch bez nároku vytvořit sadovnickou úpravou architektonicky sjednocený prostor. V souvislosti s předpokládanými rozvojovými aktivitami v blízkosti tohoto místa je třeba zpracovat samostatnou studii detailního řešení a jeho nové prostorové organizace s cílem vytvořit zde centrální veřejný prostor obce.

Pro druhovou skladbu dřevin užitých k rekonstrukci i zakládání nových ploch veřejné zeleně platí totéž co je uvedeno níž v oddíle zeleně soukromých zahrad.

Soukromých zahrad

Ve venkovské zahradě tradičně převládají ovocné stromy. Ty by měly i nadále tvořit největší podíl v nich rostoucích dřevin. Neovocné dřeviny, užité k úpravě okolí budov a volně rostoucí v zahradách by měly napříště více odpovídat charakteru širšího okolí a povaze sídla.Vzhledem k zachovalému přírodnímu rázu oblasti Českého krasu, i původně venkovskému charakteru sídel řešeného území, je možno jako jednoznačně nežádoucí dřeviny označit exotické jehličnany a zejména jejich zahradní kultivary. Druhově jsou nejméně vhodné zeravy (Thuja sp.) , cypřiše (Chamaecyparis sp.) a smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens v. argentea).

Jehličnany by vůbec neměly přesáhnout 10% celkové druhové skladby. Druhově by měla dominovat přirozeným porostům okolí nebližší borovice lesní (Pinus silvestris) a na vhodných lokalitách jedle bělokorá (Abies alba). Použity může být i modřín opadavý (Larix decidua) a výjimečně i smrk ztepilý (Picea excelsa).

Z listnatých stromů mohou být dle konkrétních podmínek stanoviště použity dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), dub šípák (Quercus pubescens), buk lesní (Fagus silvatica), javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý(Fraxinus excelsior) a bříza bělokorá (Betula alba), topol osika (Populus tremula), jeřáb obecný (Sorbus acuparia), jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb břek (Sorbus torminalis), na vlhčích místech pak vrby (Salix sp.), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol černý (Populus nigra) a střemcha hroznovitá (Padus racemosa).

V keřovém patře lze použít běžně sadovnicky užívané domácí i cizokrajné dřeviny jako například šeřík obecný (Syringa vulgaris), pamelník bílý (Symphoricarpus alba), růže (Rosa sp.), zimolez sp. (Lonicera sp.), pustoryl sp. (Philadelphus sp.), trojpuk sp. (Deutzia sp.) tavolník (Spiraea sp.), skalník sp. (Cotoneaster sp.), dřišťál sp. (Berberis sp.), meruzalka sp. (Ribes sp.), zlatice zahradní (Forsythia intermedia), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), čimišník stromkovitý (Caragana arborescens), netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides), hlošina úzkolistá (Eleagnus angustifolia), kalina vrásčitolistá (Viburnum rhytidophyllum), škumpa ocetná (Rhus tipina), klokoč speřený (Staphylea pinnata), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), komule sp. (Buddleia sp.), šácholan sp. (Magnolia sp.), hlohyně červená (Pyracantha coccinea), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica) apod.

Z keřového patra přirozených porostů v okolí je možno doporučit druhy jako líska obecná (Corylus avellana), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), střemcha pozdní (Padus serotina), svída krvavá (Cornus sanguinea), dřín obecný (Cornus mas), kalina planá (Viburnum opulus), kalina tušalaj (Viburnum lanata), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže šípková (Rosa canina), skalník celokrajný (Cotoneaster integrima), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), brslen evropský (Euonymus europaeus), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

1.4.	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.4.1.	Těžba a zpracování vápence

Vápence koněpruského devonu jsou rozsahem i kvalitou nejvýznamnějším ložiskem velmi čistých vápenců v České republice. Využívání těchto vápenců je v oblasti Berouna tradičně spojeno s hutní, cementářskou a vápenickou výrobou. Z rozptýlených lomů v této části Českého krasu byla roku 1957 soustředěna těžba vápence do velkolomu Čertovy schody. Ložiskový prostor představuje plochu 4 km dlouhou a 700 m širokou o mocnosti 150 - 170 m. Geologické zásoby ložiska představují 761 118 000 tun vápence. Přepočtem zásob z června 1992 bylo v ložisku prokázáno 636 597 000 t suroviny. Z toho 488 768 000 t vápence pro výrobu vápna a 147 829 000 t vápence cementářského. Mezi roky 1980 a 1990 byly ve velkolomu Čertovy schody ročně těženy přibližně 2 miliony tun vápenců. Po roce 1990 se roční objem těžby snížil zhruba na 1.5 milionu tun.

Vytěžená surovina je používána k výrobě vápna, vápenné drtě a cementu. Výroba vápna a vápenné drtě probíhá v bezprostředním sousedství lomu. Cementářská surovina je transportována do berounské cementárny. Všechny uvedené činnosti mají negativní dopad na životní prostředí.

Těžba nevratným způsobem mění reliéf krajiny vytěžením dobývacího prostoru a deponiemi odvalů a skrývek. Její dopady budou zmírněny rekultivací vytěžených oblastí lomu VČS-západ, jejíž plán je součástí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Kladno č. 6064/I/99/511.4/UII/VCh ze dne 24.8.2001, které bylo v rámci odvolacího řízení potvrzeno rozhodnutím Českého báňského úřadu v Praze č. 2987/V/01/138 ze dne 18.12.2001.

Drcení suroviny a výroba vápna jsou provázeny hlukem a prašností. Hluk ani prach však nezasahují v nadlimitní hladině, respektive koncentraci do zastavěného území sídel řešeného území.

1.4.2.	Životní prostředí sídelního útvaru

V obci není žádný vážný zdroj znečišťování životního prostředí. Provoz nedalekého velkolomu Čertovy schody a vápenky však celodenně zvyšuje hladinu hlukového pozadí v obci. Obnažená stěna těžební jámy lomu a silueta vápenky ruší krajinný ráz a snižují tak estetickou hodnotu krajiny a obytnou pohodu místa. S výjimkou samoty Havlíčkova mlýna, kudy prochází nákladní doprava do vápenky a Velkolomu Čertovy schody, nejsou v současnosti ostatní sídla správního obvodu obce Tmaň zatěžována hlukem z dopravy, neboť jimi procházející komunikace nejsou dopravně frekventované trasy.

Likvidace odpadu v obci je řešena částečně separovaným sběrem a svozem. Na katastrálním území obce Tmaň, se v prostoru starého vytěženého zemníku severně od obce při silnici Křižatky - Lounín uvažovalo o zřízením skládky tuhého domovního odpadu. Záměr byl odložen ve stádiu územního řízení. Tento prostor je možné využít ke zřízení „Dvora odpadového hospodářství“, kde by probíhala náročnější separace odpadu.

Pro obec Tmaň je vybudována a provozována čistírna odpadních vod.

2.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

2.1.	Popis stavu

Pro řešené území byl v roce 1993 Regionálním pracovištěm Ministerstva hospodářství ČR pořízen generel lokálního systému ekologické stability (ÚSES) „Český kras“, který zpracoval TERPLAN Praha. Tento generel byl zpracován pro území CHKO Český kras a území na něj bezprostředně navazující. Vycházel z „Generelu regionálního ÚSES pro středočeskou oblast“, který pro MŽP v roce 1992 zpracoval Atelier U-24 z Prahy.

Do řešeného území jím byly vedeny tři linie lokálních biokoridorů (LBK), a to přibližně ve směru západ – východ od regionálního biokoridoru (RBK), který byl veden po návrších podél údolí Litavky ve směru sever – jih a jeho navržená trasa částečně vstupovala do západního okraje řešeného území. Od severu prvním vstupem RBK do řešeného území bylo lokální biocentrum (LBC) „ U jezu“ navržené k vymezení na lučních a lesních porostech jižně u silnice Slavíky – Zdice na západním okraji katastru. Nejsevernější LBK byl odtud veden lesními porosty na severovýchod, kde záhy překročil hranici řešeného území, k ní se vrátil až lokálním biocentrem, které bylo vymezeno v lesních porostech na Koukolově hoře a jižním okrajem hraničilo s řešeným územím. Zde se LBK vracel do řešeného území a byl veden lesními porosty k dalšímu lesnímu LBC „Nad mlýnem“, které bylo vymezeno v porostech jihovýchodního okraje lesa pod obcí Křižatky. Odtud byl LBK veden přes luční a lesní porosty údolní stráně Suchomastského potoka k regionálnímu biocentru (RBC) „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“, které bylo v řešeném území vymezeno na vrchu Kotýz. Druhá linie LBK vycházela rovněž z navrženého LBC „U jezu“. LBK byl odtud veden na jihovýchod lučními porosty a okrajem lesa k LBC „Nad humny“ vymezenému v prostorách starého extenzívního sadu na návrší Nad humny. Odtud byl LBK veden v navržené trase po vrcholových kótách táhlého návrší po orné půdě až k údolí Suchomastského potoka a RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“,. Od LBC u silnice do Slavíků byl RBK veden lesními porosty na jihozápad za hranice řešeného území. Do něj se znovu vracel od severozápadu lesními porosty vrchu Na studeném. Na protilehlém údolním svahu za hranicí řešeného území bylo při silnici do Chodouně na lučních a lesních porostech navrženo k vymezení další LBC na regionálním biokoridoru. Před tímto biocentrem se z RBK odděloval třetí LBK. Ten vstupoval do řešeného území až skrze LBC „Na skalce“, které bylo vymezeno na lučních a lesních porostech bočního stržového údolí západně od vrcholové kóty vrchu Lejškov. LBK byl odtud veden po jižním okraji lesa a na jeho východním okraji opouštěl řešené území. Východním okrajem řešeného území byly vedeny ve směru jih - sever dvě souběžné linie LBK. Prvním z nich byl LBK mokré řady vedený po břehových porostech Suchomastského potoka k RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“, které zahrnovalo i jemu přilehlou část Suchomastského potoka. Druhý LBK byl suché řady. Na jih od řešeného území byl veden po skalách národní přírodní památky Klonk. Do území vstupoval za LBC, které je vymezeno v lesních porostech vrchu Kotýz. LBK byl odtud veden lesními porosty západního svahu k vápence a k RBC „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“.

V roce 1997 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako Územně technický podklad (ÚTP) zcela novou verzi nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. V řešeném území jím bylo zrušeno RBC „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“ z důvodu dodržení prostorových parametrů regionálního biokoridoru. Na jeho místo bylo nově určeno k založení RBC 1418 „Koukolova hora“, kde dosud bylo jen lokální biocentrum. Správa CHKO Český kras však biocentrum „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“ ponechala jako regionální biocentrum a jeho plochu ve svém vymezení naopak rozšířila. Zachované RBC však leží v trase nově definovaného RBK 1190 „Koukolova hora – Koda-Karlštejn“. Regionální biokoridor tedy není jako obvykle členěn na samostatné úseky spojující jednotlivá regionální, respektive nadregionální biocentra.

V roce 1997 byl pro řešené území Okresním úřadem v Berouně pořízen generel „Lokální územní systém ekologické stability pro kú Lochovice, Kotopenky, Praskolesy, Otmíče, Libomyšl, Chodouň, Málkov, Suchomasty, Tmaň, Želkovice, Lounín, Králův Dvůr, Popovice, Bítov Počáply, Levín, Tetín, Zahořany a Chyňava (část), Lhotka u Berouna, Nenačovice a Chrustenice“, který zpracoval ing. Vladimír Michalec z firmy MM Consult.

Tento generel již vyšel z nového ÚTP a v důsledku toho zcela změnil lokální ÚSES v řešeném území.

V trase někdejšího nejsevernějšího LBK v řešeném území je nyní vedena trasa RBK 1190 Koukolova hora – Koda, Karlštejn. Tento RBK vstupuje do řešeného území zachovaným regionálním biocentrem „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“,. U Havlíčkova mlýna překračuje údolí Suchomastského potoka a je veden lesními porosty k LBC „Křižatky“, které je vymezeno v lesních porostech přibližně v poloze dřívějšího LBC „Nad mlýnem“. Odtud je RBK veden lesními porosty u hájovny Amerika k nově vymezenému RBC 1418 „Koukolova hora“. Toto regionální biocentrum do sebe pojalo někdejší lokální biocentra „Koukolova hora“ a „Za zahradami“. V jeho důsledku zaniklo i LBC „U jezu“ u sinice Zdice – Slavíky, neboť by přímo navazovalo na RBC. Na místo něj je cca o 700 m jižněji vymezeno LBC „Holý vrch“ v lesních porostech stejnojmenného vrchu. Toto biocentrum je vloženo do trasy RBK 1189 Koukolova hora – Libomyšl, který je k lbc „Holý vrch“ veden v nové trase přes vrch Vinice, kde se dotýká nezměněného LBC „Nad humny“, Tím zanikl i LBK, který toto biocentrum spojoval s RBK ze zaniklého LBC „U jezu“ a ve východním směru v navržené trase vedené přes ornou půdu severně od Tmaně s biocentrem „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“. Od LBC „Holý vrch“ je RBK veden lesními porosty za západním okrajem řešeného území k LBC „Na Radnici“, které je vymezeno v lesních porostech stráně návrší Na smutném jihozápadně od Lounína a to na jiných plochách než dřívější LBC „Na Radnici“. Část plochy tohoto zaniklého biocentra zaujímá nově vymezený interakční prvek „Jižní stráň pod Lounínem“, který bezprostředně sousedí s druhým interakčním prvkem v území „Mokřad a údolí potoka od Lounína“. Za LBC „Na Radici“ opouští RBK v jihozápadním směru řešené území, kde se z něj odděluje LBK, který je veden východním směrem podél jižní hranice katastru Lounína. Do řešeného území vstupuje lokálním biocentrem „Lejškov I“, které je vymezeno na údolní louce na západní straně vrchu Lejškov. Odtud je LBK veden okrajem lesních porostů po hřebeni vrchu Lejškov LBC „Lejškov II“, které je vymezeno za hranicí řešeného území na travních porostech svahové pastviny na jihovýchodním svahu vrchu Lejškov. Odtud je LBK veden po východním okraji jižní části zástavby Tmaně do údolí Tmaňského potoka a po jeho toku k lokálnímu biokoridoru vedenému po Suchomastském potoce, se kterým se setkává před vápenkou těsně pod LBC „Suchomastský potok“, které je vymezeno na lučních a lužních porostech v nivě Suchomastského potoka a z větší části leží za hranicí řešeného území. V Dotyku s objektem vápenky je LBK vedený po Suchomastském potoce veden křovinami po západní hraně objektu k železniční vlečce za, kterou se dostává zpět k toku potoka a sním k RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“.

2.2.	Realizace navržených skladebných prvků

Většina skladebných prvků ÚSES je vymezena na stávajících porostech. K založení je cca 800 m lokálního biokoridoru vedeného po západním okraji jižní části zástavby Tmaně, kde je stávající trasa vedena přes ornou půdu a zahrady.

2.3.	Tabulka biocenter

| Název biocentra | Čísla parcel, na kterých je biocentrum vymezeno | Katastrální území |
| --- | --- | --- |
| RBC Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla | 481/2, 481/1, 486/1,488/1, 489/3, 523, 524/1, 528, 529/1, 530/1, 530/2, 531/1 část, 580/2, 596/1 část, 605 | Tmaň |
|  | 517, 524/1 | Křižatky |
|  | 64, 69/1, 69/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 80, 82/1, 82/2, 82/3, 82/3, 82/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101/1101/2, 109/1, 111/1, 112/1, 114/1, 114/2, 114/3, 114/7, 114/8, 115/1, 115/2, 117/1, 117/2, 117/4, 117/5, 117/6, 124/1, 124/5, 124/8, 124/9, 125, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 155/1, 155/3, 156/1, 156/3, 157/1, 157/2, 157/5, 164/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 172/1, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 182/1, 182/7, 182/8, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 183/3, 184, 186, 187/1, 188/, 189/1, 189/2, 208/1, 208/2, 208/3, 209, 210/1, 213/1, 213/2, 213/3, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 620/1, 621/1, 621/2, 622, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 631, 633, 635, 636, 637/1, 640/1, 655 část, 662, 664/2, 664/3, 666/1, 666/2, 667/1 část, 668/4, 669, 670, 713, 718, 720 část | Koněprusy |
|  | 333/1, 333/2, 335, 342/5 | Suchomasty |
|  | 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 696/3, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 699 | Měňany |
| LBC Křižatky | 502 část, 503/4 část; lesní skupina 6H3 revír Koněprusy | Lounín |
| RBC 1418 Koukolova hora | 199/1, 199/2, 201, 203/2, 203/3, 225/1, 225/3, 225/4, 225/5, 225/7, 232, 233, 234/2, 235/2, | Jen v k.ú. Tmaň |
| LBC Nad humny | 80/2 , 80/5, 81, 82 část, 83 část, 84 | Lounín |
| LBC Holý vrch | lesní skupina 8C1 a 8C2 revír Koněprusy | Lounín |
| LBC Na Radlici | 398, 400, 401, 402, 403 část, lesní skupina 9D1 revír Koněprusy | Lounín |
| LBC Lejškov I | 631/2 | Lounín |
| LBC Suchomastský potok | 350, část, 354 část, | Tmaň |
|  | 510/1, 510/2, 512, 961, část | Suchomasty |

3.	VYHODNOCENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU OBCE A POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA JEHO ZÁBOR

3.1.	Vyhodnocení zemědělského půdního fondu

3.1.1.	Struktura půdního fondu správního území obce Tmaň

| Název katastru | Tmaň | Lounín | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Plocha celkem v ha | 708.71 | 299.16 | 1007.87 |
| ZPF celkem | 384.27 | 207.78 | 592.05 |
| Orná půda | 296.70 | 150.53 | 447.23 |
| Zahrady | 14.73 | 2.37 | 17.10 |
| Sady | 9.34 | 3.32 | 12.66 |
| Louky | 16.84 | 6.97 | 23.81 |
| Pastviny | 46.64 | 44.57 | 91.21 |
| Lesní půda | 167.03 | 76.35 | 243.38 |
| Vodní plochy | 5.25 | 0.75 | 6.00 |
| Zastavěné území | 9.13 | 3.40 | 12.53 |
| Ostatní plochy | 143.01 | 10.86 | 153.87 |

3.1.2.	Vyhodnocení a popis půdního fondu

Zemědělské půdy katastrálních území obcí Tmaň a Lounín zaujímají rozlohu 592 ha a náleží do obilnářské oblasti O3, tj. do podoblasti obilnářsko - krmivářské s průměrnými až slabě podprůměrnými podmínkami pro pěstování obilnin a krmných plodin.

Kvalitní zemědělské půdy ve III. a IV. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 38.5 ha. Středně kvalitní zemědělské půdy v V. a VI. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 269.9 ha. Méně kvalitní zemědělské půdy v VII. stupni přednosti ochrany zaujímají plochu 100.0 ha. Půdy v nejnižším VIII. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 156.5 ha. Celkově jde o oblast středně až méně kvalitních zemědělských půd.

Ve III. stupni přednosti ochrany, 4. třídě ochrany zemědělské půdy je 7.5 ha půdy. Je to nivní glejová půda na nivních uloženinách příměsí s kódem BPEJ 4.59.00. Jde o louku ve tmaňském údolí.

Ve IV. stupni přednosti ochrany, 11. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 31 ha půdy. Je to hnědá illimerizovaná půda na svahových hlínách se sprašovou příměsí s kódem BPEJ 4.15.10 a hnědá rendzina na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.20.01 a 4.20.11. Jde o ornou půdu na jihovýchodní hranici katastru a svahy Koukolovy hory nad Slavíky.

V V. stupni přednosti ochrany, 16. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 135.4 ha půdy. Je to hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.01. Jde o ornou půdu na 4 lokalitách v různých částech řešeného území.

V VI. stupni přednosti ochrany, 21. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 134.5 ha půdy. Je to hnědá rendzina na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.20.51, hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11 a hnědá oglejená půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.48.11 a 4.49.11. Jde o pole a luční porosty na celkem 11 lokalitách v různých částech katastru.

V VII. stupni přednosti ochrany, 24. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 100 ha půdy. Je to hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.04, 4.26.14, 4.26.41 a 4.26.51 a hnědá oglejená půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.48.51. Jde o pole a luční porosty na celkem 11 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 27. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 51.5 ha půdy. Je to hnědá rendzina na vápencích s kódem BPEJ 4.20.54 a hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.44 a 4.26.54. Jde převážně o luční porosty na celkem 8 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 28. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 15 ha půdy. Je to mělká hnědá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.37.15, 4.37.16 a 4.37.55. Jde o luční porosty na celkem 3 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 29. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 32.5 ha půdy. Je to mělká hnědá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.37.46, 4.38.15, 4.38.46 a 4.38.56 a glejová půda terasových niv s kódem BPEJ 4.71.00. Jde převážně o luční porosty na celkem 7 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 30. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 57.5 ha půdy. Je to svažitá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.40.68, 4.41.68, 4.41.77, 4.41.89 a 4.41.99, glejová zrašelinělá půda s kódem BPEJ 4.67.01 a 4.68.11 a oglejené zbažinělé půdy svahových poloh s kódem BPEJ 4.73.11. Jde převážně o luční porosty na celkem 14 lokalitách v různých částech katastru.

Ve zjednodušeném bonitním zatřídění zemědělských půd, dle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR „K odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu“ č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12. 6. 1996, jsou výše popsané plochy BPEJ zařazeny následujícím způsobem:

| Třídy ochrany zemědělského půdního fondu | Kód BPEJ | Rozloha v ha |  | Rozloha třídy celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPEJ II. třídy ochrany ZPF | 4.15.10 | 12.0 |  | 273.9 |  |
|  | 4.26.01 | 135.4 |  |  |  |
|  | 4.26.11 | 119.0 |  |  |  |
|  | 4.59.00 | 7.5 |  |  |  |
| BPEJ III. třídy ochrany ZPF | 4.20.01 | 8.0 |  | 47.0 |  |
|  | 4.20.11 | 11.0 |  |  |  |
|  | 4.26.14 | 28.0 |  |  |  |
| BPEJ IV. třídy ochrany ZPF | 4.20.51 | 1.0 |  | 64.0 |  |
|  | 4.26.04 | 12.5 |  |  |  |
|  | 4.26.41 | 12.0 |  |  |  |
|  | 4.26.51 | 38.5 |  |  |  |
| BPEJ V. třídy ochrany ZPF | 4.20.54 | 8.5 |  | 165.5 |  |
|  | 4.26.44 | 7.0 |  |  |  |
|  | 4.26.54 | 36.0 |  |  |  |
|  | 4.37.15 | 4.0 |  |  |  |
|  | 4.37.16 | 8.5 |  |  |  |
|  | 4.37.46 | 2.5 |  |  |  |
|  | 4.37.55 | 2.5 |  |  |  |
|  | 4.38.15 | 18.0 |  |  |  |
|  | 4.38.56 | 10.0 |  |  |  |
|  | 4.40.68 | 5.5 |  |  |  |
|  | 4.41.68 | 14.0 |  |  |  |
|  | 4.41.77 | 4.0 |  |  |  |
|  | 4.41.89 | 19,0 |  |  |  |
|  | 4.41.99 | 1.0 |  |  |  |
|  | 4.48.15 | 9.0 |  |  |  |
|  | 4.67.01 | 4.5 |  |  |  |
|  | 4.68.11 | 3.5 |  |  |  |
|  | 4.71.01 | 2.0 |  |  |  |
|  | 4.73.11 | 6.0 |  |  |  |

3.2.	Vyhodnocení požadavků na zábor zemědělského půdního fondu.

3.2.1.	Struktura a rozsah uvažovaného záboru zemědělského půdního fondu.

Územní plán obce předpokládá pro rozvojové aktivity aktuální zábor zemědělské půdy o celkové rozloze 25.00 ha. Rozvojové aktivity obce situované na kvalitní zemědělské půdy, označené jako výhledově zastavitelné plochy, zaujímají celkovou rozlohu 6.01 ha zemědělské půdy. Struktura funkčního využití rozvojových ploch je podrobněji uvedena v následující tabulce (údaje jsou v ha):

| Využití plochy | Plocha záboru ZPF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Orná | TTP | Zahrady a Sady |
| Bydlení návrh | 15.70 | 4.95 | 2.04 | 8.71 |
| Bydlení výhled | 6.16 | 6.16 | - | - |
| Výroba | 1.89 | 1.89 | - | - |
| Sport a rekreace | 3.30 | 3.30 | - | - |
| Celkem | 27.05 | 16.30 | 2.04 | 8.71 |

Údaje o funkčním využití, ploše a struktuře ZPF jednotlivých lokalit navržených k zástavbě obsahuje následující tabulka:

| lokalita | funkční využití | plocha lokality | plocha záboru ZPF v ha |  |  |  | kód | třída ochr. | sazba | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | plochy |  | ZPF celkem | orná | ttp | zahrady a sady | bpej | půdy | v kč/m2 |  |
| Tmaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-03 | zeleň a | 3.30 | 3.10 | 3.10 | -- | -- | 4.26.44 | V. | 2.06 |  |
|  | rekreace |  | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 4.37.16 | V. | 1.18 |  |
| T-21 | bydlení | 1.01 | 0.34 | -- | 0.34 | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
|  |  |  | 0.67 | -- | 0.67 | -- | 4.26.14 | III. | 3.45 |  |
| T-22 | bydlení | 1.59 | 1.23 | 1.00 | -- | 0.23 | 4.48.51 | V. | 2.49 |  |
|  |  |  | 0.36 | 0.12 | -- | 0.24 | 4.26.54 | V. | 2.20 |  |
| T-23 | bydlení | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 | výhled |
| T-24 | bydlení | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 | výhled |
| T-25 | bydlení | 3.73 | 0.32 | 0.32 | -- | -- | 4.26.04 | IV. | 3.28 | výhled |
|  |  |  | 2.65 | 2.65 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
|  |  |  | 0.76 | 0.76 | -- | -- | 4.26.14 | III. | 3.45 |  |
| t-28 | výroba, | 1.89 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 4.20.11 | III. | 3.39 |  |
|  | služby |  | 1.29 | 1.29 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| lounín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l-09 | bydlení | 1.42 | 1.42 | -- | -- | 1.42 | 4.26.41 | IV. | 2.96 |  |
| l-10 | bydlení | 3.07 | 3.07 | -- | -- | 3.07 | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| l-11 | bydlení | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| l-12 | bydlení | 1.71 | 1.71 | -- | -- | 1.71 | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| l-13 | bydlení | 0.61 | 0.61 | -- | 0.61 | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| l-14 | bydlení | 3.01 | 2.93 | 1.46 | -- | 1.47 | 4.26.04 | IV. | 3.28 |  |
|  |  |  | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4.77 |  |
| l-15 | bydlení | 1.55 | 1.23 | 1.02 | -- | 0.21 | 4.26.04 | IV. | 3.28 |  |
|  |  |  | 0.32 | 0.32 | -- | -- | 4.26.14 | III. | 3.45 |  |
| slavíky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s-06 | bydlení | 0.85 | 0.85 | 0.49 | -- | 0.36 | 4.20.51 | IV. | 2.86 |  |
| s-07 | bydlení | 0.42 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 4.20.51 | IV. | 2.87 |  |
|  |  |  | 0.39 | -- | 0.39 | -- | 4.41.89 | V. | 0.73 |  |
| bydlení návrh |  | 15.70 | 15.70 | 4.95 | 2.04 | 8.71 |  |  |  |  |
| bydlení výhled |  | 6.16 | 6.16 | 6.16 | -- | -- |  |  |  |  |
| zeleň a rekreace |  | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -- | -- |  |  |  |  |
| Výroba |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -- | -- |  |  |  |  |
| CELKEM |  | 27.05 | 27.05 | 16.30 | 2.04 | 8.71 |  |  |  |  |

3.2.2.	Zdůvodnění záboru zemědělské půdy

Obytná zástavba ve Tmani je navrhována v lokalitě T-22 v Chaloupkách. Je zde navrhována výstavba rodinných domků podél dosud jednostranně zastavěné ulice. Zástavba zde svým objemem a plochou zahrad  nevybočí ze stávajícího charakteru zástavby. Jako výhledové pro obytnou zástavbu jsou vymezeny Lokality T-23, T-24 a T-25. Lokality T-23 a T-24 navazují na západní okraj zástavby obce, kde se předpokládá že nízká zástavby rodinných domků zmírní stávající tvrdé ukončení obce vůči krajinně panelovými domy. Lokalita T-25 je situována podél severní cesty z Tmaně do Lounína a výhledově by tak měla spojit zástavbou obě sídla. Plocha lokality T-03, která je určena pro rozvoj sportovně rekreačních aktivit, je situována na východní okraj obce. Sportoviště a doprovodná zeleň této lokality budou mimo jiné protiváhou Velmi hrubé a objemné hmotě objektu posledního bytového domu v obci a změkčí toto velmi tvrdé ukončení zástavby obce vůči volné krajině. Rozvojová lokalita pro výrobu T-28 je z prostorově hygienických důvodů situována na jihozápadní okraj obce do sousedství stávajícího zemědělského areálu a bývalé sladovny a přiléhá přímo ke komunikaci, aby ani dopravní obsluhou nezatěžovala obytné území obce.

V Louníně je rozvoj obytné zástavby situován do celkem sedmi lokalit. Lokalita L-09 je situována do plochy zahrad při silnici z Lounína do Tmaně a přibližuje tak zástavbu obou obcí v jižní ose.Lokality l-10, L-11 a L-12 jsou z větší části situovány na plochy stávajících zahrad a rozšiřují obytnou zástavbu obce v západním a jižním směru. V lokalitě L-13 jde o dostavbu v současné době jednostranné ulice. Rozvojová plocha je v současné době využívána jako extenzívní zahrady a drobná políčka v prostoru stávajícího intravilánu obce za objektem zemědělského areálu. Lokalita L-14 navazuje na severní okraj zástavby obce a vyplňuje prostor mezi objekty statku a silnicí na Křižatky, podle které pokračuje na sever jako protistrana ulice k rozvojové lokalitě L-15 . Lokalita L-15 navazuje na severovýchodní okraj zástavby obce na východ od silnice na Křižatky. Navrhovaná zástavba při odbočení vrchní cesty ke Tmani je též prvním nakročením k možnému budoucímu spojení zástavby obou sídel, výhledovou lokalitou T-25.

Ve Slavíkách je rozvoj obytné zástavby situován na dvě lokality, které jsou doplnění mezer ve stávající zástavbě a její rozšíření – v případě lokality S-06 v západním a S-07 ve východním směru. Jde o několik parcel pro výstavbu rodinných domů na zemědělsky špatně obdělávatelných svazích při silnici pod Koukolovou horou.

Uvažovaná bytová výstavba ve všech sídlech nepočítá se zastavěním celé plochy pozemků. Větší část uváděné plochy záboru ZPF bude ve skutečnosti pouze změnou kultury na kategorii zahrada. 	Navržené lokality jsou úměrné současným i výhledovým potřebám rozvoje jednotlivých sídel správního obvodu obce Tmaň.

3.2.3.	Objekty zemědělské prvovýroby

Objekty zemědělské prvovýroby v řešeném území jsou zemědělský areál ve Tmani a v Louníně. V současné době není požadavek na jejich územní rozšíření. Naopak jejich značná rozloha umožňuje transformaci části plochy k jinému než zemědělskému využití. Urbanistická studie počítá s uchováním zemědělských areálů i s možností částečné funkční transformace jejich plochy.

3.2.4.	Pozemkové úpravy

Pro řešené území nejsou v současné době pozemkové úpravy navrženy. Při budoucích komplexních pozemkových úpravách by měla být obnovena někdejší vrcholová cesta mezi prostorem vytěženého zemníku při silnici Křižatky – Lounín a silnicí Křižatky – Tmaň. Cesta by zlepšila prostupnost území a tím i podmínky pro pěší turistiku a rekreační využití území. Výsadbou doprovodné zeleně by se tak realizovala část navržené trasy lokálního biokoridoru mezi LBC Nad humny a RBC Kotýz.

3.2.5.	Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Celkové údaje o ÚSES jsou obsaženy v oddílu „Územní systém ekologické stability“. Většina skladebných prvků ÚSES je vymezena na stávajících porostech. K založení je cca 1500 m lokálního biokoridoru mezi LBC Nad humny a RBC Kotýz. Část této trasy, cca 700 m, by mohla být realizována spolu s obnovou výše zmíněné vrcholové cesty. Zbývajících cca 800 m bude realizováno založením, respektive rozšířením doprovodných porostů podél stávajících cest v trase biokoridoru

4.	TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Vápence koněpruského devonu jsou rozsahem i kvalitou nejvýznamnějším ložiskem velmi čistých vápenců v České republice.

Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voskop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory. Severněji položený dobývací prostor Koněprusy, těžený lomem „Čertovy schody západ“, který je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600150 a pod pořadovým číslem 730 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Jižněji položený dobývací prostor Suchomasty, který těží lom „Čertovy schody východ“, je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600280 a pod pořadovým číslem 740 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Oba dobývací prostory těží Velkolom Čertovy schody a.s. Tmaň.

Využívání těchto vápenců je spojeno s hutní, cementářskou a vápenickou výrobou. Z rozptýlených lomů v této části Českého krasu byla roku 1957 soustředěna těžba vápence do velkolomu Čertovy schody. Ložiskový prostor představuje plochu 4 km dlouhou a 700 m širokou o mocnosti 150 - 170 m. Geologické zásoby ložiska představují 761 118 000 tun vápence. Přepočtem zásob z června 1992 bylo v ložisku prokázáno 636 597 000 t suroviny. Z toho 488 768 000 t vápence pro výrobu vápna a 147 829 000 t vápence cementářského. Mezi roky 1980 a 1990 byly ve velkolomu Čertovy schody ročně těženy přibližně 2 miliony tun vápenců. Po roce 1990 se roční objem těžby snížil zhruba na 1.5 milionu tun.

VI.

- NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY

1.1.	CIVILNÍ OCHRANA

Z hlediska ochrany obyvatel je potřeba splnit požadavky Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb.

1.1.1.	Oblast varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro varování obyvatelstva je nutné zabezpečit pokrytí zastavěného území obce výstražným signálem elektrických sirén (o výkonu min. 3,5 kW), nebo sirén elektronických.

Pro vyrozumění obyvatelstva zabezpečit kvalitní a dostatečnou slyšitelnost místního rozhlasu v celém zastavěném a zastavitelném území obce.

1.1.2.	Oblast ukrytí obyvatelstva

Počítat s využitím vhodných částí domů, provozních a výrobních objektů a podzemních prostorů na úpravu pro improvizované úkryty ke snížení destrukčních, radioaktivních, toxických a infekčních účinků soudobých zbraní, případně radioaktivních a toxických účinků při haváriích v míru.

Všechny tyto úkryty upravují právnické a fyzické osoby s využitím vlastních zdrojů.

Pro případ neočekávaných živelných pohrom a dalších mimořádných událostí obyvatelstvo použije úkrytů ve vlastních domech. Jako shromaždiště je možné využít budovu základní školy a areál obecního úřadu (prostory kina a hostince) v obci Tmaň.

1.1.3.	Vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí

Zastavěné území obce včetně rozvojových ploch není ohroženo existencí záplavových, poddolovaných nebo sesuvných území.

1.1.4.	Oblast evakuace obyvatelstva

V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva dostupnými prostředky probíhat z centrální části obce Tmaň, která je oblastí s nejvyšší koncentrací obyvatel a kde se zároveň nachází většina budov použitelných jako shromaždiště.

1.1.5.	Skladování materiálu civilní ochrany

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory v budovách školy a obecního úřadu, které budou sloužit pro potřeby shromažďování obyvatelstva.

1.1.6.	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V řešeném území se nenalézá žádný zdroj nebezpečných látek, proto nenavrhujeme žádné plochy ani objekty pro jejich uskladnění. V případě havárií a jiných výjimečných stavů budou vytipovány plochy pro přechodné uložení nebezpečných látek mimo zastavěné území obce s ohledem na konfiguraci terénu, převládající směr větrů v dané oblasti, umístění zdrojů pitné vody a prvků ÚSES, tak aby nedošlo k dalšímu znehodnocení území nežádoucím šířením těchto látek. Pro transport navrhujeme využít stávající komunikační síť.

Vymezení ploch využitelných k záchranným a likvidačním pracím a ploch pro dekontaminaci osob, zvířat a věcí se řídí obdobnými pravidly a podléhá příslušným předpisům.

1.1.7.	Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

V případě havárie a následného znehodnocení navrhovaného vodního zdroje pro skupinový vodovod BKDZH („Želivka“) navrhujeme zásobování obyvatelstva pitnou vodou pomocí cisternových vozů z nejbližšího nekontaminovaného zdroje. Možné je rovněž krátkodobé napojení vodovodu na původní zdroj vody (vrty s hydroforovou stanicí v blízkosti obce Tmaň), který byl ponechán jako záložní.

1.1.8.	Pohřební služby

Pro řešení standardních pohřebních služeb má obec k dispozici hřbitov, situovaný východně od obce. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb navrhujeme využití ploch v bezprostřední blízkosti stávajícího hřbitova.

1.2.	POŽÁRNÍ OCHRANA

- Při realizaci jednotlivých zařízení (zejména staveb), činností a dějů je třeba vycházet z platných požárně bezpečnostních předpisů a ke každé akci předložit požárně bezpečnostní řešení dle § 18 Vyhlášky č. 132/1998 Sb.

- Zabezpečit údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, případně zajistit jejich obnovu a vybavení. Hasičská zbrojnice je ve Všeradicích umístěna na horní návsi v Trnové.

- Zdroje vody pro hašení požárů. Zastavěné území obcí Tmaň a Lounín je napojeno na vodovod, který ovšem není navržen jako požární. Jako zdroj požární vody pro obec Tmaň může být využit rybník, menší vodní plochy se nacházejí také v centrální části obcí Lounín a Slavíky. Osada Havlíčkův Mlýn leží v blízkosti Suchomastského potoka.

VII.

- OBECNÉ REGULATIVY

Obecnými regulativy se rozumí nástroje pro utváření, to jest pro využívání a uspořádání území, jímž je uskutečňování činností, dějů a zřizování a chodu, popřípadě zániku zařízení s těmito činnostmi souvisících v území, o nichž se rozhoduje v územním nebo stavebním řízení, popřípadě správním řízení souvisícím, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak. Základní vymezení obecných regulativů je společné pro celé správní území obce. Obecnými regulativy se pro činnosti, děje nebo zařízení rozumí režim, měřítko a zátěž.

# 1.1.	Režim

Režimem se rozumí určení časových a polohových podmínek výskytu, četnosti, stupně účinnosti, soustředěnosti, součinu působení (zátěže), popřípadě zvláštního výkonu správy činností, dějů nebo chodu zařízení ve vymezeném území. Režim činností, dějů, popřípadě chodu zařízení se obvykle stanovuje pro území lokalit, bloků, popřípadě ochranných pásem (včetně režimu v hranicích pásma zvýšené památkové ochrany) a chráněných území, avšak výjimečně může být stanoven i pro jinou část území obce.

Zvláštním případem režimu je areál, jímž se rozumí území lokality, popřípadě souboru bloků, nečleněné však veřejnými prostranstvími, přesně ohraničené, obvykle jednoúčelově využívané. Zvláštním případem areálu je areál tvořený územím jednoho bloku.

Z hlediska otevřenosti areálu veřejnosti se rozlišují areály otevřené, a to se stanoveným časovým a provozním režimem pro zpřístupnění areálu veřejnosti, popřípadě přístupné bez stanoveného režimu, a uzavřené, veřejnosti nepřístupné.

1.1.1.		Režim rozhraní

Rozhoduje-li se v jednotlivém správním řízení o podmínkách využití území, zejména o podmínkách umístění stavby na rozhraní území s přípustnou vyšší zátěží a méně přísnými regulačními podmínkami a území s přípustnou nižší zátěží a regulačními podmínkami přísnějšími, musí být přihlédnuto k podmínkám stanoveným pro to území, jehož podmínky využití jsou stanoveny přísněji.

1.2.	MĚŘÍTKO

Měřítkem se rozumí určení velikostních proměnných hodnot, zejména délky, šířky, výšky, plošné výměry, hmotnosti, objemu a hustoty zařízení, popřípadě činností nebo dějů.

1.3.	Zátěž

Zátěží se rozumí souhrn limitních a rizikových působení činností, dějů a zařízení na životní prostředí a obytnou pohodu obce a určení únosných mezí těchto působení ve vymezených částech území.

Zátěže (rizika a jejich omezení) působené jednotlivými činnostmi, ději anebo zařízeními nebo souborem takových činností, dějů anebo zařízení mohou být stanoveny pro celé správní území města, část města, lokalitu, blok nebo pro ochranná pásma, popřípadě chráněná území. Orgán veřejné správy rozhodující ve správním řízení o způsobech využití území je povinen mezní zátěže území prověřit.

2.	RIZIKO

Rizikem se rozumí taková míra pravděpodobnosti negativního působení činností, dějů nebo stavu a chodu zařízení, jednotlivých nebo jejich souborů, která ohrožuje okolí znečištěním nebo havárií se zvláště nebezpečnými důsledky pro stav životního prostředí a pro veřejné zdraví. Fyzickým nebo právnickým osobám uskutečňujícím takové činnosti, děje nebo provozujícím taková zařízení a odpovídajícím za jejich stav může být stavebním úřadem jako orgánem dohledu z důvodů ochrany veřejného zájmu jednotlivě ukládána povinnost prokázat, že míra rizika nepřesahuje míru uloženou zákonem, jiným obecně závazným právním předpisem nebo platným správním rozhodnutím. Tento průkaz se provádí v případě podstatné změny činností, dějů nebo stavu zařízení, popřípadě zahajování činností, dějů nebo vzniku zařízení nových obvykle předložením odborně ověřených údajů, vyhotovením odborných posudků nebo analýzy rizik, jejichž součástí je i návrh souboru opatření k odstranění nebo omezení rizik a lhůty k jejich provedení.

3.	limity využití území

Limitem se rozumí zákonem, tímto územním plánem, jiným obecně závazným právním předpisem nebo správním rozhodnutím z důvodů vytváření a ochrany zdravých životních podmínek a z důvodů péče o obecní hygienu v území určená mezní, jednorázově nebo trvale nepřekročitelná hodnota vnějšího působení činností, dějů nebo zařízení na okolí. Překročení limitu může být důvodem pro omezení nebo zákaz takových činností, dějů nebo provozu takových zařízení, příkaz uvést v uložené lhůtě činnosti, děje nebo zařízení do řádného stavu, popřípadě může být důvodem pro stanovení zvláštních podmínek pro uskutečňování činností a dějů nebo pro stav a provoz zařízení. Uvedené skutečnosti je v případě zahajování činnosti nebo při zřizování nového zařízení žadatel povinen prokázat v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení, popřípadě nejpozději při kolaudačním řízení předložením řádně ověřeného měření.

3.1.	LIMITY URBÁNNÍ - PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zvláštním případem ploch a staveb ve veřejném zájmu jsou plochy a stavby památkově hodnotné.

Předmětem památkové péče o plochy a stavby, zejména jejich ochrany, je soubor ploch a staveb zapsaných v Seznamu nemovitých kulturních památek podle zvláštních předpisů, vyjmenovaný v samostatné kapitole.

3.2.	LIMITY KRAJINNÉ A PŘÍRODNÍ

3.2.1.	Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability jako systém území se zvláštní právní ochranou tvoří biokoridory a biocentra vymezené v návrhu místního systému ekologické stability. Soubor prvků ekologické stability je vyjmenován v samostatné kapitole. Čísla parcel, na kterých jsou vymezena biocentra, viz tabulka na straně 52 a příslušné grafické přílohy v textu.

###### 3.2.2.		Ochranná pásma lesa

Režim všech pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranných pásem se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (Lesní zákon).

3.2.3.	Těžba nerostných surovin

Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voskop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory (DP Koněprusy č.600150, poř. č.730, DP Suchomasty č.600280, poř. č.740).

3.3.	LIMITY VODOHOSPODÁŘSKÉ

###### 3.3.1.		Ochranná pásma vodních toků

6 m od hran koryta na každou stranu.

###### Zátopová území

Pro vodní toky v řešeném území nejsou vyhlášena.

3.4.	Limity dopravní vybavenosti

###### 3.4.1.		Ochranná drážní pásma

Vlečky - 30 m od osy krajní koleje.

###### 3.4.2.		Ochranná pásma silnic

Ochranná pásma silnic mimo souvisle zastavěné území od osy po obou stranách vozovky:

silnice III. třídy									15 m

3.5.	LIMITY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

###### 3.5.1.		Ochranná pásma zařízení pro zásobování plynem

Ochranná pásma od kraje půdorysu na každou stranu:

nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území	1 m

ostatní plynovody a přípojky							4 m

technologické objekty								4 m

Bezpečnostní pásma od kraje půdorysu na každou stranu:

vysokotlaké plynovody do DN 100						15 m

vysokotlaké plynovody do DN 250						20 m

vysokotlaké plynovody nad DN 250						40 m

regulační stanice vysokotlaké						10 m

3.5.2.	Ochranná pásma zařízení pro zásobování elektrickou energií

Ochranná pásma elektrických vedení od krajních vodičů na každou stranu:

VN 22 kV									7 m

Ochranná pásma transformačních stanic:

sloupové a stožárové z úrovně 1 –52 kV na NN				7 m

zděné z úrovně 1 – 52 kV na NN						2 m

3.5.3.	Ochranná pásma sdělovacích kabelů

1.5 m na každou stranu.

3.5.4.	Ochranná pásma vodovodních řadů

2 m na každou stranu.

3.5.5.	Ochranná pásma kanalizace

ČOV - poloměr 								100 m

VIII.

1.		ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

  - ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMÍ OBCE

Závazné regulační podmínky s určením pro jednotlivé části obce a lokality, případně bloky nebo parcely, se stanovují průnikem vymezených skupin znaků charakteru, to jest průnikem obecných regulativů, zásad utváření území a zásad využití zastavitelných popřípadě nezastavitelných území.

V případě potřeby se u jednotlivých lokalit vyznačují mimo tento rámec i zvláštní regulativy, popřípadě požadavek na vypracování územně plánovacího podkladu nebo navazující územně plánovací dokumentace.

1.1.1	Regulační podmínky pro jádrovou obec Tmaň

- Zastavěné a zastavitelné (rozvojové) území jádrové obce Tmaň označené „T“ zahrnuje:

- lokality T-01 a T-02, nezastavitelné, stabilizované, území zeleně veřejných prostranství,

- lokality T-03 a T-04, nezastavitelné, rozvojové, území zeleně veřejných prostranství,

- lokalitu T-05, zastavitelnou, stabilizovanou, území veřejné vybavenosti pro školství,

- lokalitu T-06, zastavitelnou, stabilizovanou, území veřejné vybavenosti pro veřejnou správu, kulturu, sociální péči a zdravotnictví,

- lokalitu T-07, zastavitelnou, stabilizovanou, území veřejné vybavenosti pro kulturu,

- lokalitu T-08, zastavitelnou, stabilizovanou, území veřejné vybavenosti pro sport a rekreaci,

- lokality T-09, T-10, T-11 a T-12, zastavitelné, stabilizované, s převažujícím charakterem obytným kolektivním,

- lokality T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 a T-20, zastavitelné, stabilizované, s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokality T-21, T-22, T-23, T-24 a T-25, zastavitelné, rozvojové, s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokalitu T-26, zastavitelnou, stabilizovanou, území obchodu a služeb,

- lokalitu T-27, zastavitelnou, transformační, území nerušící výroby a služeb,

- lokalitu T-28, zastavitelnou, rozvojovou, území nerušící výroby a služeb.

- Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- zajišťovat regeneraci historické zástavby a doplňovat stávající strukturu zástavbou nenarušující její charakter,

- dbát o plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a zvyšovat jejich obytnost,

- prověřit koncepci veřejných prostorů v centru obce (lokality T-01, T-03, T-05, T-06, T-08, T-09, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16) samostatnou studií,

- prověřit koncepci regenerace a rozvoje lokality zámku s parkem (lokality T-02, T-26) a přilehlých hospodářských areálů (lokality T-27, T-28) samostatnou studií,

- při zástavbě volných stavebních parcel v lokalitě T-19 respektovat následující plošné a prostorové regulativy:

- maximální zastavěná plocha 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- při zástavbě lokality T-21 respektovat následující plošné a prostorové regulativy:

- maximální zastavěná plocha 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- při zástavbě lokality T-22 respektovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1200 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 200 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

    - Regulační podmínky pro část Lounín

- Zastavěné a zastavitelné (rozvojové) území části Lounín označené „L“ zahrnuje:

- lokalitu L-01, nezastavitelnou, stabilizovanou, území zeleně veřejných prostranství, zahrnující vodní plochu a plochy zastavitelné, stabilizované, území s převažujícím charakterem obytným individuálním a území dopravní vybavenosti,

- lokality L-02 a L-03, nezastavitelné, stabilizované, území zeleně veřejných prostranství,

- lokality L-04, L-05, L-06, L-07 a L-08, zastavitelné, stabilizované, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokality L-09, L-10, L-11, L-12, L-13, L-14 a L-15, zastavitelné, rozvojové, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokalitu L-16, zastavitelnou, stabilizovanou, území technické vybavenosti,

- lokalitu L-17, zastavitelnou, transformační, území nerušící výroby a služeb.

- Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- zajišťovat regeneraci historické zástavby a doplňovat stávající strukturu zástavbou nenarušující její charakter,

- dbát o plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a zvyšovat jejich obytnost,

- při zástavbě lokality L-09 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1000 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- koncepci zástavby lokality L-10 prověřit samostatnou studií a do jejího vyhotovení při výstavbě respektovat místa dopravního napojení vyznačená v grafických přílohách a dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 900 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- při zástavbě lokality L-11 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1100 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- koncepci zástavby lokality L-12 prověřit samostatnou studií a do jejího vyhotovení při výstavbě respektovat místa dopravního napojení vyznačená v grafických přílohách a dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1000 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- při zástavbě lokality L-11 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 900 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- koncepci zástavby lokality L-14 prověřit samostatnou studií a do jejího vyhotovení při výstavbě respektovat místa dopravního napojení vyznačená v grafických přílohách a dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 900 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- koncepci zástavby lokality L-15 prověřit samostatnou studií a do jejího vyhotovení při výstavbě respektovat místa dopravního napojení vyznačená v grafických přílohách a dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1000 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží.

1.1.3.	Regulační podmínky pro část Slavíky

- Zastavěné a zastavitelné (rozvojové) území části Slavíky označené „S“ zahrnuje:

- lokalitu S-01, nezastavitelnou, stabilizovanou, území zeleně veřejných prostranství, zahrnující vodní plochu,

- lokality S-02, S-03, S-04 a S-05, zastavitelné, stabilizované, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokality S-06 a S-07, zastavitelné, rozvojové, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokalitu S-08, zastavitelnou, stabilizovanou, území nerušící výroby a služeb.

- Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- zajišťovat regeneraci historické zástavby a doplňovat stávající strukturu zástavbou nenarušující její charakter,

- při zástavbě lokality L-11 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1000 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- při zástavbě lokality L-11 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1200 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží.

1.1.4.	Regulační podmínky pro část Havlíčkův Mlýn

- Zastavěné a zastavitelné (rozvojové) území části Havlíčkův Mlýn označené „H“ zahrnuje:

- lokality H-01, H-02 a H-03, zastavitelné, stabilizované, území s převažujícím charakterem obytným individuálním.

- Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- zajišťovat regeneraci historické zástavby a doplňovat stávající strukturu zástavbou nenarušující její charakter.

1.1.5.	Regulační podmínky pro část Křižatky

- Část zastavěného území obce Křižatky, která leží v řešeném území a je označena „K“, zahrnuje:

- lokalitu K-01, zastavitelnou, stabilizovanou, území s převažujícím charakterem obytným individuálním.

1.1.6.	Regulační podmínky pro stavby a areály v extravilánu

- Mimo hranice souvisle zastavěného a zastavitelného území obce leží následující areály označené „0“:

- lokalita 0-01, nezastavitelná, stabilizovaná, území hřbitovů,

- lokalita 0-02, zastavitelná, stabilizovaná, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

- lokality 0-03 a 0-04, zastavitelné, stabilizované, území technické vybavenosti,

- lokality 0-05 a 0-06, zastavitelné, transformační, území pro nerušící výrobu a služby,

- lokalita 0-07, zastavitelná, stabilizovaná, území výrobních areálů,

- lokalita 0-08, nezastavitelná, stabilizovaná, území chatových a zahrádkářských kolonií.

1.2.	PLOCHY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

Pozemky, k nimž jsou dotčena práva vlastnická nebo práva příbuzná pro veřejně prospěšný účel a které byly určeny jako plochy ve veřejném zájmu, jsou jako takové označeny v grafické a textové části územně plánovací dokumentace a je jim poskytována územní a souvisící ochrana.

- Pro ochranu kulturního a historického dědictví jsou jako plochy ve veřejném zájmu navrženy plochy a stavby památkově hodnotné představované souborem ploch a staveb zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek podle zvláštních předpisů (viz str.8).

- Územní systém ekologické stability. Územní systém ekologické stability jako systém území se zvláštní právní ochranou tvoří biokoridory a biocentra vymezené v návrhu místního systému ekologické stability. Územním systémem ekologické stability krajiny se v souladu s obecnými právními předpisy rozumí v prostoru spojitá a v čase trvající síť biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která stavem svých vnitřních podmínek umožňuje trvalou existenci a rozmnožování přirozeného genofondu krajiny. Územní systém ekologické stability sám o sobě ekologickou stabilitu nevytváří, přispívá jen k vytvoření prostorových předpokladů pro její uplatnění. Soubor prvků ekologické stability je vyjmenován v samostatné kapitole. Čísla parcel, na kterých jsou vymezena biocentra, viz tabulka na straně 52 a příslušné grafické přílohy v textu.

IX.

# 1.	NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán je a musí být „živým dokumentem“ politickým i správním. Lhůty aktualizace jsou navrženy tak, aby umožňovaly pravidelné sledování a vyhodnocování územního plánu a to v rozdílné podrobnosti a v rozdílných časových horizontech s přihlédnutím k trvalým vazbám s politickým a správním rozhodováním o obci a celém správním území.

Územní plán tedy před pevným časovým rozvrhem upřednostňování naplnění jednotlivých priorit, jejichž horizont nelze dogmaticky naplánovat, poskytuje odborný technický podklad  pro rozhodování podle aktuálních potřeb obce.

1.1.	KAŽDOROČNÍ AKTUALIZACE

Každoročně při přípravě rozpočtu bude prováděna revize územního plánu a k tomuto datu budou soustředěny případné návrhy na změny podané občany obce, podnikatelskými subjekty, popřípadě jinými osobami či orgány.

1.2.	ČTYŘLETÁ AKTUALIZACE

Jedenkrát za čtyři roky (tj. jedenkrát za volební období) bude prováděna rozsáhlejší revize aktuálnosti územního plánu, a to z důvodů jeho propojení s politickými programy stran tak, aby byla zajištěna kontinuita správy obce a rozhodování o prioritách rozvoje.

1.3.	NÁVRHOVÉ OBDOBÍ

Návrhové období územního plánu je stanoveno na dvanáct let (tři volební období), neboť se tato doba jeví jako přiměřená možnostem realizování větších investičních akcí (staveb významnějších pozemních komunikací, krajinných úprav, zdrojů a sítí technické infrastruktury a obdobných investic). V období delším je možné pouze velmi přibližně odhadovat příští možnosti vývoje.

### 2.	ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

2.1.	PROVÁDĚNÍ ZMĚN

Změny závazných ustanovení územního plánu obce Tmaň projednává a schvaluje zastupitelstvo obce. Změny závazných ustanovení se vždy vyhlašují obecně závaznou vyhláškou obce.

O změnách směrných ustanovení územně plánovací dokumentace obce Tmaň rozhoduje zastupitelstvo obce.

2.2.	NÁLEŽITOSTI PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN

Návrhy změn územně plánovací dokumentace jsou oprávněny podat dotčené orgány veřejné správy, občanská sdružení a občanské iniciativy ustanovené v souladu s obecnými právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, popřípadě fyzické nebo právnické osoby, které na věci prokázaly nepochybný právní zájem.

Návrh na změnu územně plánovací dokumentace se podává zastupitelstvu obce Tmaň.

Návrh na změnu územně plánovací dokumentace musí obsahovat tyto náležitosti:

- určení žadatele, popřípadě žadatelů uvedením jména, popřípadě obchodního názvu a adresy nebo sídla,

- osvědčení nepochybného právního zájmu na podání návrhu,

- předmět změny územně plánovací dokumentace s uvedením rozsahu a důvodů, pro něž má být změna provedena včetně posudku o vlivu na životní prostředí, vyplývá-li vypracování takového posudku ze zákona, z platného správního rozhodnutí nebo ukládá-li pro dotčené území takovou povinnost územně plánovací dokumentace,

- určení druhů a parcelních čísel dotčených pozemků podle katastrální evidence s uvedením vlastnických a jiných práv a se zvláštním uvedením dotčených ochranných pásem a chráněných území.

Návrh na změnu územně plánovací dokumentace může obsahovat:

- situační výkres v měřítku přiměřeném rozsahu navrhované změny, zejména urbanistické a architektonické řešení,

- předběžná stanoviska a souhlasy dotčených fyzických a právnických osob a orgánů veřejné správy,

- posudek o vlivu na životní prostředí, není-li vypracování takového posudku uloženo zákonem, platným správním rozhodnutím nebo neukládá-li takovou povinnost pro dotčené území platná územně plánovací dokumentace.

Fyzické a právnické osoby, jejich sdružení a orgány oprávněné k podání návrhů změn musí být při projednávání změn územně plánovací dokumentace vyzvány jednotlivě písemně k vyjádření ve lhůtě ne delší třiceti dnů od vydání výzvy k vyjádření.