Změna územního plánu je zpracována podle §10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Územní plán slouží pro účely správního rozhodování o umístění činností, dějů (zejména technologických procesů) a zařízení, obvykle staveb. Ve správním území obce se stanovují základní zásady utváření území, to jest jeho uspořádání a využití, a obecné a zvláštní regulativy.

Závaznou částí územního plánu se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisících, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práv a povinností fyzických a právnických osob při uspořádání a využívání území obce.

Při rozhodování v územním a stavebním řízení, popřípadě v řízeních souvisících musí být přihlédnuto přednostně k technickým požadavkům stanoveným tímto územním plánem, dále k obecným technickým požadavkům na výstavbu a k podmínkám stávajícího zastavění území obce.

## 1.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Řešené území:

Správní území obce Tmaň

Pořizovatel:

Obec Tmaň

Schvalující orgán:

Obecní zastupitelstvo Tmaň

Nadřízený orgán územního plánování:

Krajský úřad Středočeského kraje

Zhotovitel:

Ing. arch. Ivan Vavřík,  autorizovaný architekt ČKA 0113

Jaselská 32, 160 00 Praha 6

Datum vyhotovení ÚP:

10.2005

Mapové podklady:

soubor listů státní mapy ČR základní v měřítku 1:50000, stav k r. 1999, stav VÚSC k 1.1.2000,

soubor listů mapy evidence nemovitostí v měřítku 1:2880, stav k 31.12. 1981.

2.	HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Schválený územní plán nedostačuje v současné době novým přirozeným potřebám obce Tmaň. Z tohoto důvodu přistoupilo Obecní zastupitelstvo k prvním změnám územního plánu obce Tmaň. Jako hlavní cíle určilo:

-	vyhledání ploch pro další rozšíření bytové výstavby za účelem sociální a demografická stabilizace obce a zvýšení imigrační přitažlivosti obce nabídkou pracovních příležitostí

-	rozšíření sportovních, rekreačních ploch a navazujícího občanského vybavení, které zvýší přitažlivost obce z hlediska využití volného času a návštěvníků CHKO Český kras

-	zachování a rozvoj přírodního a krajinného bohatství a péče o kulturní dědictví a trvalá péče o životní prostředí

3.	vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Územní plán obce Tmaň i jeho změny v souladu s § 1, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot ve správním území obce.

Za účelem zabezpečení těchto cílů jsou definovány závazné části v textové i grafické dokumentaci územního plánu.

- DŘÍVE ZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Obec Tmaň má zpracovanou územně plánovací dokumentaci a schválenou obecně platnou vyhlášku. Po schválení dokumentace se projevila potřeba rozšíření některých rozvojových ploch.

Změny oproti schválené územně plánovací dokumentaci zahrnují:

-	vymezení rozvojové rekreační plochy a navazujícího sportovního a občanského vybavení,

-	vymezení rozvojové plochy území veřejné vybavenosti pro rozšíření sportovních ploch,

-	rozšíření rozvojových ploch území veřejné zeleně v souvislosti s revitalizací vodoteče,

-	rozšíření areálu hřbitova,

-	rozšíření a nové vymezení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu,

-	rozšíření rozvojových ploch území nerušící výroby a služeb.

5.	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY

Řešeným územím je správní území obce Tmaň, tvořené katastrálními územími obcí Tmaň a Lounín. Na katastrálním území Tmaň dále leží osady Slavíky a Havlíčkův Mlýn a část zastavěného území obce Křižatky.

Sousední katastrální území jsou Popovice a Levín (správní území Králův Dvůr), Zdice, Chodouň, Málkov, Suchomasty a Koněprusy.

Obec leží jižně od bývalého okresního města Beroun při západním okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras. Blízkost Berouna a dobrá dostupnost Prahy poskytuje obci dostatečné obchodní a kulturní zázemí. Vlastní veřejná vybavenost obce ji staví do pozice centra ve vztahu k menším sídlům v okolí.

Mezi obcemi Tmaň a Koněprusy leží na katastrálním území obou obcí leží vápencový velkolom Čertovy schody.

6.	DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Výhodou obce je poloha vůči okresnímu městu i vůči Praze, která umožňuje denní dojížďku za prací a vyšší sociální vybaveností a je rovněž dobrým zázemím pro odbyt výrobků a služeb. Další výhodou je přírodní zázemí obce a existence základních zařízení občanské vybavenosti. Důležitou devizou je dále dobrá vybavenost území technickou infrastrukturou a v neposlední řadě i nadstandardní ekonomická síla obce (v porovnání s obcemi srovnatelné velikosti v blízkém okolí), která umožňuje vytvořit v obci dobré podmínky pro život obyvatel.

Demografický vývoj v obci je závislý na vývoji obyvatelstva přirozenou měnou a na migračních procesech. V minulosti to byly právě procesy imigrace v souvislosti s novou výstavbou, které příznivě ovlivnily vývoj celkového počtu obyvatel.

Údaje o věkové skladbě umožňují relativně optimistický pohled na vývoj obyvatelstva přirozenou měnou. Index stáří obyvatel charakterizuje populaci Tmaně jako mírně růstovou z vlastních demografických zdrojů. Podmínkou uchování demografické vitality je ovšem stabilizace mladé reprodukční složky obyvatelstva.

Dlouhodobým úkolem vedení obce je příprava podmínek pro novou bytovou výstavbu, rozšíření občanské vybavenosti a rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času a následné zlepšení struktury nabídky pracovních míst a podmínek pro rozvoj menších nerušících výrob.

Významným faktorem je připravenost území pro nové investice (nabídka volných zainvestovaných pozemků pro nové investory - obyvatele i podnikatele) a cena pozemků. Dalším důležitým faktorem je estetika obce a kvalita veřejné vybavenosti obce.

7.	PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ÚZEMNÍ VAZBY

7.1.	Přírodní podmínky

Klimatologie

Katastrální území obce spadá do klimatické oblasti B - mírně teplá, klimatické podoblasti B3 - mírně teplá, mírně vlhká vrchovinná. Tato oblast je charakterizována průměrnými ročními teplotami nad 7 °C a průměrným ročním úhrnem srážek do 550 mm.

Podle Quitta leží oblast v mírně teplé oblasti MT 11. Průměrná teplota oblasti je kolem 8 °C a roční srážky kolem 480 mm.

Větry v řešeném území převládají ze západního kvadrantu, zejména od JZ.

Topologie

Sídelní útvar je složen z obce Tmaň s osadou Slavíky a samotou Havlíčkův mlýn a obce Lounín. Obec Tmaň leží na obou svazích širokého mělkého údolí mezi táhlými hřbety vrchů Lejškov (488.8 m n.m.) a Nad humny (435.9 m n.m.) v jižní polovině řešeného území. Obec Lounín leží v témže údolí západně od Tmaně zhruba v polovině táhlého svahu přímo pod nejvyšší kótou hřbetu vrchu Nad humny. Západně od Lounína se údolí překlání a klesá až do údolí Litavky. Osada Slavíky leží v severní polovině řešeného území na dně údolí mezi vrchem Nad humny a Koukolovou horou (470.7 m n.m.). Východní okraj řešeného území tvoří údolí Suchomastského potoka a vrch Kotýz (po odtěžení 432 m n.m., v řešeném území 428 m n.m.). Samota Havlíčkův mlýn je v údolí Suchomastského potoka na severovýchodní hranici řešeného území. Zde je také nejnižší bod řešeného území, kterým je hladina potoka na katastrální hranici v nadmořské výšce 277 m. Nejvyšším bodem řešeného území je vrch Lejškov s kótou 488.8 m n.m. na jižním okraji řešeného území.

Hydrologie

Z hlediska hydrologického členění náleží řešené území vzestupně do povodí Litavky, Berounky, Vltavy a Labe.

Severozápadní část území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-047 a je odvodňována bezejmennou vodotečí, která vytéká z pramenného rybníka ve Slavíkách a teče prudce klesajícím údolím na západ do údolí Litavky, kde se před Popovicemi vlévá do Mlýnského potoka, který je náhonem odděleným z Litavky. Západní a jihozápadní část řešeného území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-025 a je odvodňována Chodouňským potokem, který pramení na údolní louce severozápadně pod vrchem Lejškov a za Chodouní se vlévá do Litavky. Východní polovina území je dílčím povodím Litavky s číslem hydrologického pořadí 1-11-04-054 a je odvodňována Tmaňským a Suchomastským potokem. Tmaňský potok pramení v údolí západně od Tmaně. Za vodárenským objektem Tmaňský potok protéká požární nádrží. V obci protéká rybníkem a dalším před silnicí Králův Dvůr - Suchomasty, kde obtočně napájí dočišťovací nádrž u ČOV. Těsně před soutokem se Suchomastským potokem u vápenky protéká někdejším záložním mlýnským rybníčkem. Suchomastský potok pramení pod vrchem Na Bitizích jihovýchodně od obce Bykoš. Před vstupem do řešeného území protéká rybníkem Musílek před Suchomasty a Mlýnským rybníkem v obci Suchomasty. V řešeném území napájí obtokový rybník před vápenkou. V objektu vápenky je zatrubněn a pak až k louce před Havlíčkovým mlýnem teče v regulovaném umělém korytě podél seřaďovacího kolejiště vlečky k vápence a Velkolomu Čertovy schody. Severně od řešeného území protéká vodárenskou údolní nádrží a v Králově Dvoře se vlévá do Litavky.

Geomorfologie a geologie

Řešené území je součástí Českého krasu a má strukturně denundační reliéf. Jeho základ vznikl ve starších čtvrtohorách - pleistocenu, a to zaříznutím údolí Berounky a následně jejích přítoků. Krasová činnost se na geomorfologii řešeného území, s výjimkou dnes z větší části odtěženého vrchu Kotýz, výrazně neprojevuje.

Geomorfologicky řešené území spadá do provincie Česká vysočina, podprovincie Poberounská soustava, celku Brdská podsoustava, podcelku Hořovická pahorkatina, okrsku Karlštejnská pahorkatina.

Karlštejnská pahorkatina je geologicky tvořena paleozoickými sedimenty převážně silurského a devonského stáří s vložkami hornin vulkanického původu. V daném území jde o ordovické prachovce a břidlice kosovského souvrství, silurské vápence a prachovce přídolského a kopanického souvrství, vápence a vápnité břidlice liteňského souvrství, výlevné alterované bazality (diabasy na vrchu Lejškov) a devonské organodetrické vápence pražského a lochkovského souvrství.

Dle zprávy ČGÚ „Radon v spodnosilurských barrandienských břidlicích“, Praha 1993, je Tmaň v oblasti zvýšeného radonového rizika neboť povrchovou geologickou vrstvu tvoří fluviální, písčitohlinité sedimenty na černých břidlicích s vysokou propustností. V roce 1993 naměřené hodnoty radioaktivity radonu v půdním vzduchu se pohybují v rozmezí 128.5 – 245.2 kBq.m-3. Při všech stavebních aktivitách je proto nutno provést radonový průzkum konkrétní lokality.

Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voškop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory. Severněji položený dobývací prostor Koněprusy, těžený lomem „Čertovy schody západ“, který je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600150 a pod pořadovým číslem 730 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Jižněji položený dobývací prostor Suchomasty, který těží lom „Čertovy schody východ“, je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600280 a pod pořadovým číslem 740 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Oba dobývací prostory těží Velkolom Čertovy schody a.s. Tmaň.

Pedologie

Na většině území je hnědá půda na vápenci či vápnitých břidlicích. Ve vyšších polohách svahů Koukolovy hory, Lejškova a v lokalitě Na vrších jsou mělké hnědé půdy a v lokalitě Nad humny je nevyvinutá mělká půda, obojí na vápenném skalním podkladu. Na svazích Koukolovy hory nad osadou Slavíky a pod obcí Křižatky jsou hnědé rendziny na jílovitějších břidlicích. Na svahu pod Lejškovem nad Tmaní a v lokalitě Pod kostelem jsou hnědé oglejené půdy na vápnitých břidlicích. Na prudkých stráních Na studeném, pod Koukolovou horou a v údolí Suchomastského potoka jsou svažité půdy na vápnitých břidlicích. V jihovýchodním okraji katastru je hnědá illimerizovaná půda na svahových hlínách se sprašovou příměsí. V údolí Chodouňského potoka je glejová zrašelinělá půda a v údolí Suchomastského potoka u Havlíčkova mlýna je glejová půda nivních teras.

Biogeografické členění

Z fytogeografického hlediska patří řešené území do fytogeografické oblasti termofytikum - T (Termophyticum), fytogeografického obv. České termofytikum - Čes.T (Thermobohemicum), podobvodu Čes.T 8. Český kras.

Podle nejnovější biogeografické regionace (Dr. M. Culek, 1994) leží řešené území v České provincii, v podprovincii 1. Hercynská, v bioregionu 1.18 Karlštejnský.

Dle staršího biogeografického členění území republiky na sosiekoregiony, spadá řešené území do sosiekoregionu II/17 Hořovická pahorkatina.

Řešené území je ve 2. vegetačním stupni s výjimkou údolí Suchomastského potoka u Havlíčkova mlýna, které je jako inverzní chladová poloha řazeno do 3. vegetačního stupně. Území leží v biochoře mírně teplých členitých pahorkatin na vápencích.

7.2.	KRAJINA

Popis stavu

Přírodní ráz lesnaté pahorkatiny se zemědělsky využívanou kulturní krajinou, který je charakteristický pro oblast Českého krasu, je zde vážně narušen pohledovou dominantou obnažené skalní stěny těžební jámy Velkolomu Čertovy schody a siluetou vápenky před neodtěženou částí vrchu Zlatý kůň.

Bohatost flóry a fauny, ale i jedinečnost geologického utváření zdejší oblasti vedly k různým formám územní ochrany. Do východního okraje území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český kras, která byla zřízena výnosem ministerstva kultury č. 4947/72 ze dne 12. 4. 1972 a zaujímá rozlohu 131 km2. Přímo v řešeném území leží Národní přírodní rezervace (NPR) Kotýz se společenstvy skalních stepí a krasovými jevy, která byla vyhlášena v roce 1986 na rozloze 31 ha. V blízkosti řešeného území se nacházejí: Národní přírodní památka (NPP) Klonk se světovým barrandienským stratotypem silur - devon na odkrytém skalním výchozu, která byla vyhlášena v roce 1977 na rozloze 8,91 ha; NPP Lom na Kobyle s odkryvem Očkovského přesmyku a jeskyní s bohatými paleontologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1967 na ploše 6,44 ha; NPP Zlatý kůň s porosty skalní stepi a krasovými jevy na povrchu a s nejrozsáhlejším známým jeskynním systémem v Čechách pod povrchem s fosilními a archeologickými nálezy, která byla vyhlášena v roce 1972 na ploše 37,06 ha; NPR Koda, která je krasovým územím se společenstvy subxerofiliních a šípákových doubrav a skalních lesostepí s výskytem řady chráněných přírodních druhů. Tato rezervace byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 463,64 ha.

Kromě zvláště chráněných částí krajiny je třeba připomenout zbytky přirozených porostů ojedinělého společenstva vápnomilných bučin na vrchu Lejškov a bohatost entomofauny celé oblasti krasu, odkud je popsáno 1390 druhů motýlů a vzácné druhy blanokřídlých jako například samotářské včely, čmeláci, hrabalky, kutilky, zlatěnky, lumci, lumíčci a řada druhů mravenců. Dále zde žijí četné druhy kobylek a sarančí a ploskoroh žlutý a pestrý. Ojedinělá je též početná arachnofauna a specializovaná vápnomilná malacofauna.

Lokality sítě NATURA 2000 zasahující do správního území obce Tmaň

Lounín CZ0210011

Popis:

Poloha

Částečně zalesněné návrší, místně zvané Vinice, asi 250 m severně od okraje obce Lounín.

Ekotop

Základní charakteristika:

Menší komplex s převažujícími zachovalými hercynskými dubohabřinami, které na jižním svahu střídají širokolisté suché trávníky s ojedinělým výskytem jalovce v mozaice s extenzivními sady.

Geologie:

Území je položeno v lokální synklinále na jihozápadním okraji výskytu barrandienského siluru a devonu. Dominujícími horninami jsou šedé deskovité vápence a vápnité břidlice, řazené ke svrchnímu siluru, na jižním svahu převažují vápence, severní svah budují spíše břidlice. Na jižním svahu se vyvinuly mělké rendziny, na severním svahu pod kontinuálním lesem typy s přechody k bohatým hnědozemím.

Geomorfologie

Vrch s kótou 436 m n.m. je součástí rozsáhlé Hořovické pahorkatiny.

Krajinná charakteristika:

Asymetrické návrší se kratším jižním svahem sklání do malé plošiny mezi masivem Lejškova a Koukolovy hory, mohutnější severní svah omezuje krátké údolíčko ústící do údolí Litavky. Okolní charakter krajiny zákonitě odráží složitou geologickou stavbu, která se vyznačuje paralelními synklinálami jejichž jádra tvoří většinou odolné svrchnosilurské vápence a okraje měkčí vápnité břidlice siluru spodního, stavbu zpestřují výskyty pevných svrchnoordovických pískovců a silurských diabázů, jednotlivé hřbety jsou porušeny četnými příčnými poruchami SSZ směru.

Biota

Plošně převažujícím biotopem jsou hercynské dubohabřiny, ve stromovém patře dominuje Quercus petraea, v nižším patře se občas vyskytuje Carpinus betulus. Keřové patro je slabě vyvinuto, v bylinném podrostu je zastoupena pestrá paleta typických zástupců hájové květeny, pouze na hranách svahů se vyskytují chudší typy s dominantní Poa nemoralis s příměsí Luzula luzuloides a Festuca ovina. Ochranářsky nejhodnotnějším biotopem jsou širokolisté suché trávníky s ojedinělým výskytem Juniperus communis. Díky příznivému sklonu vrstev a dřívější silné erozi vlivem pastvy se vyvinul pouze mělký půdní substrát, který napomáhá zabraňovat sukcesi křovin. Plošina na temeni návrší byla využívána jako extenzivní sad a pole, nyní je cele zatravněna a vegetace směřuje k sušším typům ovsíkových luk, či k širokolistým suchým trávníkům.

Kvalita

Pěkný porost hercynských dubohabřin se zachovalým stromovým a pestrým bylinným patrem. Jedna z nejzachovalejších lokalit širokolistých suchých trávníků v okolí, místy snížený zápoj bylinného patra podmiňuje výskyt ohrožených rostlinných druhů jako např.: Anthericum ramosum, Centaurea triumfetii, Pulsatilla pratensis. Celý komplex včetně extenzivního sadu a zatravněných lad představuje harmonickou ukázku kulturní krajiny málo pozměněné negativními vlivy posledních desetiletí.

Kotýz CZ0213037

Popis:

Poloha

1 km jz. od obce Koněprusy

Ekotop

Vápencové horniny devonského stáří. Stěny tvoří vrstevnaté, světle šedé biodetritické vápence s charakteristickou uzlovitou texturou. Jedná se o facii kotýzských vápenců lochkovského souvrství (spodní devon), která vznikala v mělkém moři, silně ovlivněném prouděním. Kotýzské stěny jsou rovněž stratotypovou lokalitou kotýzských vápenců.

Na temeni ostrohu vycházejí nadložní koněpruské vápence pražského souvrství (devon)

Plošina a ostroh se zalesněným západním svahem, z jihu omezená svislými stěnami údolí Suchomastského potoka.

Biota

V oblasti skalního defilé jsou dobře vyvinuty ekosystémy xerotermního bezlesí v sukcesní řadě sledující postupné osídlování vápencového substrátu živými organismy, mimořádně pestrá a zajímavá je zdejší fauna xerotemních bezobratlých.

Na skalních výchozech na nejmělčí půdě je vyvinuta pionýrská vegetace svazu Alysso-Sedion (T6.2) s tařicí horskou, rozchodníky a jednoletkami, na hlubší půdě okolo horních hran svahů pak druhově bohaté společenstvo skalní stepi (Helianthemo-Festucion - T3.1) s charakteristickým devaterníčkem šedým (Rhodax canus). Na některých místech nalezneme xerotermní kostřavové trávníky (Festucion valesiacae - T3.3) a širokolisté xerotermní trávníky (Bromion erecti - T3.4B), které na severovýchodním okraji rezervace sousedí se sekundárními travinnými porosty. Navazují teplomilné doubravy (L6.1).

7.3.	ZELEŇ V SÍDLE

Popis stavu

Ve Tmani ani Louníně není výrazná plocha veřejné zeleně. V Louníně jí je prostor kolem návesního rybníka. Ve Tmani pak náznak stromořadí a úprava kolem pomníku u zastávky autobusů před rybníkem a lipová alej nad hospodářskými budovami zámeckého statku. Plochou veřejné zeleně je upravený prostor kolem kulturního domu a před bytovými domy nové zástavby a zástavby z padesátých let. Veřejnou zelení je též lesík na okraji zástavby rodinných domků před garážemi. Rozsáhlou plochou vyhrazené zeleně je zámecký park. Významnou vyhrazenou zelení je i zeleň v areálu školy.

V soukromých zahradách starší zástavby se nejvíce uplatňují ovocné dřeviny s velmi četným zastoupením ořešáku vlašského, který objemem své koruny patří k základní strukturotvorné zeleni obou sídel. Z neovocných stromů ve starší zástavbě převažuje jasan. U nové zástavby je pak použito velké množství zahradních kultivarů exotických jehličin často i s místně velmi problematickým estetickým účinkem. Obecně nežádoucím způsobem posouvají venkovský ráz obce k charakteru předměstské či městské zástavby.

Nová výsadba a rekonstrukce zeleně

Veřejné prostory

Konceptem změny územního plánu je zakládána nová plocha veřejné zeleně. Jde o protáhlý obdélníkový prostor v nivě Tmaňského potoka, který se táhne směrem východním až ke hřbitovu u kostela sv. Jiří. Objemová regulace této plochy předpokládá, že zde bude vytvořen souvislý pás vzrostlých stromů a vyšších křovin s jednoznačně pohledově izolační funkcí. Vlastní prostor sadové úpravy bude z větší části tvořen pochozími trávníkovými plochami s možností aktivnější rekreace i zcela pasivního odpočinku. Do prostoru bude také umístěno dětské hřiště a další drobná architektura včetně možnosti nerušících služeb. Rozmístění dřevin v ploše bude podřízeno těmto funkčním záměrům.

Samotný prostor nivy potoka bude rehabilitován novým založením zeleně, vytvořením kaskády přírodních rybníčků a změkčením tvrdé regulace potoka.

Na tuto plochu bude navazovat další rozšíření zeleně v ploše za silnící směrem východním podél silnice k lomu. Rozšířením hřbitovní plochy kolem kostela sv. Jiří bude věnec veřejné zeleně uzavřen.

V souvislosti s předpokládanými rozvojovými aktivitami v blízkosti prostoru kolem kulturního domu a před bytovými domy je třeba zpracovat samostatnou studii detailního řešení a jeho nové prostorové organizace s cílem vytvořit zde centrální veřejný prostor obce.

Pro druhovou skladbu dřevin užitých k rekonstrukci i zakládání nových ploch veřejné zeleně platí totéž, co je uvedeno níž v oddíle zeleně soukromých zahrad.

Soukromé zahrady

Ve venkovské zahradě tradičně převládají ovocné stromy. Ty by měly i nadále tvořit největší podíl v nich rostoucích dřevin. Neovocné dřeviny, užité k úpravě okolí budov a volně rostoucí v zahradách by měly napříště více odpovídat charakteru širšího okolí a povaze sídla. Vzhledem k zachovalému přírodnímu rázu oblasti Českého krasu, i původně venkovskému charakteru sídel řešeného území, je možno jako jednoznačně nežádoucí dřeviny označit exotické jehličnany a zejména jejich zahradní kultivary. Druhově jsou nejméně vhodné zeravy (Thuja sp.), cypřiše (Chamaecyparis sp.) a smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens v. argentea).

Jehličnany by vůbec neměly přesáhnout 10% celkové druhové skladby. Druhově by měla dominovat přirozeným porostům okolí nebližší borovice lesní (Pinus silvestris) a na vhodných lokalitách jedle bělokorá (Abies alba). Použit může být i modřín opadavý (Larix decidua) a výjimečně i smrk ztepilý (Picea excelsa).

Na novou výsadbu doporučujeme použít zejména listnaté stromy a keře vycházející z tradiční druhové skladby.

7.4.	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Těžba a zpracování vápence

V sousedství obce, na rozhraní katastrů Tmaň a Koněprusy, leží vápencový velkolom Čertovy schody.

Vytěžená surovina je používána k výrobě vápna, vápenné drtě a cementu. Výroba vápna a vápenné drtě probíhá v bezprostředním sousedství lomu. Cementářská surovina je transportována do berounské cementárny.

Těžba mění reliéf krajiny vytěžením dobývacího prostoru a deponiemi odvalů a skrývek. Tyto změny byly využity pro rekultivaci vytěžených oblastí lomu VČS-západ, jejíž plán je součástí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Kladno č. 6064/I/99/511.4/UII/VCh ze dne 24.8.2001, které bylo v rámci odvolacího řízení potvrzeno rozhodnutím Českého báňského úřadu v Praze č. 2987/V/01/138 ze dne 18.12.2001.

Drcení suroviny a výroba vápna jsou provázeny hlukem a prašností. Hluk ani prach nezasahují v nadlimitní hladině, respektive koncentraci do zastavěného území sídel řešeného území.

Životní prostředí sídelního útvaru

V obci není žádný vážný zdroj znečišťování životního prostředí. Provoz nedalekého velkolomu Čertovy schody a vápenky však celodenně zvyšuje hladinu hlukového pozadí v obci. S výjimkou samoty Havlíčkova mlýna, kudy prochází nákladní doprava do vápenky a Velkolomu Čertovy schody, nejsou v současnosti ostatní sídla správního obvodu obce Tmaň zatěžována hlukem z dopravy, neboť jimi procházející komunikace nejsou dopravně frekventované trasy.

Likvidace odpadu v obci je řešena částečně separovaným sběrem a svozem. Na katastrálním území obce Tmaň, se v prostoru starého vytěženého zemníku severně od obce při silnici Křižatky - Lounín uvažovalo o zřízením skládky tuhého domovního odpadu. Záměr byl odložen ve stádiu územního řízení. Tento prostor je možné využít ke zřízení „Dvora odpadového hospodářství“, kde by probíhala náročnější separace odpadu.

Pro obec Tmaň je vybudována a provozována čistírna odpadních vod.

7.5.	TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

Vápence koněpruského devonu jsou rozsahem i kvalitou nejvýznamnějším ložiskem velmi čistých vápenců v České republice.

Využívání těchto vápenců je v oblasti Berouna tradičně spojeno s hutní, cementářskou a vápenickou výrobou. Z rozptýlených lomů v této části Českého krasu byla roku 1957 soustředěna těžba vápence do velkolomu Čertovy schody. Ložiskový prostor představuje plochu 4 km dlouhou a 700 m širokou o mocnosti 150 - 170 m. Geologické zásoby ložiska představují 761 118 000 tun vápence. Přepočtem zásob z června 1992 bylo v ložisku prokázáno 636 597 000 t suroviny. Z toho 488 768 000 t vápence pro výrobu vápna a 147 829 000 t vápence cementářského. Mezi roky 1980 a 1990 byly ve velkolomu Čertovy schody ročně těženy přibližně 2 miliony tun vápenců. Po roce 1990 se roční objem těžby snížil zhruba na 1.5 milionu tun. Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voskop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory. Severněji položený dobývací prostor Koněprusy, těžený lomem „Čertovy schody západ“, který je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600150 a pod pořadovým číslem 730 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Jižněji položený dobývací prostor Suchomasty, který těží lom „Čertovy schody východ“, je v Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha veden pod číslem 600280 a pod pořadovým číslem 740 je zanesen na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Oba dobývací prostory těží Velkolom Čertovy schody a.s. Tmaň.

8.	HISTORICKÉ SOUVISLOSTI, PAMÁTKOVÁ OCHRANA

8.1.	HISTORICKÝ VÝVOJ OSÍDLENÍ, CHARAKTER ZÁSTAVBY

Tmaň

Tmaň patří mezi obce významné z hlediska historického osídlení - první zpráva o obci pochází z roku 1315. Původní osídlení se koncentrovalo zejména v oblasti okolo rybníka a zámku. Do roku 1840 byla hustota osídlení severní části Tmaně a části „V chaloupkách“ srovnatelná. Počátkem 20.století se obec začala více rozvíjet směrem severním, kde byly příhodnější podmínky pro výstavbu. Hlavní stavební rozvoj však přinesla meziválečná doba, kdy byla založena nová pravoúhlá síť ulic s nově vzniklým centrem - evangelickým kostelem.

Doba po II. světové válce je charakterizována nejen výstavbou dalších rodinných domů, ale i novým stavebním typem - domy bytovými, které byly stavěny zejména pro zaměstnance těžebního průmyslu.

Pro původní zástavbu jsou charakteristické zemědělské usedlosti s velkými hospodářskými objekty - stodolami a dvory. Novější zástavba vznikající od počátku 20.století se vyznačuje pravidelností parcelace a menší plochou hospodářského zázemí ve srovnání s původními statky.

V poválečném období vznikají oblasti zástavby pro kolektivní bydlení. Plocha mezi bytovými domy, samoobsluhou a kinem v současné podobě neodpovídá významu centra obce a vyžaduje úpravy, které tuto oblast přiblíží charakteru veřejného prostoru.

Zástavba čtyř bytových domů na západním okraji obce se nachází na nepříliš pohledově exponovaném místě, což její hmotové působení potlačuje.

Areál zámku včetně hospodářských budov a parku není v současné době využíván. Hospodářské budovy a plochy okolo bývalé sladovny jsou využívány extenzivně a celou oblast je třeba postupně revitalizovat.

Lounín

Lounín nezažil tak zásadní stavební rozvoj jako Tmaň. Struktura zástavby vychází z historického založení zemědělských usedlostí s centrem okolo návsi s rybníčkem. Historický ráz obce byl narušen měřítkově i funkčně provozy zemědělské výroby.

Areál zemědělské produkce skýtá značné rezervy pro rozvoj nerušící výroby a služby, které by přinesly i nové pracovní příležitosti. Lounín jako celek svým drobným měřítkem a technickou vybaveností poskytuje kvalitní prostředí pro novou bytovou výstavbu.

Slavíky

Stavební struktura obce je již po dlouhou dobu stabilizovaná. Osada má drobné měřítko tichého bydlení, avšak díky své odloučenosti postrádá technické vybavení. Bývalý hospodářský areál byl k původní zástavbě zasazen poněkud necitlivě. Na východní části při silnici na Křižatky je možný další rozvoj zástavby pro rodinné bydlení.

Havlíčkův Mlýn

Osada představovaná hospodářskými a obytnými staveními mlýna, zemědělskou usedlostí a třemi novějšími rodinnými domky se nalézá v pěkné poloze v údolí Suchomastského potoka.

8.2.	Památková ochrana

Dle §22 odst.2 zák. 20/1987Sb. O státní památkové péčí je nutno při případném narušení terénu vyžádat záchranný archeologický průzkum.

Památkové objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

Tmaň

areál zámku č.p.1	23967/2-3009

3009/1		budova zámku

3009/2		park

3009/3		ohradní zeď

areál kostela sv. Jiří	38226/2-395

395/1		kostel sv. Jiří

395/2		ohradní zeď se dvěma brankami

395/3		klasicistní náhrobek

395/4		kříž

archeologická lokalita (jeskyně Tří volů) 45457/2-3372

archeologické naleziště Kotýz, archeologické stopy 31642/2-424

Lounín.

kaple se zvonicí	32388/2-2999

9.	URBANISTICKÁ KONCEPCE

Návrh územního plánu vychází z urbanistických, demografických, sociálně ekonomických a přírodních kvalit obce a jejího okolí. Cílem je v zájmu vyváženého rozvoje obce využít existujících pozitivních hodnot území.

9.1.	UCHOVÁNÍ A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH HODNOT ÚZEMÍ

Obec leží v přírodně cenné oblasti Českého krasu, jedinečné svým geologickým utvářením i bohatostí fauny a flory. Do řešeného území zasahuje CHKO Český kras, přímo na území obce leží NPR Kotýz, další přírodní památky a rezervace se nacházejí v okolí. Atraktivita okolní krajiny patří k nejvýraznějším kladům obce.

Ráz krajiny je v současnosti ovlivněn obnaženými stěnami těžební jámy vápencového velkolomu Čertovy schody a siluetou vápenky. Dopady těžby vápence budou zmírněny rekultivací vytěžených oblastí lomu VČS-západ, jejíž plán je součástí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Kladno č. 6064/I/99/511.4/UII/VCh ze dne 24.8.2001, které bylo v rámci odvolacího řízení potvrzeno rozhodnutím Českého báňského úřadu v Praze č. 2987/V/01/138 ze dne 18.12.2001.

Dalším programem, který je třeba vyřešit samostatnou studií zpracovanou nad rámec územního plánu v podrobnějším měřítku, je revitalizace povodí Suchomastského potoka.

  - UCHOVÁNÍ A ROZVOJ KVALIT OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ OBCE

Estetické a rekreativní kvality prostředí obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím její atraktivitu a rozvojový potenciál. Mezi největší výhody obce patří z tohoto hlediska její poloha v příjemné krajině Českého krasu a dochovaný ráz historického jádra Tmaně a Lounína. Problém je nedostatečná vybavenost obce, především z hlediska využití volného času, a velké rozlohy chátrajících, extenzivně využívaných hospodářských areálů. Regenerace veřejných prostorů v centru Tmaně si vyžádá zpracování samostatné

studie zaměřené na nové řešení parteru včetně koncepce veřejné zeleně. Územní plán dále navrhuje nové plochy veřejné zeleně v blízkosti centra obce a v nivě vodoteče ( lokalita Z-04 lokalita Z-05). Problém regenerace hospodářských areálů souvisí především s nalezením jejich nového využití. Dopady činnosti velkolomu na okolí obce zmírní rekultivace vytěžených oblastí.

9.3.	PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE OBCE

Prosperita obce a životní úroveň obyvatel je úzce svázána s prosperitou místní ekonomické sféry. Nabídka pracovních míst má kromě toho vliv i na migrační trendy a sociální profil obyvatelstva obce. Vzhledem k nepříznivému migračnímu vývoji v devadesátých letech je vytváření nových pracovních míst, především pro kvalifikovanější pracovníky a ženy, prostřednictvím podpory podnikání jednou z priorit obce.

Zlepšení struktury nabídky pracovních míst leží mimo přímou působnost obce, která však může žádoucí vývoj podpořit přípravou území pro vstup nových investic. Hlavní podmínkou ekonomického rozvoje je dostatečná nabídka volných ploch, zlepšení obsluhy území hromadnou dopravou a rezerva v kapacitě inženýrských sítí.

Rezervu pro rozvoj podnikání poskytují bývalé hospodářské areály v současně zastavěném území. Jedná se o lokalitu sladovny v Tmani a zemědělské areály v Louníně a ve Slavíkách, které navrhujeme transformovat na provozy nerušící výroby montážního nebo kompletačního charakteru a služeb. Areál zámku lze potom využít k rozvoji služeb pro turistický ruch, i když od roku 1990 se vedou neúspěšná jednání o budoucím využití. Napojení všech ploch pro podnikání na inženýrské sítě je řešitelné bez větších problémů.

Pro podporu podnikání vzniká nová plocha (Z-10) nerušící výroby a služeb na východním okraji lokality Chaloupky.

  - INŽENÝRSKé SÍTě

Současně zastavěné území Tmaně a po nedávném dokončení vodovodu a kanalizace také Lounína je napojeno na všechny základní druhy inženýrských sítí. Rozvojové plochy v těchto obcích lze připojit bez problémů. Osady Slavíky a Havlíčkův Mlýn jsou napojeny pouze na rozvod elektrické energie a sdělovací kabely, zavedení vodovodu, plynovodu a kanalizace by bylo spojeno s neúměrnými náklady.

- USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE - FUNKČNÍ PLOCHY

VYHODNOCENÉ PRO 1. ZMĚNU ÚP obce tmaň

Zastavitelná území pro změnu územního plánu

území veřejné vybavenosti a sportu

Z-01- plocha 2,74 ha ,

Z-02- plocha 3,51 ha

území s charakterem obytným individuálním

Z-07 – plocha 0,05 ha ,

Z-08– plocha 0,36 ha ,

Z-09– plocha 0,20 ha ,

Z-11– plocha 3,28 ha ,

Z-12– plocha 0,36 ha ,

Z-13– plocha 0,35 ha ,

území nerušící výroby a služeb

Z-10– plocha 0,55 ha ,

území veřejné zeleně

Z-04 – plocha 6,88 ha

Z-05– plocha 1,30 ha

území hřbitovů, v textové části a grafických přílohách označené

Z-06– plocha 0,52 ha

Nezastavitelná území krajinné zeleně

Území krajinné zeleně se člení na:

-	nezastavitelná území sadů,

-	nezastavitelná území určená k plnění funkce lesa,

-	nezastavitelná území luk a ostatní krajinné zeleně,

-	nezastavitelná území zemědělské půdy

Vhodná nezastavitelná území zemědělské půdy, luk a ostatní krajinné zeleně je možné zalesnit po dohodě s orgány státní správy.

11.	CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVÝCH PLOCH

  - ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO ÚZEMÍ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI

lokalita Z- 01	na východě Tmaně mezi zástavbou bytových domů a hřbitovem - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 27 427 m2, území pro občanské vybavení, sociální péči a zdravotnictví, sport a rekreaci. V rámci plochy mohou být vybudovány i stavby sloužící turistickému ruchu a potřebnými plochami pro zásobování a dopravu v klidu

lokalita Z-02	na východě Tmaně vedle fotbalového hřiště - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 35 145 m2, území pro sport a rekreaci V rámci plochy mohou být vybudovány i stavby sloužící turistickému ruchu a potřebnými plochami pro zásobování a dopravu v klidu

  - ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO ÚZEMÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ

lokalita Z-04	území potoční nivy, které bude rehabilitováno a začleněno do celkové kostry ozelenění okolí obce. Potok bude upraven kaskádou nádrží ,tak aby byla potlačena rovná regulace 68 791 m2 (s podílem zastavitelného území s charakterem sportovního vybavení a jednoduchých staveb pro hry a odpočinek a podílem nezastavitelného území vodních ploch a toků)

lokalita Z-05	východně od Tmaně v návaznosti na lokality Z-02 a Z-04- vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 13 038m2, území zeleně veřejných prostranství a parků, (s podílem nezastavitelného území vodních ploch a toků)

lokalita Z-06	rozšíření hřbitova východně od Tmaně - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 5 200m2, území hřbitovů

  - ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO ÚZEMÍ S CHARAKTEREM OBYTNÝM INDIVIDUÁLNÍM

lokalita Z- 07	je pozemek (516m2) v jižní části současně zastavěného území obce Tmáň, jižně od zámku, s převažujícím charakterem obytným individuálním, určena pro výstavbu 1 RD

lokalita Z- 08	v jihozápadní části Tmaně „V chaloupkách“ - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 3 587m2, určena pro výstavbu 4 RD.

lokalita Z- 09	pozemek navazující na východním okraji na stávající zástavbu Chaloupek, území s převažujícím charakterem obytným individuálním o ploše 1 996 m2, určena pro výstavbu 2 RD

lokalita Z- 11	území mezi stávajícími rozvojovými plochami Tmáně a Lounína a lesem navrženým k regeneraci na přírodní park, území s převažujícím charakterem obytným individuálním 32 817m2, určena pro výstavbu   42 RD

lokalita Z-12	plocha na současně zastavěném území obce Lounín, západně od centra, v sousedství stávajícího hospodářského areálu, území s převažujícím charakterem obytným individuálním 3 582m2, určena pro výstavbu 4 RD

lokalita Z- 13	ve východní části osady Slavíky - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 3 498m2, určena pro výstavbu 3 RD

  - ROZVOJOVÉ PLOCHY PRO ÚZEMÍ NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB

lokalita Z- 10	na jižním okraji řešeného území na konci zástavby Chaloupek - vymezena pro návrhové období do roku 2015, plocha 5 518 m2

- DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM V ÚZEMÍ

  - ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

Obec Tmaň se nachází v centrální oblasti okresu Beroun, jihozápadně od okresního města. Sídlo je rozloženo na pahorkatině, která určuje charakter stávající komunikační sítě. V řešeném území se dále nachází obce Lounín a Slavíky.

Z hlediska širších dopravních vztahů leží obec mimo důležité dopravní trasy. Největší význam pro obec má celorepublikový dopravní tah ve směru severovýchod-jihozápad, procházející severozápadně od řešeného území údolím Litavky. Severozápadně od řešeného území prochází ve sdruženém koridoru Litavky dálnice D5 (Praha, Plzeň, Rozvadov, SRN) spolu s železniční tratí ČD č.170 (Petrovice, Přerov, Česká Třebová, Praha, Beroun, Plzeň, Cheb a dále SRN), která patří do vybrané železniční sítě Českých drah, tzv. III.tranzitního tahu.

12.2.	SILNIČNÍ DOPRAVA

Ze silničních komunikací má největší vliv na vlastní obec bezesporu síť silnic III.třídy, procházející územím. Jedná se o silnice III/11537, 11539, 11540, 11543, 11544, 11545 a 11546. Nejvíce využívané komunikační spojení směřují na sever do nebo přes Králův Dvůr.

Stávající komunikační síť vykazuje některé dopravní závady. Pravděpodobně nejzávažnější je nevhodně založená křižovatka silnic III/11543 a 11544 uvnitř obce. Ve schváleném územním plánu bylo navrženo realizovat místní obslužnou komunikaci, která potom umožní pomocí jednosměrného provozu redukci křižovatkových pohybů na zmíněné křižovatce. Tím se přispěje ke zvýšení bezpečnosti automobilového provozu a chodců v centru obce a v blízkosti školy.

Další úpravy komunikační sítě spočívají v lokálním vylepšení situačních parametrů v rámci běžné údržby, doplnění bezpečnostních prvků a svislého a vodorovného dopravního značení.

Uvnitř obce se počítá s odstraňováním nezpevněných povrchů místních obslužných komunikací a doplňující výstavbou pěších cest.

Všechny nové plochy pro výstavbu budou mít řádný přístup na pozemek. Vyvolaná doprava v klidu se bude odehrávat v rámci vlastního pozemku.

12.3.	DOPRAVA V KLIDU

Potřebný počet parkovacích stání pro veškerou novou zástavbu je nutno řešit zásadně na vlastních pozemcích, u stávající hromadné zástavby jsou vytipovány lokality s územní rezervou pro povrchové parkingy nebo objekty hromadných garáží. V ploše Z-01 je možná realizace řadových garáží pro pokrytí deficitu v počtu parkovacích stání v obci.

12.4.	CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA

V poslední době zažívá cyklistická doprava velký rozvoj. V rámci této oblasti nemá tento druh dopravy příliš výraznou tradici a co se týká typu, jedná se především rekreační cyklistiku. Řešené území není příliš turisticky atraktivní. Doporučené cykloturistické trasy tento prostor většinou míjí a směřují do chráněné krajinné oblasti Český kras (Koněprusy, Tetín, Karlštejn atd). Vlastním územím prochází pouze jedna cyklotrasa ve směru Zdice - Koněprusy. V návrhu je uvažována doplňující cyklotrasa ve směru z Tmaně na Křižatky a dále do Králova Dvora.

V oboru pěší dopravy jsou provedeny v některých částech chodníky oddělené od vozidlových komunikací. Pro výhled bude vhodné počítat s dobudováním alespoň jednostranných chodníků podél průjezdních komunikací III.třídy s dopravním vyznačením přechodů pro zvýšení bezpečnosti chodců.

V obytných částech obce jsou obslužné komunikace, u kterých je možné uvažovat se smíšeným provozem pěších a chodců ve formě tzv. obytných ulic. S ohledem na charakter těchto komunikací a velmi nízkou intenzitu automobilové dopravy je možné považovat takovéto řešení jako vyhovující.

- ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

  - SOUČASNÝ STAV

V padesátých letech byl vybudován vodovod pro bytové domy (sídliště) ve východní části Tmaně, ostatní (starší) zástavba obce byla zásobována z vlastních domovních studní. Vodovod pro toto sídliště měl kapacitu asi 0.8 l/s, a voda byla jímána kopanými studněmi v mělkém údolí ve východní části obce, čerpána do vodojemu a hydroforovou stanicí při vodojemu dodávána do rozvodné sítě. Na tento systém pak byla napojena i vznikající zástavba severovýchodní části obce.

V sedmdesátých letech byly provedeny průzkumné vrty jihozápadně od obce a pro jejich využití byla navržena a vybudována (v souladu se záměry rozvoje této oblasti) úpravna vody pro kapacitu 5 l/s. Po dobudování úpravny byl (r. 1982) dosavadní vodovod zrušen (jeho prameništěm byla vedena stoka jednotné kanalizace) a obec byla zásobována vodou z úpravny. Zároveň byla (v osmdesátých letech) dobudována rozvodná síť ve střední a severní části obce. Zdrojem vody pro veřejný vodovod obce Tmaň se staly vrtané studny, situované jihozápadně od obce v údolí západo-východního směru. Hlavním problémem tohoto vodního zdroje je obsah dusičnanů v získávané vodě - už při čerpacím pokusu po dokončení vrtů v r. 1973 to bylo 79,3 mg/l pro horní a 82,6 mg/l pro dolní vrt (požadavek ČSN je do 50 mg/l). Tento stav přetrvává s menšími výkyvy dodnes a podle rozhodnutí OHS z května 1996 nemá být voda používána k přímým pitným účelům.

Obec Tmaň se rozhodla řešit zásobení vodou z nového zdroje a místní zdroj opustit, resp. ponechat jako záložní. Jako nynější zdroj vody pro zásobení Tmaně slouží skupinový vodovod BKDZH („Želivka“), konkrétně rozvodný řad vodovodní sítě Zdic v ulici U nádraží a kasáren. Od místa napojení je veden přívodní řad DN 110 mm východním směrem, přechází Litavku a pokračuje podél silnice Zdice - Slavíky ke staničení 2,03 km, kde je poblíž silnice na 305.5 m n.m. vybudována čerpací stanice. Odtud je voda čerpána a výtlačným řadem vedeným podél polních cest dopravována na vrchol kopce mezi Tmaní a Lounínem (staničení 1.68 km), kde byl vybudován zemní vodojem 2 x 100 m3 s kótou hladiny 413 m n.m. Z tohoto vodojemu je veden zásobní řad k okraji původní rozvodné sítě Tmaně, která byla v souvislosti s budováním nového vodovodu upravena (redukce tlaků), a k okraji Lounína k napojení na nově vybudovanou rozvodnou síť. Z jižního konce původní vodovodní sítě v Tmani je veden propojovací řad do jižní části obce (Chaloupky). Čerpací stanice i vodojem jsou na oplocených pozemcích a jsou k nim vedeny příjezdní cesty, přípojky elektrické energie a odpadní potrubí. V souběhu s výtlačným řadem je uložen signální kabel pro přenos údajů mezi čerpací stanicí a vodojemem. Návrhová kapacita rozvodné sítě je 3.0 l/s, kapacita přivaděče ze Zdic je 11,0 l/s.

Potřeba vody:

Podle Směrnice pro výpočet potřeby vody (Ú.V. 9/73) je potřeba vody pro obyvatelstvo vlastní Tmaně, pro obyvatelstvo Lounína a pro vybavenost asi 2 l/s v denním průměru (denní maximum okolo 3 l/s). Protože se v případě Tmaně jedná o malý vodovod (kriterium Qp do 5 l/s podle čl. 19. ČSN 73 6620), nemusí se počítat s požární vodou.

Skutečná spotřeba vody ve Tmani se od uvedeného výpočtu liší - denní průměr byl před napojením Lounína a jižní části Tmaně asi 0,9 l/s, přičemž potřeba vody v zásobované oblasti byla uspokojena. Po připojení těchto částí obce v současném rozsahu jejich zástavby byla potřeba odhadována na asi 1,2 l/s. V současné době je předpokládaná potřeba vody pro 850 obyvatel 114 500 l/den, což se rovná 1,6 l/s, množství vody skutečně odebírané z veřejného vodovodu je okolo 1 l/s.

Potřebu vody pro osadu Slavíky (17 obyvatel při sčítání 1991) je možno odhadnout na 0,03 až 0,04 l/s (Qp).

13.2.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Stávající vodovod umožňuje bezproblémové napojení rozvojových lokalit a nových aktivit v současně zastavěném území obce. Předpokládaný nárůst potřeby vody je uveden v popisu řešení příslušné lokality.

lokalita Z-07	Zástavba v jižní části současně zastavěného území obce Tmáň jižně od zámku s převažujícím charakterem obytným individuálním.

1 RD, 3 obyvatelé

3 x 170 = 510 l/den = 0,006 l/s

lokalita Z-08	Zástavba v jihozápadní části Tmaně „V chaloupkách“ proti areálu sladovny bude napojena na vodovodní řad, který je touto ulicí veden.

4 RD, 12 obyvatel

12 x 170 = 2040 l/den = 0,020 l/s

lokalita Z-09	Pozemek navazující na východním okraji na stávající zástavbu Chaloupek, území s převažujícím charakterem obytným individuálním. Lokalita bude napojena na odbočku existujícího vodovodu.

2 RD, 6 obyvatel

6 x 170 = 1020 l/den = 0,010 l/s

lokalita Z-10	Rozvojová plocha pro nerušící výrobu a služby na jižním okraji řešeného území, navazující na stávající zastavěné území Chaloupky. Areál bude napojen na odbočku existujícího vodovodu.

odhad 10 pracovních míst

10 x 90 = 900 l/den = 0,009 l/s

lokalita Z-11	Území mezi stávajícími rozvojovými plochami Tmáně a Lounína a lesem navrženým k regeneraci na přírodní park, území s převažujícím charakterem obytným individuálním. Lokalita bude napojena na odbočku existujícího vodovodu.

42 RD, 126 obyvatel

126 x 170 = 21 420 l/den = 0,248 l/s

lokalita Z-12	Území  ve vnitřní části Lounína západně od historického centra. Lokalita bude napojena na odbočku existujícího vodovodu.

4 RD 12 obyvatel

12x170= 2 040 l/den = 0,020 l/s

Lokalita Z-13	Území ve východní části Slavíků, při silnici na Křižatky. Lokalita bude napojena na vlastní zdroje.

3 RD 10 obyvatel

10x170= 1 700 l/den = 0,017 l/s

V současné době je odhadovaná potřeba vody pro 850 obyvatel 114 500 l/den, což se rovná 1,6 l/s. Skutečné množství vody odebírané z veřejného vodovodu je však okolo 1 l/s. Při maximálním naplnění rozvojových ploch včetně výhledu by celková potřeba vody byla na hranici kapacity stávajícího vodovodu (návrhová kapacita 3.0 l/s). Plné využití všech rozvojových ploch však není reálné, vzhledem k dimenzím vodovodních řadů lze navíc počítat s určitou rezervou oproti návrhové kapacitě.

14.	KANALIZACE

  - SOUČASNÝ STAV

V padesátých letech byla vybudována kanalizace pro bytové domy (sídliště) ve východní části Tmaně, ostatní (starší) zástavba obce byla jako dříve odkanalizována zčásti do žump (s přepadem nebo bez); srážkové vody (pravděpodobně i s částí vod splaškových) byly sváděny dílčími úseky nesoustavné dešťové kanalizace do nižších poloh s konečným vyústěním (trubních úseků i otevřených příkopů) do drobné vodoteče (odpadu z rybníka) jižně od obce. Odpadní vody ze sídliště byly přiváděny na čistírnu (s biologickým filtrem), situovanou jižně od obce v údolí při silnici Křižatky - Suchomasty; kapacita této čistírny odpovídala kapacitě tehdejšího vodovodu).

V sedmdesátých létech byla vybudována v souvislosti s rozvojem výstavby v obci soustavná (jednotná) kanalizace s mechanicko-biologickou čistírnou. Čistírna byla situována do místa čistírny původní, k čistírně byla vedena nová kmenová stoka, na kterou navázala postupně

budovaná síť sběrných stok. V následujících létech (osmdesátých a devadesátých) byla dobudována stoková síť obce (včetně její jižní části) v současném rozsahu zástavby vlastní Tmaně a stoka byla dovedena i do Lounína.

Stávající mechanicko-biologická kanalizační čistírna Tmaň byla projektována pro 780 ekvivalentních obyvatel, Q24 v hodnotě 1,83 l/s, Qmax 3,7 l/s, dešťový přítok při ředění 1:6 11 l/s; v současné době (od r. 1990) je povoleno maximální vypouštěné množství 3,96 l/s, BSK5 1,56 t/rok a NL 2,14 t/rok. Dle požadavků hygienika bude kolem ČOV vysazen pás ochranné zeleně.

Stoková síť jednotné kanalizace je provedena v celém současně zastavěném území Tmaně a připojena domovními přípojkami je většina domů. Obec Lounín byla připojena prostřednictvím tlakové splaškové kanalizace, vyústěné do koncové šachty gravitační stoky, vedoucí do Tmaně.

Stávající stoková síť nevykazuje významnější (jiné než běžné) funkční poruchy a její uspořádání i dimenze odpovídají současnému rozsahu osídlení a charakteru činnosti v povodí. Určitým problémem je netěsnost některých úseků stok a v důsledku toho zvýšený podíl podzemních vod, přitékajících spolu se splaškovými vodami na čistírnu.

  - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Množství produkovaných splaškových vod je v současné době prakticky shodné s množstvím vody odebírané z veřejného vodovodu - asi 1 l/s; skutečný přítok na čistírnu je ale větší o balastní vody - podzemní vody vniklé do kanalizace netěsností stok.

Současná stoková síť umožňuje napojení velké části rozvojových ploch, v případě Lounína a areálů výroby a služeb je však možné odvádět pouze splaškové odpadní vody. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch na jednotlivých parcelách je v těchto lokalitách nutno likvidovat vsakem na vlastním pozemku, srážkové vody z veřejných komunikací potom vsakem v silničních příkopech, kam budou svedeny dešťovou kanalizací.

lokalita Z-07	1 RD, 3 obyvatelé

Q24 = 0,0057 l/s , BSK5 = 0,18 kg/den

lokalita Z-08	4 RD, 12 obyvatel

Q24 = 0,0228 l/s , BSK5 = 0,72 kg/den

lokalita Z-09	2RD,  6 obyvatel

Q24 = 0,0114 l/s, BSK5 = 0,36 kg/den

lokalita Z-11	42 RD, 126 obyvatel

Q24 = 0,0798/s , BSK = 7,56 kg/den

lokalita z-12	4 RD, 12 obyvatel

Q24 = 0,0228 l/s , BSK5 = 0,72 kg/den

lokalita z-13	3 RD, 10 obyvatel

Q24 = 0,019l/s, BSK =0,6 kg/den

Návrhová kapacita stávající čistírny odpadních vod je 780 ekvivalentních obyvatel. Současných 850 obyvatel obce bude spolu s přírůstkem 78,0 kg BSK5/den, tj. asi 1300 EO, znamenat její překročení. Vzhledem k tomu, že v současné době ČOV Tmaň nepracuje na svoji plnou kapacitu, existují za dnešního stavu v čisticím procesu určité rezervy. S připojováním dalších producentů a postupujícím nárůstem znečištění na přítoku bude třeba optimalizovat a případně i rozšířit provoz čistírny (dnes nelze spolehlivě odhadnout od jaké hodnoty navýšení přítoku to bude nutné). Zlepšení čisticího efektu by přineslo i snížení přítoku balastních vod na čistírnu.

15.	ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

  - SOUČASNÝ STAV

Do katastrálního území obce Tmaň byl přiveden vysokotlaký plynovod DN 500 zejména pro účely plynofikace Vápenky Čertovy schody a.s., kde je zemní plyn využit pro účely výroby vápna v pecích Maerz, a dále byly plynofikovány kotelny v areálu sloužící pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Pro tyto potřeby je v provozu VTL regulační stanice RS 20000.

Vysokotlaký plynovod byl propojen u obce Bavoryně s větví plynovodu od Příbrami.

Pro účely a potřebu obce byla postavena regulační stanice RS 1200, která je situována západně od sportovního areálu na okraji obce. K ní byla přivedena vysokotlaká přípojka DN 80. Na regulační stanici je v současné době napojena i obec Suchomasty.

V současné době je zastavěné území obcí Tmaň i Lounín pokryto středotlakými rozvody zemního plynu tak, že všechny stávající objekty jsou plynofikovány, resp. jsou vytvořeny technické podmínky pro jejich plynofikaci. Bytové domy jsou zásobovány plynem a vytápění v nich bylo decentralizováno. Každý byt má svůj samostatný spotřebič pro vytápění a ohřev TUV.

Pro osadu Slavíky je k dispozici zásobování propanem. Nádrže na tento plyn o objemu 2x 4850 l jsou podzemní a jsou uloženy na severním okraji osady. Se zásobováním zemním plynem se neuvažuje vzhledem k neúměrně vysokým nákladům.

Osada Havlíčkův mlýn je vytápěna lokálními kotelnami na tuhá paliva. S vytápěním propanem není pro nezájem občanů v dohledné době uvažováno.

  - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Pro účely uvažované dostavby obce v jednotlivých lokalitách pro zástavbu rodinnými domky i pro území nerušící výroby a služeb jsou ve stávající plynové síti vytvořeny dostatečné rezervy v kapacitě. Prodloužením stávajících rozvodů bude vytvořena možnost k napojení nově realizovaných objektů.

Technické výpočty:

Rodinné domky navrhované		celkem(návrh a výhled):

875,6 m3/hod			7 665 000 m3 /rok

současné UP

727,7 m3/hod

změna UP

147,9 m3/hod

Roční spotřeba plynu je vypočtena na:					14 876 400 m3/rok

- ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

  - SOUČASNÝ STAV

Tmaň

Území je napájeno venkovním vedení 22 kV z rozvodny Beroun 100/22 kV. V obci je osazeno pět stávajících transformačních stanic, které jsou připojeny venkovním vedením.

Distribuční rozvod 0,4 kV je v převážné části proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Kabelové rozvody jsou provedeny v okolí příhradové stanice v západní části obce, kde napájí bytovky a část rodinných domů. Další kabelové rozvody jsou provedeny na sídlišti, provedena je část kabelových rozvodů pro napájení výstavby rodinných domů v lokalitě B. Kabelové rozvody jsou provedeny kabely AYKY 3x240+120 mm2 a AYKY 3x120+70 mm2.

Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody z venkovního vedení, popřípadě kabely z kabelového rozvodu.

Obec je plynofikována, není tudíž předpoklad požadavku na elektrické vytápění.

Lounín

Území je napájeno venkovním vedením 22 kV z rozvodny Beroun 100/22 kV. V obci je osazena jedna transformační stanice, která je připojena venkovním vedením (PTS č. 3440 s transformátorem 160 kVA). Distribuční rozvod 0,4 kV je proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody s venkovního vedení.

Slavíky

Území je napájeno venkovním vedením 22 kV z rozvodny Beroun 100/22 kV. V obci je osazena jedna transformační stanice, která je připojena venkovním vedením ( PTS č . 4077 s transformátorem 75 kVA). Distribuční rozvod 0,4 kV je proveden venkovním vedením s AlFe nebo Cu vodiči umístěnými na betonových podpěrách, zedních konzolách a střešnících. Domovní přípojky jsou provedeny holými vodiči, závěsnými kabely nebo kabelovými svody s venkovního vedení.

16.2.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Tmaň

Napojení lokalit, navržených pro výstavbu nových rodinných domů a rozvoj výroby a služeb, bude řešeno posílením a případně rekonstrukcí stávajících transformačních stanic a výstavbou nové stanice severně od Lounína.

Některé transformační stanice lze po přezbrojení osadit transformátorem o výkonu do 630 kVA.

Stávající venkovní vedení 22 kV zůstává téměř beze změn. Navržena je pouze nová přípojka pro novou transformační stanici na severu obce (TS VI), která bude provedena odbočením ze stávajícího venkovního vedení. Tato transformační stanice převezme napájení stávající zástavby rodinnými domy na severním okraji obce.

Pro lepší využití lokality východně od stadionu je nutné uvažovat o kabelizaci vedení.

Lounín

Dostatečný příkon bude řešen rekonstrukcí a posílením stávající transformační stanice č. 3440. Pro napojení navržené výstavby dle schváleného územního plánu je navržena nová transformační stanice (PTS, případně betonová montovaná transformační stanice, výrobce JČE), připojená odbočením ze stávajícího venkovního vedení VN 22 kV.

Slavíky

Připojení nových rodinných domů v lokalitách bude řešeno rekonstrukcí a případným posílením stávající transformační stanice.

Ochranná pásma:

Ochranná pásma jsou stanovena dle zákona o podnikání a o výkonu státní správy v energetice ze dne 2.11.1994 takto:

Ochranné pásmo venkovního vedení, vymezené svislými rovinami od krajního vodiče na každou stranu, činí: pro napětí 22 kV - 7 m. V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující vedení a j. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět, bez souhlasu jeho vlastníka, zemní práce, zřizovat stavby, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 t. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 20 m od oplocení nebo obezdění objektu. V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnost, která by mohla ohrozit provoz stanice a její údržbu a j.

Dle paragrafu č. 45 zákona zůstávají u stávajících zařízení v platnosti původně stanovaná ochranná pásma.

17.	TELEKOMUNIKACE

Na území obce proběhla plná zemní kabelizace. Pro výhledové potřeby je tato telefonizace dostačující. Řešeným územím probíhají nadřazené dálkové a optické kabely.

V rozvojových oblastech při návrhu obslužné komunikační sítě je nutné v souladu s normou ČSN 736005 zajistit prostorovou rezervu pro pokládku kabelů.

Nové rozvojové plochy nezasahují do ochranných pásem telekomunikací.

18.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, SKLÁDKY

Likvidace domovního odpadu je řešena sběrem do nádob a svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území. Separovaný sběr odpadů je zajištěn do sběrných kontejnerů na sklo, umělou hmotu a kovy.

Na katastrálním území obce Tmaň se v prostoru starého vytěženého zemníku severně od obce při silnici Křižatky - Lounín uvažovalo o zřízení skládky tuhého domovního odpadu. Záměr byl odložen ve stádiu územního řízení. Tento prostor je možné využít ke zřízení „Dvora odpadového hospodářství“, kde by probíhala náročnější separace odpadu.

Pro obec Tmaň je vybudována a provozována čistírna odpadních vod.

19.	ÚSES

19.1.	STAV

Pro řešené území byl v roce 1993 Regionálním pracovištěm Ministerstva hospodářství ČR pořízen generel lokálního systému ekologické stability (ÚSES) „Český kras“, který zpracoval TERPLAN Praha. Tento generel byl zpracován pro území CHKO Český kras a území na něj bezprostředně navazující. Vycházel z „Generelu regionálního ÚSES pro středočeskou oblast“, který pro MŽP v roce 1992 zpracoval Atelier U-24 z Prahy.

Do řešeného území jím byly vedeny tři linie lokálních biokoridorů (LBK), a to přibližně ve směru západ – východ od regionálního biokoridoru (RBK), který byl veden po návrších podél údolí Litavky ve směru sever – jih, a jeho navržená trasa částečně vstupovala do západního okraje řešeného území. Od severu prvním vstupem RBK do řešeného území bylo lokální biocentrum (LBC) „ U jezu“, navržené k vymezení na lučních a lesních porostech jižně u silnice Slavíky – Zdice na západním okraji katastru. Nejsevernější LBK byl odtud veden lesními porosty na severovýchod, kde záhy překročil hranici řešeného území, k ní se vrátil až lokálním biocentrem, které bylo vymezeno v lesních porostech na Koukolově hoře a jižním okrajem hraničilo s řešeným územím. Zde se LBK vracel do řešeného území a byl veden lesními porosty k dalšímu lesnímu LBC „Nad mlýnem“, které bylo vymezeno v porostech jihovýchodního okraje lesa pod obcí Křižatky. Odtud byl LBK veden přes luční a lesní porosty údolní stráně Suchomastského potoka k regionálnímu biocentru (RBC) „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“, které bylo v řešeném území vymezeno na vrchu Kotýz. Druhá linie LBK vycházela rovněž z navrženého LBC „U jezu“. LBK byl odtud veden na jihovýchod lučními porosty a okrajem lesa k LBC „Nad humny“, vymezenému v prostorách starého extenzívního sadu na návrší Nad humny. Odtud byl LBK veden v navržené trase po vrcholových kótách táhlého návrší po orné půdě až k údolí Suchomastského potoka a RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“. Od LBC u silnice do Slavíků byl RBK veden lesními porosty na jihozápad za hranice řešeného území. Do něj se znovu vracel od severozápadu lesními porosty vrchu Na studeném. Na protilehlém údolním svahu za hranicí řešeného území bylo při silnici do Chodouně na lučních a lesních porostech navrženo k vymezení další LBC na regionálním biokoridoru. Před tímto biocentrem se z RBK odděloval třetí LBK. Ten vstupoval do řešeného území až skrze LBC „Na skalce“, které bylo vymezeno na lučních a lesních porostech bočního stržového údolí západně od vrcholové kóty vrchu Lejškov. LBK byl odtud veden po jižním okraji lesa a na jeho východním okraji opouštěl řešené území. Východním okrajem řešeného území byly vedeny ve směru jih - sever dvě souběžné linie LBK. Prvním z nich byl LBK mokré řady vedený po břehových porostech Suchomastského potoka k RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“, které zahrnovalo i jemu přilehlou část Suchomastského potoka. Druhý LBK byl suché řady. Na jih od řešeného území byl veden po skalách národní přírodní památky Klonk. Do území vstupoval za LBC, které je vymezeno v lesních porostech vrchu Kotýz. LBK byl odtud veden lesními porosty západního svahu k vápence a k RBC „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“.

V roce 1997 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako Územně technický podklad (ÚTP) zcela novou verzi nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. V řešeném území jím bylo zrušeno RBC „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“ z důvodu dodržení prostorových parametrů regionálního biokoridoru. Na jeho místo bylo nově určeno k založení RBC 1418 „Koukolova hora“, kde dosud bylo jen lokální biocentrum. Správa CHKO Český kras však biocentrum „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“ ponechala jako regionální biocentrum a jeho plochu ve svém vymezení naopak rozšířila. Zachované RBC však leží v trase nově definovaného RBK 1190 „Koukolova hora – Koda - Karlštejn“. Regionální biokoridor tedy není jako obvykle členěn na samostatné úseky spojující jednotlivá regionální, respektive nadregionální biocentra.

V roce 1997 byl pro řešené území Okresním úřadem v Berouně pořízen generel „Lokální územní systém ekologické stability pro kú Lochovice, Kotopenky, Praskolesy, Otmíče, Libomyšl, Chodouň, Málkov, Suchomasty, Tmaň, Želkovice, Lounín, Králův Dvůr, Popovice, Bítov Počáply, Levín, Tetín, Zahořany a Chyňava (část), Lhotka u Berouna, Nenačovice a Chrustenice“, který zpracoval ing. Vladimír Michalec z firmy MM Consult.

Tento generel již vyšel z nového ÚTP a v důsledku toho zcela změnil lokální ÚSES v řešeném území.

V trase někdejšího nejsevernějšího LBK v řešeném území je nyní vedena trasa RBK 1190 Koukolova hora – Koda, Karlštejn. Tento RBK vstupuje do řešeného území zachovaným regionálním biocentrem „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“. U Havlíčkova mlýna překračuje údolí Suchomastského potoka a je veden lesními porosty k LBC „Křižatky“, které je vymezeno v lesních porostech přibližně v poloze dřívějšího LBC „Nad mlýnem“. Odtud je RBK veden lesními porosty u hájovny Amerika k nově vymezenému RBC 1418 „Koukolova hora“. Toto regionální biocentrum do sebe pojalo někdejší lokální biocentra „Koukolova hora“ a „Za zahradami“. V jeho důsledku zaniklo i LBC „U jezu“ u sinice Zdice – Slavíky, neboť by přímo navazovalo na RBC. Na místo něj je cca o 700 m jižněji vymezeno LBC „Holý vrch“ v lesních porostech stejnojmenného vrchu. Toto biocentrum je vloženo do trasy RBK 1189 Koukolova hora – Libomyšl, který je k lbc „Holý vrch“ veden v nové trase přes vrch Vinice, kde se dotýká nezměněného LBC „Nad humny“. Tím zanikl i LBK, který toto biocentrum spojoval s RBK ze zaniklého LBC „U jezu“ a ve východním směru v navržené trase, vedené přes ornou půdu severně od Tmaně s biocentrem „Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla“. Od LBC „Holý vrch“ je RBK veden lesními porosty za západním okrajem řešeného území k LBC „Na Radnici“, které je vymezeno v lesních porostech stráně návrší Na smutném jihozápadně od Lounína, a to na jiných plochách než dřívější LBC „Na Radnici“. Část plochy tohoto zaniklého biocentra zaujímá nově vymezený interakční prvek „Jižní stráň pod Lounínem“, který bezprostředně sousedí s druhým interakčním prvkem v území „Mokřad a údolí potoka od Lounína“. Za LBC „Na Radici“ opouští RBK v jihozápadním směru řešené území, kde se z něj odděluje LBK, který je veden východním směrem podél jižní hranice katastru Lounína. Do řešeného území vstupuje lokálním biocentrem „Lejškov I“, které je vymezeno na údolní louce na západní straně vrchu Lejškov. Odtud je LBK veden okrajem lesních porostů po hřebeni vrchu Lejškov LBC „Lejškov II“, které je vymezeno za hranicí řešeného území na travních porostech svahové pastviny na jihovýchodním svahu vrchu Lejškov. Odtud je LBK veden po východním okraji jižní části zástavby Tmaně do údolí Tmaňského potoka a po jeho toku k lokálnímu biokoridoru vedenému po Suchomastském potoce, se kterým se setkává před vápenkou těsně pod LBC „Suchomastský potok“, které je vymezeno na lučních a lužních porostech v nivě Suchomastského potoka a z větší části leží za hranicí řešeného území. V Dotyku s objektem vápenky je LBK vedený po Suchomastském potoce veden křovinami po západní hraně objektu k železniční vlečce, za kterou se dostává zpět k toku potoka a s ním k RBC „Kotýz– Zlatý kůň – Kobyla“.

Změna územního plánu se nedotýká skladebných prvků ÚSES.

19.2.	Realizace navržených skladebných prvků

Většina skladebných prvků ÚSES je vymezena na stávajících porostech. K založení je cca 800 m lokálního biokoridoru vedeného po západním okraji jižní části zástavby Tmaně, kde je stávající trasa vedena přes ornou půdu a zahrady.

19.3.	Tabulka biocenter

| Název biocentra | Čísla parcel, na kterých je biocentrum vymezeno | Katastrální území |
| --- | --- | --- |
| RBC Kotýz – Zlatý kůň – Kobyla | 481/2, 481/1, 486/1,488/1, 489/3, 523, 524/1, 528, 529/1, 530/1, 530/2, 531/1 část, 580/2, 596/1 část, 605 | Tmaň |
|  | 517, 524/1 | Křižatky |
|  | 64, 69/1, 69/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 80, 82/1, 82/2, 82/3, 82/3, 82/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101/1101/2, 109/1, 111/1, 112/1, 114/1, 114/2, 114/3, 114/7, 114/8, 115/1, 115/2, 117/1, 117/2, 117/4, 117/5, 117/6, 124/1, 124/5, 124/8, 124/9, 125, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 155/1, 155/3, 156/1, 156/3, 157/1, 157/2, 157/5, 164/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 172/1, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 182/1, 182/7, 182/8, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 183/3, 184, 186, 187/1, 188/, 189/1, 189/2, 208/1, 208/2, 208/3, 209, 210/1, 213/1, 213/2, 213/3, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 620/1, 621/1, 621/2, 622, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 631, 633, 635, 636, 637/1, 640/1, 655 část, 662, 664/2, 664/3, 666/1, 666/2, 667/1 část, 668/4, 669, 670, 713, 718, 720 část | Koněprusy |
|  | 333/1, 333/2, 335, 342/5 | Suchomasty |
|  | 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 696/3, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 699 | Keňany |
| LBC Křižatky | 502 část, 503/4 část; lesní skupina 6H3 revír Koněprusy | Loubím |
| RBC 1418 Koukolova hora | 199/1, 199/2, 201, 203/2, 203/3, 225/1, 225/3, 225/4, 225/5, 225/7, 232, 233, 234/2, 235/2, | Jen v k.ú. Tmaň |
| LBC Nad humny | 80/2 , 80/5, 81, 82 část, 83 část, 84 | Loubím |
| LBC Holý vrch | lesní skupina 8C1 a 8C2 revír Koněprusy | Loubím |
| LBC Na Radlici | 398, 400, 401, 402, 403 část, lesní skupina 9D1 revír Koněprusy | Loubím |
| LBC Lejškov I | 631/2 | Loubím |
| LBC Suchomastský potok | 350, část, 354 část, | Tmaň |
|  | 510/1, 510/2, 512, 961, část | Suchomasty |

20.	VYHODNOCENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU OBCE A POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA JEHO ZÁBOR

20.1.	Vyhodnocení zemědělského půdního fondu

Struktura půdního fondu správního území obce Tmaň

| název katastru | Tmaň | Lounín | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| plocha celkem v ha | 708,71 | 299,16 | 1007,87 |
| ZPF celkem | 384,27 | 207,78 | 592,05 |
| orná půda | 296,70 | 150,53 | 447,23 |
| Zahrady | 14,73 | 2,37 | 17,10 |
| Sady | 9,34 | 3,32 | 12,66 |
| Louky | 16,84 | 6,97 | 23,81 |
| Pastviny | 46,64 | 44,57 | 91,21 |
| lesní půda | 167,03 | 76,35 | 243,38 |
| vodní plochy | 5,25 | 0,75 | 6,00 |
| zastavěné území | 9,13 | 3,40 | 12,53 |
| ostatní plochy | 143,01 | 10,86 | 153,87 |

Vyhodnocení a popis půdního fondu

Zemědělské půdy katastrálních území obcí Tmaň a Lounín zaujímají rozlohu 592 ha a náleží do obilnářské oblasti O3, tj. do podoblasti obilnářsko - krmivářské s průměrnými až slabě podprůměrnými podmínkami pro pěstování obilnin a krmných plodin.

Kvalitní zemědělské půdy ve III. a IV. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 38,5 ha. Středně kvalitní zemědělské půdy v V. a VI. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 269,9 ha. Méně kvalitní zemědělské půdy v VII. stupni přednosti ochrany zaujímají plochu 100,0 ha. Půdy v nejnižším VIII. stupni přednosti ochrany zaujímají rozlohu 156,5 ha. Celkově jde o oblast středně až méně kvalitních zemědělských půd.

Ve III. stupni přednosti ochrany, 4. třídě ochrany zemědělské půdy je 7,5 ha půdy. Je to nivní glejová půda na nivních uloženinách příměsí s kódem BPEJ 4.59.00. Jde o louku ve tmaňském údolí.

Ve IV. stupni přednosti ochrany, 11. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 31 ha půdy. Je to hnědá illimerizovaná půda na svahových hlínách se sprašovou příměsí s kódem BPEJ 4.15.10 a hnědá rendzina na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.20.01 a 4.20.11. Jde o ornou půdu na jihovýchodní hranici katastru a svahy Koukolovy hory nad Slavíky.

V V. stupni přednosti ochrany, 16. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 135,4 ha půdy. Je to hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.01. Jde o ornou půdu na 4 lokalitách v různých částech řešeného území.

V VI. stupni přednosti ochrany, 21. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 134,5 ha půdy. Je to hnědá rendzina na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.20.51, hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11 a hnědá oglejená půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.48.11 a 4.49.11. Jde o pole a luční porosty na celkem 11 lokalitách v různých částech katastru.

V VII. stupni přednosti ochrany, 24. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 100 ha půdy. Je to hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.04, 4.26.14, 4.26.41 a 4.26.51 a hnědá oglejená půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.48.51. Jde o pole a luční porosty na celkem 11 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 27. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 51,5 ha půdy. Je to hnědá rendzina na vápencích s kódem BPEJ 4.20.54 a hnědá půda na vápnitých břidlicích s kódem BPEJ 4.26.44 a 4.26.54. Jde převážně o luční porosty na celkem 8 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 28. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 15 ha půdy. Je to mělká hnědá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.37.15, 4.37.16 a 4.37.55. Jde o luční porosty na celkem 3 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 29. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 32,5 ha půdy. Je to mělká hnědá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.37.46, 4.38.15, 4.38.46 a 4.38.56 a glejová půda terasových niv s kódem BPEJ 4.71.00. Jde převážně o luční porosty na celkem 7 lokalitách v různých částech katastru.

V VIII. stupni přednosti ochrany, 30. třídě ochrany zemědělské půdy je celkem 57,5 ha půdy. Je to svažitá půda na vápenitém skalním podkladu s kódem BPEJ 4.40.68, 4.41.68, 4.41.77, 4.41.89 a 4.41.99, glejová zrašelinělá půda s kódem BPEJ 4.67.01 a 4.68.11 a oglejené zbažinělé půdy svahových poloh s kódem BPEJ 4.73.11. Jde převážně o luční porosty na celkem 14 lokalitách v různých částech katastru.

Ve zjednodušeném bonitním zatřídění zemědělských půd, dle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR „K odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu“ č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6. 1996, jsou výše popsané plochy BPEJ zařazeny následujícím způsobem:

| Třídy ochrany zemědělského půdního fondu | Kód BPEJ | Rozloha v ha |  | Rozloha třídy celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPEJ II. třídy ochrany ZPF | 4.15.10 | 12,0 |  | 273,9 |  |
|  | 4.26.01 | 135,4 |  |  |  |
|  | 4.26.11 | 119,0 |  |  |  |
|  | 4.59.00 | 7,5 |  |  |  |
| BPEJ III. třídy ochrany ZPF | 4.20.01 | 8,0 |  | 47,0 |  |
|  | 4.20.11 | 11,0 |  |  |  |
|  | 4.26.14 | 28,0 |  |  |  |
| BPEJ IV. Třídy ochrany ZPF | 4.20.51 | 1,0 |  | 64,0 |  |
|  | 4.26.04 | 12,5 |  |  |  |
|  | 4.26.41 | 12,0 |  |  |  |
|  | 4.26.51 | 38,5 |  |  |  |
| BPEJ V. třídy ochrany ZPF | 4.20.54 | 8,5 |  | 165,5 |  |
|  | 4.26.44 | 7,0 |  |  |  |
|  | 4.26.54 | 36,0 |  |  |  |
|  | 4.37.15 | 4,0 |  |  |  |
|  | 4.37.16 | 8,5 |  |  |  |
|  | 4.37.46 | 2,5 |  |  |  |
|  | 4.37.55 | 2,5 |  |  |  |
|  | 4.38.15 | 18,0 |  |  |  |
|  | 4.38.56 | 10,0 |  |  |  |
|  | 4.40.68 | 5,5 |  |  |  |
|  | 4.41.68 | 14,0 |  |  |  |
|  | 4.41.77 | 4,0 |  |  |  |
|  | 4.41.89 | 19,0 |  |  |  |
|  | 4.41.99 | 1,0 |  |  |  |
|  | 4.48.15 | 9,0 |  |  |  |
|  | 4.67.01 | 4,5 |  |  |  |
|  | 4.68.11 | 3,5 |  |  |  |
|  | 4.71.01 | 2,0 |  |  |  |
|  | 4.73.11 | 6,0 |  |  |  |

20.2.	Vyhodnocení požadavků první Změny územního plánu obce Tmaň na zábor zemědělského půdního fondu

Struktura a rozsah uvažovaného záboru zemědělského půdního fondu

Návrh první změny územního plánu předpokládá aktuální rozvoj na nových lokalitách o ploše 20,10 ha. Z toho je 19,97 ha zemědělské půdy. Podrobné údaje o funkčním využití, ploše a struktuře ZPF jednotlivých lokalit navržených k zástavbě jsou uvedeny v následující tabulce:

| Lokalita | Funkční využití plochy | Plocha | Ostatní a | Plocha záboru ZPF v ha |  |  |  | Kód | Třída | SAZBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lokality celkem v ha | zastavěná plocha v ha | ZPF celkem | orná | ttp | zahrady a sady | bpej | ochrany půdy | v kč/m2 |
| Tmaň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-1 | Veřejná vybavenost | 2,74 | -- | 1,67 | 1,67 | -- | -- | 4.26.44 | V. | 2,06 |
|  |  |  |  | 0,54 | 0,54 | -- | -- | 4.37.16 | V. | 1,18 |
|  |  |  |  | 0,53 | 0,53 | -- | -- | 4.49.11 | V. | 2,46 |
| Z-2 | Sport | 3,51 | -- | 3,46 | 3,46 | -- | -- | 4.37.16 | V. | 1,18 |
|  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | -- | -- | 4.49.11 | V. | 2,46 |
| Z-4 | Veřejná zeleň | 6,88 | -- | 6,88 | -- | 6,88 | -- | 4.59.00 | II. | 5,73 |
| Z-5 | Veřejná zeleň | 1,30 | -- | 1,30 | -- | 1,30 | -- | 4.73.11 | V. | 0,71 |
| Z-6 | Rozšíření hřbitova | 0,52 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | -- | -- | 4.49.11 | V. | 2,46 |
| Z-7 | Bydlení | 0,05 | 0,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Z-8 | Bydlení | 0,36 | -- | 0,08 | 0,08 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4,77 |
|  |  |  |  | 0,28 | 0,28 | -- | -- | 4.48.51 | V. | 2,49 |
| Z-9 | Bydlení | 0,20 | -- | 0,20 | 0,20 | -- | -- | 4.26.54 | V. | 2,20 |
| Z-10 | Výroba nerušící | 0,55 | -- | 0,55 | 0,55 | -- | -- | 4.26.54 | V. | 2,20 |
| Louinín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-11 | Bydlení | 3,28 | -- | 0,19 | 0,19 | -- | -- | 4.26.04 | IV. | 3,28 |
|  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4,77 |
|  |  |  |  | 2,84 | 2,84 | -- | -- | 4.26.14 | III. | 3,45 |
| Z-12 | Bydlení | 0,36 | 0,05 | 0,31 | -- | -- | 0,31 | 4.26.11 | II. | 4,77 |
| Slavíky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-13 | Bydlení | 0,35 | -- | 0,15 | 0,15 | -- | -- | 4.20.54 | V. | 1,84 |
|  |  |  |  | 0,20 | 0,20 | -- | -- | 4.26.11 | II. | 4,77 |
| Bydlení celkem |  | 4,60 | 0,10 | 4,50 | 4,19 | -- | 0,31 |  |  |  |
| Veřejná zeleň celkem |  | 8,18 | -- | 8,18 | -- | 8,18 | -- |  |  |  |
| Výroba nerušící |  | 0,55 | -- | 0,55 | 0,55 | -- | -- |  |  |  |
| Veřejná vybavenost |  | 2,74 | -- | 2,74 | 2,74 | -- | -- |  |  |  |
| Sport |  | 3,51 | -- | 3,51 | 3,51 | -- | -- |  |  |  |
| Rozšíření hřbitova |  | 0,52 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | -- | -- |  |  |  |
| CELKEM |  | 20,10 | 0,13 | 19,97 | 11,48 | 8,18 | 0,31 |  |  |  |

Popis lokalit záboru ZPF

Lokalita Z-1 je určena pro veřejné vybavení. Její plocha navazuje na severovýchodní okraj zástavby Tmaně a je v současné době využívána jako orná půda. Jde o 1,67 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.44, o 0,54 ha mělké hnědé půdy na skalním podkladu s kódem BPEJ 4.37.16 a o 0,53 ha s hnědé oglejené půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.49.11, jež jsou podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazeny do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-2 je určena pro rozšíření stávajícího sportovního areálu. Její plocha  navazuje na severovýchodní okraj zástavby Tmaně a je v současné době využívána jako orná půda. Jde o 3,46 ha mělké hnědé půdy na skalním podkladě s kódem BPEJ 4.37.16 a o 0,05 ha hnědé oglejené půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.49.11, jež jsou podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazeny do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-4 je určena pro založení veřejné zeleně parkového typu. Je to plocha nivy Tmaňského potoka mezi rybníkem a ČOV, která je v současné době využívána jako louka. Jde o 6,88 ha nivní glejové půdy na nivních uloženinách s kódem BPEJ 4.59.00, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do II. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-5 je určena pro založení veřejné zeleně parkového typu. Je to plocha nivy Tmaňského potoka na východ od silnice Králův Dvůr – Suchomasty, která je v současné době využívána jako louka. Jde o 1,30 ha oglejené zbažinělé půdy s kódem BPEJ 4.73.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-6 je určena pro rozšíření stávajícího areálu hřbitova a navazuje na jeho východní a jižní stranu u silnice Králův Dvůr – Suchomasty. V současné době využívána jako orná půda. Jde o 0,03 ha ostatní plochy a 0,49 ha hnědé oglejené půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.49.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-7 je určena pro výstavbu 1 rodinného domu. Jde o plochu v kategorii ostatní plocha uvnitř zastavěného území obce.

Lokalita Z-8 je určena pro výstavbu rodinných domů a navazuje na jihozápadní okraj zástavby Tmaně. V současnosti je využívána jako orná půda. Jde o 0,08 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do II. třídy ochrany ZPF, a o 0,28 ha hnědé oglejené půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.48.51, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazeny do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-9 je určena pro výstavbu 1 rodinného domu a navazuje na východní okraj zástavby Tmaně na pravém břehu Tmaňského potoka. V současné době je využívána jako orná půda. Jde o 0,20 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.54, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-10 je určena pro výstavbu objektů výroby nerušící a navazuje na rozvojovou lokalitu Z-9 na východním okraji zástavby Tmaně na pravém břehu Tmaňského potoka. V současné době je využívána jako orná půda. Jde o 0,55 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.54, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do V. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-11 je určena pro výstavbu rodinných domů a nachází se mezi stávající rozvojovou plochou podél severní cesty mezi Lounínem a Tmaní a lesem na svahu u silnice z Tmaně do Lounína. V současné době je využívána jako orná půda. Jde o 0,19 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.04, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do IV. třídy ochrany ZPF, o 0,25 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do II. třídy ochrany ZPF a o 2,84 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.14, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do III. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-12 je určena pro výstavbu rodinných domů a nachází se uvnitř zástavby Lounína. V současné době to je travnatá plocha se zbytkem přestárlého sadu. Jde o 0,05 ha ostatní plochy a o 0,31 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do II. třídy ochrany ZPF.

Lokalita Z-13 je určena pro výstavbu 1 rodinného domu na velké parcele a navazuje na východní okraj zástavby osady Slavíky. V současnosti je využívána jako orná půda. Jde o 0,15 ha hnědé rendziny na vápencích s kódem BPEJ 4.20.54, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do V. třídy ochrany ZPF, a o 0,20 ha hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 4.26.11, která je podle Metodického pokynu OOLP MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF zařazena do II. třídy ochrany ZPF.

Zdůvodnění záboru zemědělské půdy

Při výstavbě objektů v ploše veřejného vybavení v lokalitě Z-1 se bude zábor ZPF týkat jen plochy vlastní stavby. Na ostatní části lokality půjde o změnu kategorie orná půda na kategorii zahrada.

Část plochy sportovního areálu na lokalitě Z-2 budou tvořit sadovnicky upravené plochy s travními porosty a dřevinami. Tato část plochy bude uchována pro funkci přírodních ekosystémů.

Při zakládání ploch zeleně na lokalitách Z-4 a Z-5 budou na převážné části plochy zachovány stávající luční porosty. Vlastní zábor půdy se bude týkat pouze plochy cest a skupin dřevin. Převážná část plochy tak bude uchována pro funkci přírodních ekosystémů.

Na lokalitách Z-7, Z-8, Z-9, Z-11, Z-12 a Z-13, určených pro výstavbu rodinných domů se zábor ZPF bude týkat jen plochy vlastní stavby a zpevněných ploch. Na větší části plochy půjde o změnu kategorie orná půda na kategorii zahrada.

Na lokalitách Z-6 a Z-10, určených pro rozšíření hřbitova a zřízení areálu výroby nerušící, se předpokládá, že celá plocha lokalit bude trvale odňata zemědělské výrobě i funkci přírodních ekosystémů.

Navržené lokality místem a rozsahem odpovídají potřebám obce a konkrétnímu zájmu o výstavbu.

Pozemkové úpravy

Pro navrhované lokality nejsou pozemkové úpravy navrženy.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Lokality navrhované k nezemědělskému využití nejsou plochami, na kterých jsou vymezeny skladebné části ÚSES.

21.	NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY

21.1.	CIVILNÍ OCHRANA

Z hlediska ochrany obyvatel je potřeba splnit požadavky Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb.

Oblast varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro varování obyvatelstva je nutné zabezpečit pokrytí zastavěného území obce výstražným signálem elektrických sirén (o výkonu min. 3.5 kW), nebo sirén elektronických.

Pro vyrozumění obyvatelstva zabezpečit kvalitní a dostatečnou slyšitelnost místního rozhlasu v celém zastavěném a zastavitelném území obce.

Oblast ukrytí obyvatelstva

Počítat s využitím vhodných částí domů, provozních a výrobních objektů a podzemních prostorů na úpravu pro improvizované úkryty ke snížení destrukčních, radioaktivních, toxických a infekčních účinků soudobých zbraní, případně radioaktivních a toxických účinků při haváriích v míru.

Všechny tyto úkryty upravují právnické a fyzické osoby s využitím vlastních zdrojů.

Pro případ neočekávaných živelných pohrom a dalších mimořádných událostí obyvatelstvo použije úkrytů ve vlastních domech. Jako shromaždiště je možné využít budovu základní školy a areál obecního úřadu (prostory kina a hostince) v obci Tmaň.

Vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí

Zastavěné území obce včetně rozvojových ploch není ohroženo existencí záplavových, poddolovaných nebo sesuvných území.

Oblast evakuace obyvatelstva

V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva dostupnými prostředky probíhat z centrální části obce Tmaň, která je oblastí s nejvyšší koncentrací obyvatel a kde se zároveň nachází většina budov použitelných jako shromaždiště.

Skladování materiálu civilní ochrany

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory v budovách školy a obecního úřadu, které budou sloužit pro potřeby shromažďování obyvatelstva.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V řešeném území se nenalézá žádný zdroj nebezpečných látek, proto nenavrhujeme žádné plochy ani objekty pro jejich uskladnění. V případě havárií a jiných výjimečných stavů budou vytipovány plochy pro přechodné uložení nebezpečných látek mimo zastavěné území obce s ohledem na konfiguraci terénu, převládající směr větrů v dané oblasti, umístění zdrojů pitné vody a prvků ÚSES, tak aby nedošlo k dalšímu znehodnocení území nežádoucím šířením těchto látek. Pro transport navrhujeme využít stávající komunikační síť.

Vymezení ploch využitelných k záchranným a likvidačním pracím a ploch pro dekontaminaci osob, zvířat a věcí se řídí obdobnými pravidly a podléhá příslušným předpisům.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

V případě havárie a následného znehodnocení navrhovaného vodního zdroje pro skupinový vodovod BKDZH („Želivka“) navrhujeme zásobování obyvatelstva pitnou vodou pomocí cisternových vozů z nejbližšího nekontaminovaného zdroje. Možné je rovněž krátkodobé napojení vodovodu na původní zdroj vody (vrty s hydroforovou stanicí v blízkosti obce Tmaň), který byl ponechán jako záložní.

Pohřební služby

Pro řešení standardních pohřebních služeb má obec k dispozici hřbitov, situovaný východně od obce. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb navrhujeme využití ploch v bezprostřední blízkosti stávajícího hřbitova, po rozšíření hřbitova na ploše Z-05 bude hřbitov mít plošně dostatečnou rezervu.

21.2.	POŽÁRNÍ OCHRANA

Při realizaci jednotlivých zařízení (zejména staveb), činností a dějů je třeba vycházet z platných požárně bezpečnostních předpisů a ke každé akci předložit požárně bezpečnostní řešení dle § 18 Vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Zabezpečit údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, případně zajistit jejich obnovu a vybavení.

Zdroje vody pro hašení požárů. Zastavěné území obcí Tmaň a Lounín je napojeno na vodovod, který ovšem není navržen jako požární. Jako zdroj požární vody pro obec Tmaň může být využit rybník, menší vodní plochy se nacházejí také v centrální části obcí Lounín a Slavíky. Osada Havlíčkův Mlýn leží v blízkosti Suchomastského potoka.

22.	ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE

Obec se člení na části, jimiž jsou jednotlivá venkovská sídla v jejím správním území.

Části obce se podle převažujícího urbánního typu, místně utvářeného přírodně krajinnými podmínkami, dobou vzniku, vazbami na okolí a mírou stability, a dalších skutečností a jejich projevů a vztahů dále člení na lokality.

23.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ

23.1.	ZÁSADY UTVÁŘENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ZASTAVITELNOSTI

Zastavitelná území

Zastavitelným územím se rozumí veškerá území zastavěná, popřípadě území nezastavěná, avšak k zastavění převážně určená územně plánovací dokumentací.

Nezastavitelná území

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo územně plánovací dokumentací.

24.	ZÁSADY VYUŽITÍ zastavitelných ÚZEMÍ

Byly definovány ve schváleném územním plánu.

V textové části návrhu změn územního plánu jsou definovány pouze lokality, podléhající změnám funkčního využití.

25.1.	ÚZEMÍ S PŘEVAŽUJÍCÍM CHARAKTEREM OBYTNÝM INDIVIDUÁLNÍM

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v jádrové obci Tmaň byla ve schváleném územním plánu tato: „T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27,

Navrhovaná území ve změně územního plánu jsou tato: Z-07, Z-08, Z-09, Z-11.

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Lounín byla ve schváleném územním plánu tato „L-03, L-04, L-05, L-06, L-08, L-09, L-10, L-11, L-12“.

Navrhovaná území ve změně územního plánu jsou tato: Z-12

Území s převažujícím charakterem obytným individuálním v části Slavíky byla ve schváleném územním plánu tato S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07,

Navrhovaná území ve změně územního plánu jsou tato: Z-13

Území s převažujícím charakterem obytným individuální v části Havlíčkův Mlýn byla ve schváleném územním plánu tato „H-01, H-02, H-03“.

Obvyklé a přípustné jsou výrazně převažující obytné činnosti, děje a zařízení a s nimi souvisící činnosti, děje a zařízení poskytující chovatelské a pěstitelské zázemí, služby pro bydlení, a to při individuálních domech, jimiž se rozumí rodinné domy a další stavby pro bydlení venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší chovatelské a zemědělsko-samozásobitelské hospodářství. Obvyklé a přípustné jsou rovněž činnosti a zařízení rekreační v domech s charakterem venkovského bydlení.

Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující služby zdravotní a sociální, vzdělávací, kulturní a kultovní, sportovní a infrastrukturní, nepřekračující místní význam.

Podmíněně přípustné jsou činnosti, děje a zařízení místní správy, obchodu a drobné řemeslné, sousedství a obytnou pohodu nenarušující činnosti, děje a zařízení dílenské výrobní středního rozsahu, o celkové podlažní ploše nejvýše 300 m2.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží výrazněji narušují venkovské prostředí lokality nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností, dějů a zařízení chovatelských a pěstitelských a které v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

25.2.	ÚZEMÍ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI

Území veřejné vybavenosti v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T- 04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09“.

Navrhovaná území ve změně územního plánu jsou tato: Z-01 Z-02.

Zastavitelným územím pro veřejnou vybavenost se rozumí území s převahou přípustných a obvyklých činností, dějů a zařízení poskytujících služby netechnického zaměření.

Území určená pro veřejnou vybavenost mají obvykle povahu otevřených areálů (s výjimkou území pro civilní a požární ochranu), v jejichž rámci jsou poskytovány veřejnosti služby obecního a vyššího významu a dosahu. Veřejná vybavenost menšího významu a rozsahu je v podrobnosti grafické dokumentace zahrnuta do ploch obytné zástavby.

Podmíněně přípustné jsou bezprostředně s druhem veřejné vybavenosti souvisící činnosti, děje anebo zařízení obslužné.

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských a které buď jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený regulačními plány a obecně závaznými předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území.

  - ÚZEMÍ S PŘEVAŽUJÍCÍM CHARAKTEREM PRACOVNÍCH AKTIVIT

Území nerušící výroby a služeb

Území pro nerušící výrobu a služby v jádrové obci Tmaň jsou v textové části a grafických přílohách označena „T-31, T-32“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označen „L-13“.

Území pro nerušící výrobu a služby v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označen „S-09“.

Území pro nerušící výrobu a služby pro změnu územního plánu jsou v textové části a grafických přílohách označena „Z-10“.

Obvyklé a přípustné je umístění činností, dějů a zařízení výlučně zemědělských pěstitelských a chovatelských, popřípadě výlučně výrobních průmyslových v uzavřených areálech, a to takových, které nejsou přípustné v jiných zastavěných nebo zastavitelných územích a které podléhají zvláštnímu režimu.

Přípustné je rovněž provádět související činnosti, děje a zařízení a pro tento účel zejména zřizovat a provozovat na těchto územích sklady, skladové plochy a komunální provozovny, zařízení pro obchod a administrativu.

Podmíněně je přípustné umísťování zařízení doplňujících účel využití území; pouze se stanovením zvláštního režimu je podmíněně přípustné konat činnosti a zřizovat a provozovat zařízení vyžadující mimořádně zvýšenou ochranu před rizikovou zátěží prostředí. Podmíněně přípustné je rovněž umísťování staveb s byty vlastníků, uživatelů a zaměstnanců příslušných zařízení.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích stavby pro bydlení a nákupní zařízení.

25.4.	ÚZEMÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ

Území zeleně veřejných prostranství a parků

Území zeleně veřejných prostranství v jádrové obci Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „T-01, T-03“. Zvláštním případem je území „T-02“, které zahrnuje plochu zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným individuálním.

Území zeleně veřejných prostranství v části Lounín je v textové části a grafických přílohách označena „L-02“. Zvláštním případem je území „L-01“, které zahrnuje volně stojící obytný dům, vodní plochu a úsek silnice III.třídy.

Území zeleně veřejných prostranství v části Slavíky je v textové části a grafických přílohách označeno „S-01“. Toto území rovněž zahrnuje vodní plochu.

Území zeleně veřejných prostranství představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou součástí urbanistické koncepce obce a jejího krajinného obrazu a plochami pro každodenní rekreaci obyvatel. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy.

Pro změnu územního plánu jsou uvažovány nové plochy Z-04 a Z-05. V ploše Z-04 a Z-05 je uvažováno o revitalizaci vodoteče soustavou vodních nádrží a přirozené úpravě vodního koryta.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají k využití území pro základní účel doplňkovou funkci, například odpočívadla, altánky a podobná zařízení.

Podmíněně je na těchto územích přípustné zejména zřizovat a provozovat parkové a terénní úpravy s vyšším podílem zpevněných ploch a s tím spojené pomníky a podobná zařízení, umělé vodní plochy vyžadující technické zázemí a plochy sportovního vybavení, a to za podmínek stanovených územním nebo regulačním plánem.

Území hřbitovů

Území hřbitova tvoří specifickou formu pietní veřejné zeleně.

Obvyklé a přípustné je zejména na těchto územích provádět vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci území.

Přípustné je na těchto územích rovněž zřizovat a provozovat stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání území, zejména stavby sakrální, odpočívadla, popřípadě obřadní síně.

Podmíněně přípustné činnosti, děje a zařízení se neurčují.

Nepřípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná.

Území hřbitovů ve změně územního plánu mimo zastavěné území v blízkosti obce Tmaň je v textové části a grafických přílohách označeno „Z-06“.

27.	limity využití území

Limitem se rozumí zákonem, tímto územním plánem, jiným obecně závazným právním předpisem nebo správním rozhodnutím z důvodů vytváření a ochrany zdravých životních podmínek a z důvodů péče o obecní hygienu v území určená mezní, jednorázově nebo trvale nepřekročitelná hodnota vnějšího působení činností, dějů nebo zařízení na okolí. Překročení limitu může být důvodem pro omezení nebo zákaz takových činností, dějů nebo provozu takových zařízení, příkaz uvést v uložené lhůtě činnosti, děje nebo zařízení do řádného stavu, popřípadě může být důvodem pro stanovení zvláštních podmínek pro uskutečňování činností a dějů nebo pro stav a provoz zařízení. Uvedené skutečnosti je v případě zahajování činnosti nebo při zřizování nového zařízení žadatel povinen prokázat v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení, popřípadě nejpozději při kolaudačním řízení předložením řádně ověřeného měření.

27.1.	LIMITY URBÁNNÍ - PAMÁTKOVÁ PÉČE

Zvláštním případem ploch a staveb ve veřejném zájmu jsou plochy a stavby památkově hodnotné. Předmětem památkové péče o plochy a stavby, zejména jejich ochrany, je soubor ploch a staveb zapsaných v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

Tmaň

areál zámku		23967/2-3009

3009/1		budova zámku

3009/2		park

3009/3		ohradní zeď

areál kostela sv. Jiří	38226/2-395

395/1		kostel sv. Jiří

395/2		ohradní zeď se dvěma brankami

395/3		klasicistní náhrobek

395/4		kříž

archeologická lokalita (jeskyně Tří volů) 45457/2-3372

jiné archeologické naleziště 31642/2-424

Lounín

kaple se zvonicí	32388/2-2999

27.2.	LIMITY KRAJINNÉ A PŘÍRODNÍ

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability jako systém území se zvláštní právní ochranou tvoří biokoridory a biocentra vymezené v návrhu místního systému ekologické stability. Soubor prvků ekologické stability je vyjmenován v samostatné kapitole.

###### Ochranná pásma lesa

Režim všech pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranných pásem se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (Lesní zákon).

Těžba nerostných surovin

Do východní části řešeného území v oblasti vrchů Kotýz a Voskop zasahuje Chráněné ložiskové území vyhrazeného nerostu – vysokoprocentních vápenců Koněprusy, které v celkové rozloze zaujímá plochu 115.6 ha. V Registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha je vedeno pod číslem B3 179500 a pod pořadovým číslem 434 je zaneseno na listu 1241 Beroun mapy ložisek nerostných surovin. Na ložisku jsou vymezeny dva dobývací prostory (DP Koněprusy č.600150, poř. č.730, DP Suchomasty č.600280, poř. č.740).

27.3.	LIMITY VODOHOSPODÁŘSKÉ

###### Ochranná pásma vodních toků

6 m od hran koryta na každou stranu.

###### Zátopová území

Pro vodní toky v řešeném území nejsou vyhlášena.

27.4.	Limity dopravní vybavenosti

###### Ochranná drážní pásma

Vlečky - 30 m od osy krajní koleje.

###### Ochranná pásma silnic

Ochranná pásma silnic mimo souvisle zastavěné území od osy po obou stranách vozovky:

silnice III. třídy									15 m

27.5.	LIMITY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

###### Ochranná pásma zařízení pro zásobování plynem

Ochranná pásma od kraje půdorysu na každou stranu:

nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území	1 m

ostatní plynovody a přípojky							4 m

technologické objekty								4 m

Bezpečnostní pásma od kraje půdorysu na každou stranu:

vysokotlaké plynovody do DN 100						15 m

vysokotlaké plynovody do DN 250						20 m

vysokotlaké plynovody nad DN 250						40 m

regulační stanice vysokotlaké						10 m

Ochranná pásma zařízení pro zásobování elektrickou energií

Ochranná pásma elektrických vedení od krajních vodičů na každou stranu:

VN 22 kV									7 m

Ochranná pásma transformačních stanic:

sloupové a stožárové z úrovně 1 –52 kV na NN				7 m

zděné z úrovně 1 – 52 kV na NN						2 m

Ochranná pásma sdělovacích kabelů

1.5 m na každou stranu.

Ochranná pásma vodovodních řadů

2 m na každou stranu.

Ochranná pásma kanalizace

ČOV - poloměr 								100 m

28.	ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI OBCE A LOKALITY v 1. změně úp obce tmaň

Závazné regulační podmínky s určením pro jednotlivé části obce a lokality, případně bloky nebo parcely, se stanovují průnikem vymezených skupin znaků charakteru, to jest průnikem obecných regulativů, zásad utváření území a zásad využití zastavitelných popřípadě nezastavitelných území.

V případě potřeby se u jednotlivých lokalit vyznačují mimo tento rámec i zvláštní regulativy, popřípadě požadavek na vypracování územně plánovacího podkladu nebo navazující územně plánovací dokumentace.

Obecně:

dle zák. 20/1987 Sb. provádět při výstavbě záchranný archeologický výzkum

u silnic II. a III. třídy prověřit při stavebním řízení, zda nejsou překročeny limity hluku a navrhnout technická opatření

odstavné a parkovací plochy řešit na vlastních pozemcích

při řešení nových komunikací, parkovišť chodníků a cyklistických stezek dodržovat příslušné normy a vždy je třeba řešit odvodnění

dodržovat ochranné pásmo lesa

28.1.	Regulační podmínky pro nové plochy v jádrové obci Tmaň

Nové plochy v zastavěném a zastavitelném území jádrové obce Tmaň zahrnují:

- lokalitu Z-1, zastavitelnou, území veřejné vybavenosti, zeleně, veřejných prostranství a parků, plocha veřejně prospěšných staveb

- lokalitu Z-2, zastavitelnou, území veřejné vybavenosti pro sport a rekreaci, plocha veřejně prospěšných staveb

- lokality Z-4, Z-5, zastavitelnou, území zeleně veřejných prostranství a parků,

- lokalitu Z-6, území hřbitovů, plocha veřejně prospěšných staveb

- lokality Z-7, Z-8, Z-9, zastavitelné, s převažujícím charakterem obytným individuálním

- lokalitu Z-10, zastavitelnou, území nerušící výroby a služeb, koeficient zeleně je minimálně 25% plochy parcely

Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- zajišťovat regeneraci historické zástavby a doplňovat stávající strukturu zástavbou nenarušující její charakter,

- dbát o plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a zvyšovat jejich obytnost, (Z-1, Z-2, Z-4, Z-5,)

- při zástavbě volných stavebních parcel v lokalitě Z-7, Z-8, Z-9 respektovat následující zvláštní plošné a prostorové regulativy:

- maximální zastavěná plocha 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

  - Regulační podmínky pro část Lounín

Nové plochy v zastavěném a zastavitelném území jádrové obce Lounín zahrnují:

- lokality Z-11, Z-12 zastavitelné, rozvojové, území s převažujícím charakterem obytným individuálním

Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- koncepci zástavby lokality Z-11 prověřit samostatnou studií a dodržovat následující zvláštní plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 950 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

- dle zák. 289/1995 Sb. O lesích dodržet v ochranném pásmu lesa vzdálenost staveb větší než je výška porostu v 80.ti letech věku

- při zástavbě lokality Z-12 dodržovat následující zvláštní plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 900 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží,

28.3.	Regulační podmínky pro část Slavíky

Nové zastavitelné (rozvojové) území části Slavíky zahrnuje:

- lokalitu Z-13, rozvojové, území s převažujícím charakterem obytným individuálním,

Pro uchování, obnovu a rozvoj charakteru obce se dále ukládá:

- při zástavbě lokality Z-13 dodržovat následující plošné a prostorové regulativy:

- minimální plocha parcely 1000 m2

- z toho maximální plocha zastavěná 150 m2,

- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží

29.	PLOCHY veřejně prospěšných staveb

V 1. změně územního plánu obce Tmaň dochází k rozšiřování ploch pro účely veřejně prospěšných staveb, a jako takové jsou označeny v grafické a textové části územně plánovací dokumentace a je jim poskytována územní a související ochrana.

Lokalita Z-1 je určena pro veřejné vybavení. Její plocha navazuje na severovýchodní okraj zástavby Tmaně a jedná se pozemek parcelní číslo 338/7, 338/9, 338/10, 338/11 v části vymezené grafickou dokumentací 1. změny ÚP Tmaň.

Lokalita Z-2 je určena pro rozšíření stávajícího sportovního areálu. Její plocha  navazuje na severovýchodní okraj zástavby Tmaně. Jedná se o pozemek parcelní číslo 324/1 a 325 v části vymezené grafickou dokumentací 1. změny ÚP Tmaň,

Lokalita Z-4 je určena pro založení veřejné zeleně parkového typu. Je to plocha nivy Tmaňského potoka mezi rybníkem a ČOV. Jedná se o pozemek parcelní číslo 340/5, 340/8, 340/9, 340/11, 340/17, 340/25, 340/26, 339/5, 339/6, 339/9 v části vymezené grafickou dokumentací 1. změny ÚP Tmaň,

Lokalita Z-5 je určena pro založení veřejné zeleně parkového typu. Je to plocha nivy Tmaňského potoka na východ od silnice Králův Dvůr – Suchomasty. Jedná se o pozemek parcelní číslo 386/1 a 386/2 v části vymezené grafickou dokumentací 1. změny ÚP Tmaň,

Lokalita Z-6 je určena pro rozšíření stávajícího areálu hřbitova a navazuje na jeho východní a jižní stranu u silnice Králův Dvůr – Suchomasty. Jedná se o pozemek parcelní číslo 387/1 387/9, 389, 391, 580/3 v části vymezené grafickou dokumentací 1. změny ÚP Tmaň,